Джайлаубеков Е.А.

Расчет и анализ выбросов вредных загрязняющих веществ                        автотранспортными средствами в атмосферный воздух

в Республике Казахстан

( монография )

Алматы – 2010

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Казахская академия транспорта и коммуникаций

имени М. Тынышпаева

Джайлаубеков Е.А.

Расчет и анализ выбросов вредных загрязняющих веществ      автотранспортными средствами в атмосферный воздух

в Республике Казахстан

( монография )

Под редакцией доктора технических наук, профессора

Кулмановой Н.К.

Алматы – 2010

УДК 656.1 + 574

ББК 20.18

Д 40

Рецензенты:

Абдрахимов У.Т. – д.т.н., профессор Казахской академии транспорта и
коммуникаций им.М.Тынышпаева;

Мухамбетов Д.Г. – д.ф-м.н., профессор Алматинской академии экономики и статистики.

Джайлаубеков Е.А.

Д40  Расчет и анализ выбросов вредных загрязняющих веществ   автотранспортными средствами в атмосферный воздух  в Республике Казахстан: монография /  Под ред. д.т.н. Кулмановой Н.К. – Алматы: КазАТК, 2010 – 158 с.

ISBN   978-601-207-499-4

Разработана «Методика расчета выбросов вредных загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух в Республике Казахстан» на основе действующей международной методики инвентаризации выбросов загрязняющих веществ ЕМЕП / КОРИНЭЙР. Методика позволяет определить выбросы в атмосферу  от автотранспортных средств парниковых газов.

В методике  составлены нормы выбросов автомобилей с учетом особенностей структуры и состояния парка автотранспортных средств  и дорожно-климатических условий их применения в Республике Казахстан.

Методика предназначена для использования природоохранными и контролирующими организациями при инвентаризации валовых выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами и оценки эффективности мероприятий по их снижению.

Разработана компьютерная программа и проведены расчеты выбросов вредных загрязняющих веществ и парниковых газов автотранспортными средствами в атмосферный воздух в Республике Казахстан и в городах Алматы и Астана.

Установлены количественные и качественные характеристики выбросов вредных загрязняющих веществ и парниковых газов автотранспортными средствами в атмосферный воздух. Впервые в соответствии с международными нормами определены объёмные валовые показатели выбросов от автомобильного транспорта в Казахстане.

Книга рассчитана на научных работников, инженерно-технических специалистов и экологов транспортного комплекса Казахстана.

Илл.3, табл. 102, библ.13.

УДК 656.1 + 574

ББК 20.18

Рекомендовано к изданию в открытой печати решением Ученого Совета Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева (протокол №   от  04.05.2010)

А                                                                                       ©	 КазАТК, 2010

ISBN  978-601-207-499–4                                              © Джайлаубеков Е.А., 2010

Светлой памяти матери Кулянды посвящаю

ВВЕДЕНИЕ

Для вхождения Республики Казахстан в 50 самых конкурентоспособных стран мира Президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым обозначены стратегические цели. Большое значение имеет решение задач, обеспечивающих экономическое развитие Казахстана при устойчивом экологическом состоянии окружающей среды. Эти цели и задачи определены в следующих документах [1]:

1. Экологический Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-111 ЗРК;

2.  «Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы», одобренная Указом Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева от 3 декабря 2003 года №1241;

3. «Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы», одобренная Указом Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева от 14 ноября 2006 года №216.

Экологическими основами устойчивого развития Республики Казахстан являются:

- достижение государством цели по обеспечению благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья человека;

- охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия;

- соответствие экологического нормирования условиям социального и экономического развития с учетом состояния окружающей среды и другие.

Основными принципами экологического законодательства Республики Казахстан установлены:

- обеспечение устойчивого развития Республики Казахстан;

- обеспечение экологической безопасности;

- государственное регулирование в области охраны окружающей среды;

- доступность экологической информации;

- гармонизация экологического законодательства Республики Казахстан
с принципами и нормами международного права и другие.

Государственное регулирование в области охраны окружающей среды включает в себя:

- экологическое нормирование;

- техническое регулирование в области охраны окружающей среды;

- выдачу экологических разрешений;

- государственный экологический контроль;

- государственный экологический мониторинг;

- обязательность государственного регулирования выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ в атмосферу.

Государство и его уполномоченный орган в области охраны окружающей среды:

- проводит единую государственную экологическую политику и организует выполнение программ в области охраны окружающей среды;

- осуществляет государственное управление в области охраны климата и озонового слоя Земли;

- осуществляет государственный экологический контроль;

- организует ведение государственного мониторинга состояния окружающей среды и отдельных специальных видов мониторинга, а также координирует ведение Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов;

- утверждает методику определения нормативов эмиссий в окружающую среду;

- устанавливает лимиты (квоты) предельно допустимых выбросов парниковых газов и потребления озоноразрушающих веществ и другие.

Республика Казахстан, с целью выполнения обязательств по Орхусской конвенции и необходимостью обеспечения государственных органов управления, научных, общественных организаций и населения объективной информацией о состоянии окружающей среды, ведет подготовку Национального доклада о состоянии окружающей среды и мерах по улучшению экологической обстановки в Республике Казахстан.

В соответствии с решением Киотского протокола в Республике Казахстан ведется инвентаризация выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ в атмосферу.

В настоящее время наиболее острыми экологическими проблемами в Республике Казахстан по-прежнему остаются проблемы, связанные с изменением климата и озонового слоя, сокращением биоразнообразия, опустыниванием, загрязнением водных ресурсов, воздуха, накоплением отходов производства и потребления.

По результатам инвентаризации парниковых газов в Казахстане, выполненной в рамках программы «Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы», установлено, что за последние 5 лет среднегодовое увеличение эмиссий парниковых газов в атмосферу составило 6,7%. Основным источником эмиссий парниковых газов в Казахстане остается энергетическая деятельность, доля которого практически не изменилась и составила в 2005 году 78,0%.

Учитывая современные объемы эмиссий озоноразрушающих веществ и прогнозируемые разрешенные объемы их в рамках Монреальского Протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года, первые несколько десятилетий XXI века оцениваются как наиболее изменчивые периоды для озонового сокращения. Начало восстановления озонового слоя над Казахстаном, также как и над планетой в целом, может наступить в последующие тридцать лет, при условии прекращения выпуска озоноразрушающих веществ.

Требует своего дальнейшего решения проблема загрязнения атмосферного воздуха. В настоящее время, в среднем по Республике Казахстан, в расчете на одного жителя, в атмосферу выбрасывается порядка 200 кг различных химических соединений в год, в то время как в 2000 году этот показатель был равен 163 кг.

Как свидетельствует анализ, за последние годы в целом по республике наблюдается стабилизация выбросов от стационарных источников примерно на уровне 3-х миллионов тонн в год, в то время как выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта достигли более 1-го миллиона тонн в год и непрерывно растут, что обусловлено стремительным ростом численности автотранспортных средств на территории республики. Проблема загрязнения атмосферного воздуха наиболее актуальна для городов. В большинстве крупных городов республики вклад автотранспорта в загрязнение воздушного бассейна достигает 60% и более, а в г. Алматы - 90% от общегородского валового выброса.

ГЛАВА 1.  ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА МОНИТОРИНГА И ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Для выполнения  задач экологической безопасности и международных обязательств требуется обеспечение объективной информацией по фактическим выбросам загрязняющих веществ  и парниковых газов в атмосферу от индустриальной деятельности и транспорта страны. Количественная оценка  выбросов загрязняющих веществ производится расчетным путем на основе определенных методик расчета. Инвентаризация и количественная оценка выбросов используются в решении множества задач государственного регулирования в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Объективность и точность информации по выбросам загрязняющих веществ  и парниковых газов в атмосферу зависит от принятой методологии расчета.

В общем случае, выбросы загрязняющих веществ  и парниковых газов в атмосферу от индустриальной деятельности и транспорта складывается от выбросов стационарных и передвижных источников. Выбросы автомобильного транспорта относятся к выбросам передвижных источников и определяются выбросами загрязняющих веществ автотранспортных средств во время их транспортной работы. Источником  выделения вредных веществ автотранспортного средства является установленный на нём двигатель внутреннего сгорания [2][3][4]. В отработавших газах двигателя содержатся более 200 токсичных химических соединений. Из них к учету принимаются следующие наиболее представительные  и вредные  вещества:

- оксид углерода, СО, вредное загрязняющее вещество, содержащееся в отработавших газах двигателя в наибольшей концентрации;

- углеводороды, СН, вредные загрязняющие и смогообразующие вещества, содержащиеся в отработавших газах двигателя и в топливных испарениях автомобиля;

- оксиды азота, NOx, вредные загрязняющие и смогообразующие вещества, содержащееся в отработавших газах двигателя;

- оксиды серы, SO, вредные загрязняющие вещества, содержащиеся в отработавших газах двигателя;

- твёрдые частицы РМ и сажа С, вредные загрязняющие взвешенные частицы, содержащиеся в отработавших газах двигателя;

-соединения свинца, Pb, вредные загрязняющие вещества, содержащиеся в отработавших газах двигателя при использовании этилированного бензина;

- альдегиды, RCHO, вредные загрязняющие вещества, содержащиеся в отработавших газах двигателя;

- бенз(а)пирен, вредное канцерогенное вещество, содержащееся в составе сажи в отработавших газах двигателя.

Кроме прямого негативного воздействия на здоровье человека, выбросы автомобильного транспорта оказывает парниковые и озоноразрушающие действия на атмосферу земли. Это  связано с содержанием  в отработавших газах двигателя следующих веществ:

- диоксид углерода СО2, основной компонент в отработавших газах двигателя, создающий парниковый эффект в атмосфере (парниковый газ);

- метан СН4, аммиак NH3 и закись азота N2O - парниковые и озоноразрушающие вещества, содержащиеся  в отработавших газах двигателя.

Качественные и количественные показатели выделения вредных загрязняющих веществ с отработавшими газами автотранспортных средств во время их транспортной работы неоднозначны и зависят от множества факторов, таких как: вида применяемого топлива, конструкции, условий и режима работы двигателя, величины произведенной работы,  типа и характеристики движения автомобиля и других. Поэтому, реальная количественная оценка выбросов загрязняющих веществ  и парниковых газов в атмосферу от автомобильного транспорта является непростой задачей.

Существующие методики расчета выбросов автотранспортных средств основаны в применении осредненных удельных показателей выброса отдельных веществ на единицы расхода топлива,  произведенной работы или пробега автомобиля. Из них наиболее простым  является эмпирический метод расчета по количеству израсходованного топлива и по удельным коэффициентам выбросов отдельных веществ и групп ( в тоннах на тонну  израсходованного топлива) в зависимости от вида используемого топлива [2]. Однако, такой метод расчета не дает достаточно объективную и точную информацию по количественной и качественной оценке выбросов, так как при этом используются устаревшие приближенные показатели удельных выбросов по ограниченному перечню веществ. Как правило, этот метод также приводит к завышенным в несколько раз результатам.

Более объективные информации по выбросам получаются при методах расчета по нормативам выбросов веществ на единицу произведенной работы или пройденного пути (пробега) транспортного средства. Известны и нашли применение в России и в Казахстане несколько методик расчета выбросов автотранспорта по пробегу автомобиля [5-7].

«Методика определения массы выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух», утвержденная Министерством транспорта Российской Федерации от 02 июня 1993 года, является одной из ранее разработанных методик. Здесь расчеты производятся  по удельным нормативам выбросов загрязняющих веществ, установленным на типы автомобилей с учетом режимов движения в различных дорогах и улицах городов и загрузки, по пробегу автотранспортного средства. Данная методика сейчас практически не применяется по причинам устаревших нормативов выбросов, отсутствия нормативов на выбросы по стандартам Евро и на парниковые газы.

Действующей в Российской Федерации сегодня  является «Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов».  Методика   разработана   в    1998   году   Государственным   Научно-исследовательским институтом «Атмосфера» и утверждена приказом Госкомэкологии России № 66 от 16 февраля 1999 года. Использование методики в 2000 году допускается в соответствие с приказом Госкомэкологии России от 7 мая 1999 г. N230.

Методика предназначена для оценки величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортными потоками на городских магистралях. Методика устанавливает порядок расчета выбросов автотранспорта для их использования при проведении сводных расчетов загрязнения атмосферы городов, может быть применена ко всем категориям автотранспортных средств при эксплуатации в городских условиях.

Полученные величины выбросов автотранспортных потоков на городских автомагистралях применяются при проведении сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха города (региона) выбросами промышленности и транспорта.

В качестве исходных данных для расчета выбросов автотранспорта в атмосферу используются результаты натурных обследований структуры и интенсивности автотранспортных потоков с подразделением по основным категориям автотранспортных средств. Приведенные усредненные удельные значения показателей выбросов отражают основные закономерности их изменения при реальном характере автотранспортного движения в городских условиях, определяемых целесообразным выбором передаточного отношения от двигателя к трансмиссии. При этом учитывается, что в городе автомобиль совершает непрерывно разгоны и торможения, перемещаясь с некоторой средней скоростью на конкретном участке автомагистрали, определяемой дорожными условиями.

Расчеты выбросов выполняются для следующих загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу с отработавшими газами автомобилей,: оксид углерода (СО), оксиды азота NOX (в пересчете на диоксид азота),  углеводороды (СН),  сажа, диоксид серы (SO2), соединения свинца, формальдегид и бенз(а)пирен (БаП).

Данная методика имеет существенные недостатки. Принятые в методике усредненные удельные значения показатели выбросов относятся к устаревшим маркам автотранспортных средств и не учитывают современные автомобили и стандарты на выбросы загрязняющих веществ по Евро1- Евро4. Методика практически предназначена для расчета выбросов автотранспортных средств на магистралях и перекрестках улиц городов и непригодна для проведения сводных расчетов выбросов автотранспорта для города, региона и т.д. Проведение для города по методике натурных обследований требуют больших затрат и практически нецелесообразны.

В Республике Казахстан принята «Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов». РДН 211.2.02.11-2004. Министерство охраны окружающей среды РК. Нормативный документ. Астана, 2004 г. Утвержден МООС РК от 20.12.2004г., № 328п. Данный документ является полным повторением  российской «Методики определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов». Все вышеуказанные недостатки присутствует и в казахстанской методике. В связи с этим, данная методика практически не используется и не пригодна для проведения сводных расчетов выбросов автотранспорта в Казахстане.

Следует отметить, что из-за отсутствия надлежащих методик в последние годы в Казахстане не производятся расчеты выбросов автотранспорта и в ежегодных сводных отчетах Агентства по статистке РК с 2005 года отсутствуют данные по выбросам загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспортных средств и передвижных источников.

В настоящее время в странах Европейского Союза (EC) для инвентаризации индустриальных  и транспортных выбросов применяется единая методика «Руководство по инвентаризации выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР», разработанная Европейским агентством по охране окружающей среды [8]. Последняя версия методики - ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам выбросов 2007 года.  Это обновление третье издание путеводителя инвентаризации выбросов, подготовленный ЕЭК ООН / ЕМЕП. Целевая группа по кадастрам выбросов и прогнозам представляет собой полное руководство по самой новейшей инвентаризации выбросов в атмосферу методологии. Руководства, разработанные ЕЭК ООН, Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов, предназначены для поддержки отчетности в рамках Конвенции ЕЭК ООН по Лонг-трансграничном загрязнении воздуха и директивы ЕС о национальных потолочных значениях выбросов. С 2007 года обновление включает в себя пересмотренные главы об автомобильном транспорте.

В Руководстве по инвентаризации выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР представлены методология, коэффициенты выбросов и соответствующие статистические данные для расчета выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу с отработавшими газами автомобилей. В качестве загрязнителей рассматриваются все основные вещества, выбрасываемые от автотранспорта: предшественники озона (СО, NOx, НМЛОС), парниковые газы (СО2, СН4, N2O), окисляющие вещества (NH3, SO2), твердые частицы (РМ), канцерогенные вещества (ПАУ и СОЗ), токсичные вещества (диоксины и фураны) и тяжелые металлы.

Методология включает расчет эмиссий от выхлопных систем автомобилей CO, NОx, НМЛОС, CH4, CO2, N2O, NH3, SОx, твердых частиц, содержащихся в выбросах дизельных двигателей (PM), ПАУ и СОЗ, диоксины и фураны, а также тяжелые металлы, содержащиеся в топливе (свинец, кадмий, медь, хром, никель, селен, цинк).

- В целом, общие эмиссии рассчитываются путем сложения выбросов от трех различных источников, а именно, термически стабилизированная работа двигателя (горячий период), фаза нагревания (холодный запуск) и испарение. Выбросы от транспорта в значительной степени зависят от условий работы двигателя. Различные ситуации вождения приводят к различным условиям работы двигателя и соответственно к разным объемам выбросов. В связи с этим, сделано разделение на вождение в городской, сельской местности и по шоссе, чтобы учесть вариации, вызванные условиями вождения.

Под "горячими эмиссиями" условно подразумеваются эмиссии, возникающие от термически стабилизированного двигателя и при дополнительной очистке выхлопных газов. Этот вид выбросов зависит от большого числа факторов, включающих пробег машины, ее скорость (или тип дороги), срок службы, размер двигателя и вес.

- Основная формула для расчета “горячих” выбросов с использованием экспериментальных значений коэффициентов выбросов выглядит следующим образом:

- Выбросы за определенный период времени [г] = коэффициент выбросов [г/км] х количество машин [штук] х пробег за определенный период времени каждой машины [км/машину].

- Различные коэффициенты эмиссий, количество машин и пробег от каждой машины должны быть введены для каждой категории транспорта и класса. Было сделано предположение, что коэффициенты горячих эмиссий, т.е. коэффициенты эмиссий, соответствующие деятельности термально стабилизированного двигателя, зависят только от средней скорости. Зависимость коэффициентов горячих эмиссий от скорости дается в таблицах для каждой категории и класса автомашин. Период времени зависит от применяемого подхода (месяц, год, и т.д.). Скорость движения транспорта, учитываемая при расчете в виде трех типов вождения, оказывает значительное влияние на величину выбросов. Были разработаны различные методы расчета, учитывающие движение с разной скоростью. Предлагаются два альтернативных метода расчета с использованием коэффициентов выбросов:

- выбрать одно среднее значение скорости, характерное для каждого типа дорог - “городских”, “сельских” и “шоссе” (например, 20 км/ч, 60 км/ч и 100 км/ч, соответственно) и применять в расчете коэффициенты выбросов, полученные из графиков или вычисленные по уравнениям;

- определить кривые распределения средней скорости fj,k(V) и проинтегрировать эти значения по кривым выбросов.

Очевидно, что первый метод гораздо проще, и вероятно будет принят в большинстве стран.

На основе методики ЕМЕП / КОРИНЭЙР разработана программа COPERT 4 для автомобильного транспорта.  COPERT 4 MS Windows программное обеспечение, направленное на расчет воздушных выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта. В принципе, COPERT был разработан для использования с национальными экспертами для оценки выбросов от автомобильного транспорта, которые будут включены в официальные ежегодные национальные кадастры. Тем не менее, она доступна и бесплатна для использования в каких-либо других научно-исследовательских, научных и академических организаций.

COPERT 4 методология также является частью ЕМЕП / КОРИНЭЙР по кадастрам выбросов. COPERT 4 методология полностью соответствует главе руководства по автомобильному транспорту. Использование программного обеспечения для расчета выбросов автомобильного транспорта является транспарентной и стандартизированной, следовательно, согласуется в получении сопоставимых данных, сборе и порядке отчетности о выбросах в соответствии с требованиями международных конвенций и протоколов и законодательства ЕС.

Следует учесть, что отдельные части Руководства ежегодно обновляются. Самая последняя версия Руководства (на английском языке) доступна на сайте Европейского Агентства по Охране Окружающей Среды (EEA) по следующему адресу:

http://reports.eea.europa.eu/EMEPCORINAIR4/en/page002.html

Имеется перевод Руководства, осуществленный в рамках финансируемого ЕС проекта TACIS (ТАСИС - Программа технической помощи Содружеству Независимых Государств), а именно гранта “Повышение уровня информационного обеспечения в области охраны окружающей среды в 12 странах ВЕКЦА (Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия), 2005-2006”. Работа по переводу была проведена специалистами Регионального Центра по Охране Окружающей Среды в Средней Азии (CAREC).

Международной конвенцией ЕЭК ООН по трансграничному распространению выбросов по воздуху Руководство по инвентаризации выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР рекомендовано для применения  кроме стран ЕС,  в странах СНГ, Восточной Европы и  Центральной Азии.

На основе Руководства по инвентаризации выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР  В Российской Федерации Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИИАТ) разработана «Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух» [9]. Основные положения методики гармонизированы с  действующей международной методикой инвентаризации выбросов загрязняющих веществ EMEP/CORINAIR, с учетом особенностей структуры и состояния парка автотранспортных средств в  Российской Федерации.

Инструкция предназначена для использования природоохранными и контролирующими организациями при инвентаризации валовых выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами и оценки эффективности мероприятий по их снижению, за исключением инвентаризации выбросов на территории транспортных и других предприятий, а также инвентаризации выброса  загрязняющих веществ автотранспортными  потоками на отдельных элементах улично-дорожной сети городов.

По этой инструкции расчеты выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами могут производиться двумя схемами: упрощенной и детализированной. По упрощенной схеме выбросы рассчитываются по расходу топлива и удельным показателям выброса веществ, выделяющихся на кг топлива. По детализированной схеме выбросы загрязняющих веществ автотранспортными средствами рассчитываются по удельным  выбросам веществ  и пробегу автомобиля. Удельные  выбросы веществ определены в зависимости типа автомобиля и двигателя, применяемого топлива, экологического уровня автомобиля, условий движения транспорта и других факторов. Дополнительно рассчитываются выбросы веществ во время прогревания двигателя  и выбросы  топливных испарений автомобиля.

Расчёты выполняются для следующих загрязняющих веществ: оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, твёрдые частицы, диоксид серы, соединения свинца,  диоксид углерода, метан, неметановые углеводороды, аммиак и закись азота.

«Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух» соответствует международным требованиям, согласована Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и принята к применению в Российской Федерации.

По результатам проведенного обзора состояния вопроса следует отметить, что для     выполнения  задач экологической безопасности и международных обязательств, обеспечения объективной информацией по выбросам загрязняющих веществ  и парниковых газов в атмосферу от индустриальной деятельности и транспорта страны необходимо разработать методику расчета выбросов  загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух в Республике Казахстан, соответствующую международным методикам.

Такая методика выполнена в Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева ( КазАТК ) автором данной работы. Разработана «Методика расчета выбросов вредных загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух в Республике Казахстан»,  на основе международной методики по инвентаризации выбросов ЕМЕП / КОРИНЭЙР. Для апробирования  и проведения расчетов по методике, под руководством автора,   инженером – системотехником Алибековым Р.Д. разработана компьютерная программа расчета выбросов вредных загрязняющих веществ автотранспортными средствами. По программе просчитаны выбросы  загрязняющих веществ  и парниковых газов автотранспортными средствами в атмосферу в Казахстане и в городах Астана и Алматы в 2009 – 2015 годах.  Подробное описание методики и расчеты выбросов приведены в последующих главах этой работы.

По заказу (тендеру) Министерства  транспорта и коммуникаций РК под руководством и  при участии автора  в 2009 году Техническим комитетом по стандартизации № 65 «Автомобильный транспорт» на базе АО «Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева» и ТОО «Адал Инвест  Астана» выполнены проекты 4-х государственных стандартов:

1. СТ РК 1932-2009.  Порядок определения выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух. Нормы и метод расчета выбросов  загрязняющих веществ автотранспортными средствами по расходу топлива.

2. СТ РК 1934-2009. Порядок определения выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух. Нормы и метод расчета выбросов  загрязняющих веществ от легковых автомобилей.

3. СТ РК 1931-2009. Порядок определения выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух. Нормы и метод расчета выбросов  загрязняющих веществ от грузовых автомобилей.

4. СТ РК 1935-2009. Порядок определения выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух. Нормы и метод расчета выбросов  загрязняющих веществ от автобусов.

Проекты стандартов составлены на основе разработанной нами «Методики расчета выбросов вредных загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух в Республике Казахстан». В разработке проектов стандартов приняли участие Иньков О.Р., Мухамбетов Д.Г. и Зайнуллин А.Б.

Все стандарты утверждены и введены в действие Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан № 650-ОД от 31.12.2009. Дата введения  1 июля 2010 года.

Автор выражает глубокую признательность и благодарность всем участникам разработки методики, программы расчета и проектов стандартов.

ГЛАВА 2.  МЕТОДИКА РАСЕТА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

2.1  Назначение

Настоящая «Методика расчета выбросов вредных загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух в Республике Казахстан»

разработана с целью повышения экологической безопасности автомобильного транспорта путем обеспечения объективной и точной информацией по выбросам загрязняющих веществ  и парниковых газов в атмосферу от индустриальной деятельности и транспорта страны. Инвентаризация и количественная оценка выбросов используются в решении задач государственного регулирования в области охраны окружающей среды.

Методика предназначена для проведения расчета выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Республике Казахстан при определении сводных валовых вредных выбросов  в окружающую среду.

Методика позволяет проводить расчеты выбросов вредных загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспортных средств в атмосферу, необходимых для выполнения Киотского Протокола и международных обязательств..

Методика используется  природоохранными и контролирующими организациями при инвентаризации валовых выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами и оценки эффективности мероприятий по их снижению, а также статистическими органами для проведения сводных расчетов выбросов в атмосферу.

Настоящая «Методика расчета выбросов вредных загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух в Республике Казахстан» разработана на основе действующей международной методики «Руководство по  инвентаризации выбросов ЕМЕП / КОРИНЭЙР» [8]. Международная методика ЕМЕП / КОРИНЭЙР подготовлена  Европейским Агентством по охране окружающей среды, представляет собой новейшую  методологию по инвентаризации и прогнозам выбросов в атмосферуIts intention is to support reporting under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and the EU National Emission Ceilings Directive.  и применяется в странах ЕС. Эта методика является универсальным инструментом для инвентаризации загрязнений атмосферного воздуха от всех индустриальных источников и автомобильного транспорта. Методика позволяет проводить расчеты  выбросов вредных загрязнителей и парниковых газов от автотранспортных средств.

В настоящей методике использованы нормативные удельные показатели выбросов автомобилей по «Руководству по  инвентаризации выбросов ЕМЕП / КОРИНЭЙР» и «Расчетной инструкций (методике) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух», разработанной ОАО «НИИАТ» [9], с учетом особенностей структуры и состояния парка автотранспортных средств  и дорожно-климатических условий их применения в Республике Казахстан.

2.2  Общие положения

2.2.1  Настоящая методика предназначена для инвентаризации выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух автотранспортными средствами (АТС) на территории населённых пунктов и при движении по автомобильным внегородским дорогам общего пользования

Для инвентаризации выброса загрязняющих веществ АТС на территории крупных и крупнейших городов могут использоваться специальные методики, уточняющие расчётную схему настоящей методики и учитывающие изменение удельного выброса загрязняющих веществ АТС при высоком уровне загрузки улично-дорожной сети.

2.2.2 В целях проведения расчетной инвентаризации выбросов АТС разделены на следующие типы:

- легковые автомобили;

- грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3500 кг;

- грузовые автомобили полной массой более 3500 кг;

- автобусы полной массой более 3500 кг.

Каждый тип АТС, в зависимости от вида используемого топлива, разделен на следующие подтипы:

- АТС, работающие на бензине;

- АТС, работающие на дизельном топливе;

- АТС, работающие на сжиженном нефтяном газе;

- АТС, работающие на компримированном (сжатом) природном газе.

2.1.3 Указанные АТС в соответствии с их экологическими характеристиками подразделяются на четыре экологические этапы [10], [11], [12]:

0 (Евро 0)	– АТС, имеющие официальное утверждение (сертификат соответствия) транспортного средства по Правилам ЕЭК ООН № 83 (поправки серии 02, 03, 04 –уровень выбросов А); Правилам ЕЭК ООН № 49 – поправки серии 01) и более ранним требованиям;

1 (Евро 1)	– АТС, имеющие официальное утверждение (сертификат соответствия) транспортного    средства    по    Правилам  ЕЭК   ООН   №  83   (поправки  серии  В,  С); по Правилам ЕЭК ООН № 49 (поправки серии 02, уровень выбросов А);

2 (Евро 2) 	– АТС, имеющие официальное утверждение (сертификат соответствия) транспортного средства по Правилам ЕЭК ООН № 83 (поправки серии 04 – уровень выбросов В,С,D); Правилам ЕЭК ООН № 49 (поправки серии-02, уровень выбросов В);

3 (Евро 3) 	– АТС, имеющие официальное утверждение (сертификат соответствия) транспортного средства по Правилам ЕЭК ООН № 83 (поправки серии 05 – уровень выбросов А); Правилам ЕЭК ООН №49 (поправки серии 03, 04 – уровень выбросов А).

Ориентировочно экологические этапы АТС,  в зависимости от года выпуска и страны производителя можно определить по таблице 4.16.

2.2.4 Приведенные в данной методике нормы на выбросы загрязняющих веществ АТС различных экологических этапов отражают усредненный выброс загрязняющих веществ при движении АТС по городским улицам и автомобильным внегородским дорогам, а также при пуске и прогреве двигателя АТС после стоянки.

2.2.5  Расчёт выброса загрязняющих веществ АТС в атмосферу может осуществляться по упрощенной расчётной схеме по потреблению (расходу) топлива  и  детализированной расчётной схеме по количеству и пробегу (пройденному пути) типов АТС.

При выполнении расчетов соответствующий расчетный тип АТС определяется типом АТС, видом используемого топлива (подтипом АТС) и экологическим этапом АТС.

2.2.6 Упрощенная расчётная схема используется при инвентаризации выброса загрязняющих веществ АТС в атмосферный воздух при наличии данных о топливопотреблении.

Расчеты выполняются для следующих загрязняющих веществ:

СО 		- оксид углерода;

СН (VOC)	- углеводороды в пересчёте на СН1,85;

NOx	- оксиды азота в пересчёте на NO2;

РМ		- вредные частицы в пересчете на углерод;

SO2	            - диоксид серы;

СО2		- диоксид углерода.

При выполнении расчётов потребление моторного топлива должно быть дифференцировано по расчётным типам АТС.

2.2.7  Детализированная расчётная схема используется при инвентаризации выброса загрязняющих веществ АТС в атмосферный воздух при наличии данных о количестве и пробегах АТС различных расчетных типов.

Расчёты выполняются для следующих загрязняющих веществ:

- вредные вещества

СО 		- оксид углерода;

СН(VOC)	- углеводороды в пересчёте на СН1,85  (включая VOC, содержащиеся в топливных испарениях);

NOx		- оксиды азота в пересчёте на NO2;

РМ		- твёрдые частицы в пересчете на углерод;

SO2		- диоксид серы;

Pb		- соединения свинца; (при использовании этилированного бензина с концентрацией соединений свинца в пределах установленных технических нормативов);

- парниковые газы

СО2		- диоксид углерода;

СН4		- метан;

NMVOC	- неметановые углеводороды;

NH3		- аммиак;

N2O		- закись азота.

При выполнении расчётов численность АТС соответствующего расчетного типа определяется на основании исследований структуры парка транспортных средств и по фактическим данным дорожной полиции и органов статистики.

Средний пробег АТС соответствующего расчетного типа определяется на основании данных статистической отчетности или результатов специальных обследований.

2.2.8 Периоды года (холодный, тёплый, переходный) определяются по величине среднемесячной температуры. Месяцы,   в которых   среднемесячная  температура ниже –50С, относятся к холодному периоду, месяцы со среднемесячной температурой выше +50С – к тёплому периоду и с температурой от –50С до +50С – к переходному. Длительность расчётных периодов и среднемесячные температуры определяются по Справочнику по климату.

2.2.9  Условные обозначения.

1. Вид моторного топлива:

Б          - бензин;

ДТ	 - дизельное топливо;

СНГ	 - сжиженный нефтяной газ;

КПГ	 - компримированный (сжатый) природный газ.

2. Период года:

Х	 - холодный;

П          -переходный;

Т	 - тёплый.

## ГЛАВА 3.  МЕТОДИКА РАСЧЕТА  ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПО РАСХОДУ ТОПЛИВА

## 3.1 Область применения

## 3.1.1. Методика устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух, а также нормы и метод расчета выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами по расходу топлива.

Методика предназначена для инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух автотранспортными средствами (АТС) на территории населённых пунктов и при движении на магистральных дорогах и улицах по и автомобильных дорогах общего пользования.

Методика используется  природоохранными и контролирующими организациями при инвентаризации валовых выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами и оценки эффективности мероприятий по их снижению, а также статистическими органами для проведения сводных расчетов выбросов в атмосферу.

3.1.2  Общие положения

АТС в соответствии с их экологическими характеристиками подразделяются на четыре экологических этапа.

Ориентировочно экологические этапы АТС в зависимости от года выпуска и страны производителя можно определить по таблице 3.5. При этом под отечественными моделями понимаются автомобили производства СССР, России и СНГ, иномарками – производства стран Европы и дальнего зарубежья.

3.1.3  Приведенные в настоящей методике нормы выбросов загрязняющих веществ АТС различных экологических этапов отражают усредненный выброс загрязняющих веществ при движении АТС на магистральных дорогах и улицах  и автомобильных дорогах общего пользования.

Расчёт по расходу топлива используется при инвентаризации выброса загрязняющих веществ АТС в атмосферный воздух при наличии данных о расходе топлива.

3.1.4  Расчеты выполняются для следующих загрязняющих веществ:

СО 		- оксид углерода;

СН (VOC)	- углеводороды в пересчёте на СН1,85  ;

NOx	- оксиды азота в пересчёте на NO2;

РМ		- вредные частицы в пересчете на углерод;

SO2	            - диоксид серы;

СО2		- диоксид углерода.

При выполнении расчётов потребление моторного топлива должно быть дифференцировано по расчётным типам АТС.

При выполнении расчетов соответствующий расчетный тип АТС определяется типом (категорией) АТС, видом используемого топлива (подтипом АТС) и экологическим этапом АТС.

При выполнении расчётов численность АТС соответствующего расчетного типа определяется на основании исследований структуры парка транспортных средств и по фактическим данным.

3.2  Расчет выброса загрязняющих веществ по расходу топлива

3.2.1 Выброс i-го загрязняющего вещества автотранспортными средствами соответствующего расчётного типа Mipj, т, рассчитывается по формуле (3.1):

Mipj=gipj⋅Qpj⋅10−3                                             (3.1.)

где	  gipj — норма выброса i-го загрязняющего вещества АТС j-го расчетного типа при    использовании p-го вида топлива, г/кг (см. таблицы 3.1- 3.4).

Qpj — потребление моторного топлива p-го вида АТС j-го расчетного типа за определённый период, т;

Таблица 3.1

Нормы выбросов загрязняющих веществ при сгорании 1 кг бензина

| Тип АТС | Экологический этап АТС | Норма выброса, г/кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | VOC | NOx | SO2 | CO2 |
| Легковые автомобили | 0 (Евро 0) | 250,0 | 31,0 | 30,0 | 0,54 | 2670 |
|  | 1 (Евро 1) и выше | 21,5 | 2,4 | 5,8 | 0,54 | 3120 |
| Грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3500 кг | 0 (Евро 0) | 250,0 | 31,0 | 30,0 | 0,54 | 2670 |
|  | 1 (Евро 1) и выше | 21,5 | 2,4 | 5,8 | 0,54 | 3120 |
| Грузовые автомобили и автобусы полной массой более 3500 кг | 0 (Евро 0) | 360,0 | 39,0 | 30,0 | 0,54 | 2500 |

Таблица 3.2

Нормы выбросов загрязняющих веществ при сгорании 1 кг дизельного топлива

| Тип | Экологический | Норма выброса, г/кг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС | этап АТС | СО | VOC | NOx | РМ | SO2 | CO2 |
| Легковые автомобили | 0 (Евро 0) | 13,6 | 3,0 | 40,0 | 4,0 | 1,6 | 3070 |
|  | 1 (Евро 1) и выше | 7,5 | 1,4 | 30,0 | 1,1 | 1,6 | 3100 |
| Грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3500 кг | 0 (Евро 0) | 30,0 | 10,0 | 50,0 | 4,0 | 1,6 | 3020 |
|  | 1 (Евро 1) и выше | 8,6 | 4,3 | 25,0 | 1,1 | 1,6 | 3090 |
| Грузовые автомобили и автобусы полной массой более 3500 кг | 0 (Евро 0) | 30,0 | 10,0 | 50,0 | 4,0 | 1,6 | 3020 |
|  | 1 (Евро 1) и выше | 8,6 | 4,3 | 25,0 | 1,4 | 1,6 | 3090 |

Таблица 3.3

Нормы выбросов загрязняющих веществ при сгорании 1 кг сжиженного нефтяного газа

| Тип | Экологический | Норма выброса, г/кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС | этап АТС | СО | VOC | NOx | SO2 | CO2 |
| Легковые автомобили | 0 (Евро 0) | 250,0 | 31,0 | 30,0 | 0,12 | 2520 |
|  | 1 (Евро 1) и выше | 21,5 | 2,4 | 5,8 | 0,12 | 2970 |
| Грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3500 кг | 0 (Евро 0) | 250,0 | 31,0 | 30,0 | 0,12 | 2520 |
|  | 1 (Евро 1) и выше | 21,5 | 2,4 | 5,8 | 0,12 | 2970 |
| Грузовые автомобили и автобусы полной массой более 3500 кг | 0 (Евро 0) | 360,0 | 39,0 | 30,0 | 0,12 | 2350 |
|  | 1 (Евро 1) и выше | 36,0 | 3,9 | 5,8 | 0,12 | 2970 |

Таблица 3.4

Нормы выбросов загрязняющих веществ при сгорании 1 м3 сжатого природного газа

| Тип | Экологический | Норма выброса, г/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС | этап АТС | СО | VOC | NOx | SO2 | CO2 |
| Грузовые автомобили и автобусы полной массой более 3500 кг | 0 (Евро 0) | 140,0 | 14,0 | 20,0 | 0,08 | 2500 |
|  | 1 (Евро 1) и выше | 21,5 | 2,4 | 5,8 | 0,08 | 2600 |

3.2.2  Потребление моторного топлива p-го вида АТС j-го расчетного типа за определённый период Qpj, т, рассчитывается по формуле (3.2):

Qpj= Qp Kpj, 	                                                            (3.2)

где 	Qp — потребление моторного топлива p-го вида за определённый период, т;

Kpj — доля потребления моторного топлива p-го вида АТС j-го расчетного типа  по таблице 3.6 .

3.2.3  Выброс i-го загрязняющего вещества всеми типами автотранспортных средств при использовании моторного топлива определенного вида Mip, т, рассчитывается по

формуле:

(3.3)

3.2.4  Выброс i-го загрязняющего вещества всеми автотранспортными средствами при использовании всех видов моторного топлива Mi, т, рассчитывается по формуле:

(3.4)

Таблица 3.5

Распределение автотранспортных средств в Республике Казахстан

на экологические этапы, в зависимости от года выпуска и страны производителя АТС     (информационное)

| Страна производитель АТС | Вид топлива | Евро-0 | Евро-1 | Евро-2 | Евро-3 | Евро-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественные модели, Содружество независимых государств, Россия | Б | до 2006 г. | - | с 2006 г. | с 2008 г. | с 2010 г. |
|  | ДТ | до 1997 г. | 1997 г. – 2000 г. | с 2001 г. | с 2008 г. | с 2010 г. |
| Иномарки, ЕС | Б | до 1992 г. | 1992 г. – 1996 г. | 1997 г. – 2000 г. | 2001 г. – 2004 г. | с 2005 г. |
|  | ДТ | до 1992 г. | 1992 г. – 1996 г. | 1997 г. – 2001 г. | 2002 г. – 2004 г. | с 2005 г. |
| Иномарки, Япония | Б, ДТ | - | до 1997 г. | 1998 г. – 2004 г. | 2005 г. – 2010 г | с 2004 г. |
| Иномарки, Корея | Б, ДТ | - | до 2000 г. | 2001 г. – 2002 г. | 2003 г. – 2005 г. | с 2006 г. |
| Иномарки, США | Б, ДТ | - | до 1995 г. | 1996 г. – 2000 г. | 2001 г. – 2003 г. | с 2004 г. |
| Иномарки, Китай | Б, ДТ | - | до 2003 г. | 2004 г. – 2007 г. | с 2008 г. | - |

Таблица 3.6

Структура потребления топлива в Республике Казахстан

по расчетным типам АТС (справочное)

| Вид топлива | Тип АТС | Экологический класс АТС | Потребления топлива по типам АТС, об. доли |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин, все марки | Легковые автомобили | 0 (Евро 0) | 0,25 |
|  |  | 1(Евро 1) и выше | 0,35 |
|  | Грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3500 кг | 0 (Евро 0) | 0,10 |
|  |  | 1 (Евро 1) и выше | 0,10 |
|  | Грузовые автомобили и автобусы полной массой более 3500 кг | 0 (Евро 0) | 0,15 |
|  |  | 1 (Евро 1) и выше | 0,05 |

Продолжение

| Дизельное топливо | Легковые автомобили | 0 (Евро 0) | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1(Евро 1) и выше | 0,01 |
|  | Грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3500 кг | 0 (Евро 0) | 0,14 |
|  |  | 1 (Евро 1) и выше | 0,10 |
|  | Грузовые автомобили и автобусы полной массой более 3500 кг | 0 (Евро 0) | 0,40 |
|  |  | 1 (Евро 1) и выше | 0,35 |
| Сжиженный нефтяной газ | Легковые автомобили | 0 (Евро 0) | 0,60 |
|  |  | 1(Евро 1) и выше | 0,01 |
|  | Грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3500 кг | 0 (Евро 0) | 0,34 |
|  |  | 1 (Евро 1) и выше | 0 |
|  | Грузовые автомобили и автобусы полной массой более 3500 кг | 0 (Евро 0) | 0,05 |
|  |  | 1 (Евро 1) и выше | 0 |
| Компримированный природный газ | Грузовые автомобили и автобусы полной массой более 3500 кг | 0 (Евро 0) | 0 |
|  |  | 1 (Евро 1) и выше | 0 |

3.3  Рекомендации по выполнению расчетов выброса загрязняющих веществ     автотранспортными средствами по расходу топлива

3.3.1.  В  зависимости от поставленной задачи расчеты выброса загрязняющих веществ автотранспортными средствами по расходу топлива  выполняются:

- по Республике Казахстан;

- по областям и регионам;

- по городам Алматы и Астана и областным центрам и другим городам.

3.3.2. Расчеты выброса загрязняющих веществ автотранспортными средствами по потреблению топлива производятся на основе статистических данных по структуре и расходу топлив за расчетное время в данном регионе.

3.3.3. Расчеты выброса загрязняющих веществ автотранспортными средствами производятся по следующим показателям:

- общее количество выбросов всех загрязняющих веществ СО, СН(VOC), NOx,

SO2  от всех автотранспортных средств;

-   количество выбросов  парникового газа СО2.

3.3.4.  Пример расчета выброса загрязняющих веществ от легковых автомобилей.

Исходные данные.  В расчетном году в Республике Казахстан общее количество автотранспортных средств составляет 2671000 автомобилей. За расчетный год расход топлива автотранспортом составил: бензин – 2170000 т., дизельное топливо – 1610000т., сжиженный нефтяной газ – 3800 т. и компримированный (сжатый) природный газ – 1900т.

Порядок расчета.

По таблице  определяется расход бензина легковыми автомобилями класса Евро-0:

2170000 х 0.25 = 542500 т.

По расходу топлива и по удельному выбросу по таблице 3.1 рассчитывается количество

выброса СО  легковыми автомобилями класса Евро-0 :

542500 х 0,250 = 135625 т.

По таблице определяется расход бензина легковыми автомобилями класса Евро-1-3 :

2170000 х 0.35 = 759500 т.

По расходу топлива и по удельному выбросу по таблице 3.1 рассчитывается количество

выброса СО  легковыми автомобилями класса Евро-1-3 :

Мсо =  759500 х 0,021 = 15949 т.

Выбросы СО  легковыми автомобилями составляют 151574 т.

Далее рассчитываются выбросы всех веществ от всех классов и типов автомобилей по каждому виду топлива и производится их суммирование.

На  расчетный год ожидаемый общий выброс всех вредных веществ СО, CH, NO, SO2 составляет приблизительно 640500 тонн.

Количество выброса СО2  составляет примерно10689000 тонн.

## ГЛАВА 4.  МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

## 4.1. Область применения

Настоящая методика устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух, а также нормы и метод расчета выбросов загрязняющих веществ от легковых автомобилей.

Методика предназначена для инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух легковыми автомобилями на территории населённых пунктов и при движении на магистральных дорогах и улицах,  и автомобильных дорогах общего пользования.

Методика используется природоохранными и контролирующими организациями при инвентаризации валовых выбросов загрязняющих веществ легковыми автомобилями и оценки эффективности мероприятий по их снижению.

4.1.2. Общие положения

По рабочему объему двигателя легковые автомобили разделены на три группы:

- с рабочим объемом цилиндров двигателя Св. 0,5 до 1,4 л;

- с рабочим объемом цилиндров двигателя Св. 1,4 до 2,0 л;

- с рабочим объемом цилиндров двигателя Св. 2,0 л.

По принадлежности легковые автомобили разделены на автомобили, принадлежащие физическим лицам (индивидуальные) и юридическим лицам.

Легковые автомобили в соответствии с их экологическими характеристиками подразделяются на четыре экологических этапа.

Ориентировочно экологические этапы легковых автомобилей в зависимости от года выпуска и страны производителя можно определить по таблице 4.16. При этом под отечественными моделями понимаются автомобили производства СССР, России и Содружества независимых государств, иномарками – производства стран Европы и дальнего зарубежья.

Приведенные в настоящей методике нормы выбросов загрязняющих веществ легковых автомобилей различных экологических этапов отражают усредненный выброс загрязняющих веществ при их движении на магистральных дорогах и улицах, и автомобильных дорогах общего пользования, а также при пуске и прогреве двигателя автомобилей после стоянки.

Расчёт выброса загрязняющих веществ легковыми автомобилями в атмосферу осуществляется по количеству и пробегу (пройденному пути) типов легковых автомобилей и используется при инвентаризации выброса загрязняющих веществ при наличии данных о пробеге легковых автомобилей различных расчетных типов.

Расчёты выполняются для следующих загрязняющих веществ:

СО 		- оксид углерода;

СН(VOC)	- углеводороды в пересчёте на СН1,85  (включая VOC, содержащиеся в топливных испарениях);

NOx		- оксиды азота в пересчёте на NO2;

РМ		- твёрдые частицы в пересчете на углерод;

SO2		- диоксид серы;

Pb		- соединения свинца; (при использовании этилированного бензина с концентрацией соединений свинца в пределах установленных технических нормативов);

СО2		- диоксид углерода;

СН4		- метан;

NMVOC	- неметановые углеводороды;

NH3		- аммиак;

N2O		- закись азота.

При выполнении расчетов соответствующий расчетный тип легковых автомобилей определяется видом используемого топлива (подтипом легковых автомобилей) и их экологическим этапом.

При выполнении расчётов численность легковых автомобилей соответствующего расчетного типа определяется на основании исследований структуры парка транспортных средств и по фактическим данным.

Средний пробег легковых автомобилей соответствующего расчетного типа определяется на основании результатов специальных обследований.

4.2.  Расчет выбросов загрязняющих веществ от легковых автомобилей

4.2.1. Общий выброс загрязняющих веществ легковыми автомобилями на территории населенных пунктов и при движении по автомобильным дорогам общего пользования в течение заданного расчетного периода Мi, т, рассчитывается по Формуле (4.1):

(4.1)

где 	М1i — выброс загрязняющих веществ на территории населённых пунктов, т;

M2i — выброс загрязняющих веществ при движении по автомобильным дорогам общего пользования, т.

4.2.2. Выброс i-го загрязняющего вещества (кроме углеводородов) на территории населённых пунктов М1i легковыми автомобилями соответствующего расчётного типа рассчитывается по формуле (4.2):

(4.2)

где 	МДi — выброс i-го загрязняющего вещества при движении легковых автомобилей по городским улицам и дорогам, т;

МПi — выброс i-го загрязняющего вещества при пуске и прогреве двигателя легкового автомобиля после стоянки, т;

Массовый выброс углеводородов М1voc, т, для легковых автомобилей экологического этапа Евро 0 с бензиновыми двигателями рассчитывается по формуле (3):

(4.3)

где 	МИvoc — выброс VOC за счет топливных испарений, т.

4.2.3. Выброс i-го загрязняющего вещества (кроме углеводородов) легковыми автомобилями соответствующего расчётного типа при движении по улично-дорожной сети населенных пунктов MДijk, т, рассчитывается по формуле (4.4):

(4.4)

где 	Njk — количество автомобилей j-того расчетного типа и экологического этапа при движении по городским улицам и дорогам k-й группы;

mДijk — норма пробегового выброса i-го загрязняющего вещества легковыми автомобилями j-го расчётного типа и экологического этапа k-й группы при движении по городским улицам и дорогам соответствующей категории, г/км

— среднегодовой пробег легкового автомобиля j-го расчетного типа по городским улицам и дорогам k-й группы, км, (по таблице 4.20).

Количество легковых автомобилей j-того расчетного типа и экологического этапа при движении по городским улицам и дорогам k-й группы Njk рассчитывается по формуле (4.5):

(4.5)

где     Nлег — общее расчетное количество легковых автомобилей;

kТИ – коэффициент технической исправности легковых автомобилей(по таблице 4.19);

kЕВР,ТОП – доля легковых автомобилей по экологическому этапу и виду используемого топлива1(по таблице 4.17);

kV – доля легковых автомобилей по рабочему объему цилиндров двигателя1, (по таблице 4.18);

kД – доля легковых автомобилей k-й группы при движении по городским улицам и дорогам соответствующей категории определяется (по таблице 4.21);

kПР – доля легковых автомобилей по принадлежности (юридическим или физическим лицам)1 по таблице 4.19.

Нормы пробеговых выбросов загрязняющих веществ mДijk при движении легковых автомобилей по улично-дорожной сети населенных пунктов представлены в таблицах 4.1-4.11.

Среднегодовой пробег легкового автомобиля , км, выбирается по таблице 4.20

В таблицах 4.1-4.11 нормы выбросов загрязняющих веществ определены:

- для городских улиц и дорог следующих групп:

I — городские улицы и дороги на территории крупнейших и сверхкрупных городов (с численностью населения свыше 1 млн. чел);

II — городские улицы и дороги на территории малых, средних, больших и крупных городов, а также прочих населенных пунктов (с численностью населения до 1 млн. чел);

и для автомобильных дорог общего пользования:

- республиканского и местного значения (скорость движения транспорта до 90 км/час);

- автомагистралей и скоростных дорог (скорость движения транспорта более 90 км/час).

Экологический этап легковых автомобилей j-го расчетного типа определяется по таблице 4.16

Таблица 4.1

Нормы выброса СО легковыми автомобилями, г/км

| Экологический этап автомобиля | Вид топлива | Рабочий объём двигателя, л | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагис-трали и скоростные |
| 0 (Евро 0) | Б | <1,4 | 20,0 | 17,4 | 8,4 | 9,1 |
|  |  | 1,4-2,0 | 22,8 | 19,8 | 9,6 | 10,4 |
|  |  | >2,0 | 27,5 | 23,1 | 15,0 | 16,2 |
|  | СНГ | <1,4 | 20,0 | 17,4 | 8,4 | 9,1 |
|  |  | 1,4-2,0 | 22,8 | 19,8 | 9,6 | 10,4 |
|  |  | >2,0 | 27,5 | 23,1 | 15,0 | 16,2 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
|  |  | >2,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
| 1 (Евро 1) | Б | <1,4 | 7,3 | 5,5 | 2,6 | 3,5 |
|  |  | 1,4-2,0 | 7,4 | 6,2 | 3,0 | 3,7 |
|  |  | >2,0 | 9,1 | 7,9 | 4,1 | 4,9 |
|  | СНГ | <1,4 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |
|  |  | 1,4-2,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |
|  |  | >2,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
|  |  | >2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| 2 (Евро 2) | Б | <1,4 | 4,9 | 3,8 | 1,2 | 2,2 |
|  |  | 1,4-2,0 | 5,2 | 4,2 | 1,9 | 2,3 |
|  |  | >2,0 | 6,2 | 5,4 | 2,7 | 3,3 |
|  | СНГ | <1,4 | 4,9 | 3,8 | 1,2 | 2,2 |
|  |  | 1,4-2,0 | 5,2 | 4,2 | 1,9 | 2,3 |
|  |  | >2,0 | 6,2 | 5,4 | 2,7 | 3,3 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
|  |  | >2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |

Продолжение

| 3 (Евро 3 и выше) | Б | <1,4 | 2,7 | 2,1 | 0,7 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,4-2,0 | 2,7 | 2,2 | 1,0 | 1,2 |
|  |  | >2,0 | 3,3 | 2,9 | 1,2 | 1,8 |
|  | СНГ | <1,4 | 2,7 | 2,1 | 0,7 | 0,9 |
|  |  | 1,4-2,0 | 2,7 | 2,2 | 1,0 | 1,2 |
|  |  | >2,0 | 3,3 | 2,9 | 1,2 | 1,8 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
|  |  | >2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |

Таблица 4.2

Нормы выброса VОС легковыми автомобилями, г/км

| Экологический этап автомобиля | Вид топлива | Рабочий объём двигателя, л | Городские улицы и дороги |  | ## Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## I | II | республи-канского и местного значения | автомагис-трали и скоростные |
| 0 (Евро 0) | Б | <1,4 | 3,2 | 2,9 | 1,8 | 1,6 |
|  |  | 1,4-2,0 | 3,9 | 3,6 | 2,3 | 2,0 |
|  |  | >2,0 | 4,2 | 3,9 | 2,4 | 2,1 |
|  | СНГ | <1,4 | 3,2 | 2,9 | 1,8 | 1,6 |
|  |  | 1,4-2,0 | 3,9 | 3,6 | 2,3 | 2,0 |
|  |  | >2,0 | 4,2 | 3,9 | 2,4 | 2,1 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,08 |
|  |  | >2,0 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,08 |
| 1 (Евро 1) | Б | <1,4 | 0,28 | 0,24 | 0,16 | 0,13 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,38 | 0,34 | 0,18 | 0,15 |
|  |  | >2,0 | 0,51 | 0,46 | 0,28 | 0,23 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,28 | 0,24 | 0,16 | 0,13 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,38 | 0,34 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | >2,0 | 0,51 | 0,46 | 0,28 | 0,23 |

Продолжение

|  | ДТ | <2,0 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | >2,0 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,03 |
| 2 (Евро 2) | Б | <1,4 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,03 |
|  |  | >2,0 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,03 |
|  |  | >2,0 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,03 |
|  |  | >2,0 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,03 |
| 3 (Евро 3 и выше) | Б | <1,4 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
|  |  | >2,0 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
|  |  | >2,0 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
|  |  | >2,0 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |

Таблица 4.3

Нормы выброса NOX легковыми автомобилями, г/км

| Экологический этап автомобиля | Вид топлива | Рабочий объём двигателя, л | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## I | II | республи-канского и местного значения | автомагис-трали и скоростные |
| 0 (Евро 0) | Б | <1,4 | 1,3 | 1,2 | 2,3 | 2,7 |
|  |  | 1,4-2,0 | 1,5 | 1,4 | 2,7 | 3,1 |
|  |  | >2,0 | 2,7 | 2,5 | 4,0 | 4,6 |
|  | СНГ | <1,4 | 1,3 | 1,2 | 2,3 | 2,7 |
|  |  | 1,4-2,0 | 1,5 | 1,4 | 2,7 | 3,1 |

Продолжение

|  |  | >2,0 | 2,7 | 2,5 | 4,0 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДТ | <2,0 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,9 |
|  |  | >2,0 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,5 |
| 1 (Евро 1) | Б | <1,4 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | 1,0 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,90 | 0,87 | 0,80 | 1,0 |
|  |  | >2,0 | 1,20 | 1,17 | 1,00 | 1,2 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | 1,0 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,90 | 0,87 | 0,80 | 1,0 |
|  |  | >2,0 | 1,20 | 1,17 | 1,00 | 1,2 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,74 | 0,68 | 0,52 | 0,51 |
|  |  | >2,0 | 0,74 | 0,68 | 0,52 | 0,51 |
| 2 (Евро 2) | Б | <1,4 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,35 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | 0,38 |
|  |  | >2,0 | 0,44 | 0,41 | 0,35 | 0,40 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,38 |
|  |  | >2,0 | 0,44 | 0,41 | 0,35 | 0,40 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,74 | 0,68 | 0,52 | 0,51 |
|  |  | >2,0 | 0,74 | 0,68 | 0,52 | 0,51 |
| 3 (Евро 3 и выше) | Б | <1,4 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,15 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
|  |  | >2,0 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,17 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,17 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
|  |  | >2,0 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,17 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,57 | 0,52 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | >2,0 | 0,57 | 0,52 | 0,40 | 0,40 |

Таблица 4.4

Нормы выброса PM легковыми автомобилями, г/км

| Экологический этап автомобиля | Вид топлива | Рабочий объём двигателя, л | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## I | II | республи-канского и местного значения | автомагис-трали и скоростные |
| 0 (Евро 0) | Б | <1,4 | - | - | - | - |
|  |  | 1,4-2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |
|  | СНГ | <1,4 | - | - | - | - |
|  |  | 1,4-2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |
|  | ДТ | <2,0 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,17 |
|  |  | >2,0 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,17 |
| 1 (Евро 1) | Б | <1,4 | - | - | - | - |
|  |  | 1,4-2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |
|  | СНГ | <1,4 | - | - | - | - |
|  |  | 1,4-2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |
|  | ДТ | <2,0 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
|  |  | >2,0 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
| 2 (Евро 2) | Б | <1,4 | - | - | - | - |
|  |  | 1,4-2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |
|  | СНГ | <1,4 | - | - | - | - |
|  |  | 1,4-2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |
|  | ДТ | <2,0 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
|  |  | >2,0 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |

Продолжение

| 3 (Евро 3 и выше) | Б | <1,4 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,4-2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |
|  | СНГ | <1,4 | - | - | - | - |
|  |  | 1,4-2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |
|  | ДТ | <2,0 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | >2,0 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |

Таблица 4.5

Нормы выброса SO2 легковыми автомобилями, г/км

| Экологический этап автомобиля | Вид топлива | Рабочий объём двигателя, л | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## I | II | республи-канского и местного значения |  | автомагис-трали и скоростные |
| 0 (Евро 0) | Б | <1,4 | 0,032 | 0,028 |  | 0,022 | 0,024 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,039 | 0,032 |  | 0,026 | 0,028 |
|  |  | >2,0 | 0,049 | 0,041 |  | 0,030 | 0,034 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,006 | 0,005 |  | 0,004 | 0,004 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,007 | 0,006 |  | 0,005 | 0,005 |
|  |  | >2,0 | 0,009 | 0,007 |  | 0,006 | 0,006 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,196 | 0,169 |  | 0,130 | 0,150 |
|  |  | >2,0 | 0,247 | 0,215 |  | 0,164 | 0,184 |
| 1 (Евро 1) | Б | <1,4 | 0,029 | 0,025 |  | 0,020 | 0,022 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,035 | 0,029 |  | 0,023 | 0,025 |
|  |  | >2,0 | 0,044 | 0,037 |  | 0,027 | 0,031 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,006 | 0,005 |  | 0,004 | 0,004 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,007 | 0,006 |  | 0,005 | 0,005 |
|  |  | >2,0 | 0,009 | 0,007 |  | 0,006 | 0,006 |

Продолжение

| 1 (Евро 1) | ДТ | <2,0 | 0,176 | 0,152 | 0,118 | 0,135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | >2,0 | 0,222 | 0,194 | 0,148 | 0,166 |
| 2 (Евро 2) | Б | <1,4 | 0,029 | 0,025 | 0,020 | 0,022 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,035 | 0,029 | 0,023 | 0,025 |
|  |  | >2,0 | 0,044 | 0,037 | 0,027 | 0,031 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | >2,0 | 0,009 | 0,007 | 0,006 | 0,006 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,176 | 0,152 | 0,118 | 0,135 |
|  |  | >2,0 | 0,222 | 0,194 | 0,148 | 0,166 |
| 3 (Евро 3 и выше) | Б | <1,4 | 0,029 | 0,025 | 0,020 | 0,022 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,035 | 0,029 | 0,023 | 0,025 |
|  | СНГ | >2,0 | 0,044 | 0,037 | 0,027 | 0,031 |
|  |  | <1,4 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | >2,0 | 0,009 | 0,007 | 0,006 | 0,006 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,118 | 0,101 | 0,078 | 0,090 |
|  |  | >2,0 | 0,148 | 0,129 | 0,098 | 0,110 |

Таблица 4.6

Нормы выброса Pb легковыми автомобилями, г/км

| Экологический этап автомобиля | Вид топлива | Рабочий объём двигателя, л | Городские улицы и дороги |  | ## Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## I | II | республи-канского и местного значения | #### автомагис-трали и скоростные |
| 0 (Евро 0) | Б | <1,4 | 0,00026 | 0,00025 | 0,00019 | 0,00022 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,00039 | 0,00036 | 0,00027 | 0,00030 |
|  |  | >2,0 | 0.00049 | 0,00045 | 0,00034 | 0,00039 |

Продолжение

| 0 (Евро 0) | СНГ | <1,4 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,4-2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |
|  | ДТ | <2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |
| 1 (Евро 1) | Б | <1,4 | 0,00023 | 0,00022 | 0,00017 | 0,00020 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,00035 | 0,00032 | 0,00024 | 0,00027 |
|  |  | >2,0 | 0.00044 | 0,00041 | 0,00031 | 0,00035 |
|  | СНГ | <1,4 | - | - | - | - |
|  |  | 1,4-2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |
|  | ДТ | <2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |
| 2 (Евро 2) | Б | <1,4 | 0,00023 | 0,00022 | 0,00017 | 0,00020 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,00035 | 0,00032 | 0,00024 | 0,00027 |
|  |  | >2,0 | 0.00044 | 0,00041 | 0,00031 | 0,00035 |
|  | СНГ | <1,4 | - | - | - | - |
|  |  | 1,4-2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |
|  | ДТ | <2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |
| 3 (Евро 3 и выше) | Б | <1,4 | 0,00023 | 0,00022 | 0,00017 | 0,00020 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,00035 | 0,00032 | 0,00024 | 0,00027 |
|  |  | >2,0 | 0.00044 | 0,00041 | 0,00031 | 0,00039 |
|  | СНГ | <1,4 | - | - | - | - |
|  |  | 1,4-2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |
|  | ДТ | <2,0 | - | - | - | - |
|  |  | >2,0 | - | - | - | - |

Таблица 4.7

Нормы выброса CO2 легковыми автомобилями, г/км

| Экологический этап автомобиля | Вид топлива | Рабочий объём двигателя, л | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## I | II | республи-канского и местного значения | автомагис-трали и скоростные |
| 0 (Евро 0) | Б | <1,4 | 184,0 | 161,0 | 126,5 | 138,0 |
|  |  | 1,4-2,0 | 218,5 | 184,0 | 149,5 | 161,0 |
|  |  | >2,0 | 276,0 | 230,0 | 172,5 | 195,5 |
|  | СНГ | <1,4 | 145,6 | 127,4 | 100,1 | 109,2 |
|  |  | 1,4-2,0 | 172,9 | 145,6 | 118,3 | 127,4 |
|  |  | >2,0 | 218,4 | 182,0 | 136,5 | 154,7 |
|  | ДТ | <2,0 | 202,8 | 184,6 | 158,6 | 174,2 |
|  |  | >2,0 | 257,4 | 234,0 | 192,4 | 210,6 |
| 1 (Евро 1) | Б | <1,4 | 205,3 | 180,4 | 141,6 | 154,6 |
|  |  | 1,4-2,0 | 245,3 | 206,1 | 168,2 | 180,3 |
|  |  | >2,0 | 309,1 | 257,6 | 193,8 | 219,5 |
|  | СНГ | <1,4 | 163,5 | 142,2 | 112,1 | 122,1 |
|  |  | 1,4-2,0 | 193,8 | 163,5 | 132,2 | 142,2 |
|  |  | >2,0 | 244,2 | 203,8 | 153,4 | 173,6 |
|  | ДТ | <2,0 | 202,8 | 184,6 | 158,6 | 174,2 |
|  |  | >2,0 | 257,4 | 234,0 | 192,4 | 210,6 |
| 2 (Евро 2) | Б | <1,4 | 205,3 | 180,4 | 141,6 | 154,6 |
|  |  | 1,4-2,0 | 245,3 | 206,1 | 168,2 | 180,3 |
|  |  | >2,0 | 309,1 | 257,6 | 193,8 | 219,5 |
|  | СНГ | <1,4 | 163,5 | 142,2 | 112,1 | 122,1 |
|  |  | 1,4-2,0 | 193,8 | 163,5 | 132,2 | 142,2 |
|  |  | >2,0 | 244,2 | 203,8 | 153,4 | 173,6 |
|  | ДТ | <2,0 | 202,8 | 184,6 | 158,6 | 174,2 |
|  |  | >2,0 | 257,4 | 234,0 | 192,4 | 210,6 |

Продолжение

| 3 (Евро 3 и выше) | Б | <1,4 | 205,3 | 180,4 | 141,6 | 154,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,4-2,0 | 245,3 | 206,1 | 168,2 | 180,3 |
|  |  | >2,0 | 309,1 | 257,6 | 193,8 | 219,5 |
|  | СНГ | <1,4 | 163,5 | 142,2 | 112,1 | 122,1 |
|  |  | 1,4-2,0 | 193,8 | 163,5 | 132,2 | 142,2 |
|  |  | >2,0 | 244,2 | 203,8 | 153,4 | 173,6 |
|  | ДТ | <2,0 | 202,8 | 184,6 | 158,6 | 174,2 |
|  |  | >2,0 | 257,4 | 234,0 | 192,4 | 210,6 |

Таблица 4.8

Нормы выброса CH4 легковыми автомобилями, г/км

| Экологический этап автомобиля | Вид топлива | Рабочий объём двигателя, л | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## I | II | республи-канского и местного значения | автомагис-трали и скоростные |
| 0 (Евро 0) | Б | <1,4 | 0,126 | 0,092 | 0,043 | 0,020 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,126 | 0,092 | 0,043 | 0,020 |
|  |  | >2,0 | 0,126 | 0,092 | 0,043 | 0,020 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,080 | 0,080 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,080 | 0,080 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | >2,0 | 0,080 | 0,080 | 0,025 | 0,025 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | >2,0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1 (Евро 1) | Б | <1,4 | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | >2,0 | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | >2,0 | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,010 |

Продолжение

|  | ДТ | <2,0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | >2,0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 2 (Евро 2) | Б | <1,4 | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | >2,0 | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | >2,0 | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,010 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | >2,0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 3 (Евро 3 и выше) | Б | <1,4 | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | >2,0 | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | >2,0 | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,010 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | >2,0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Таблица 4.9

Нормы выброса NMVOC легковыми автомобилями, г/км

| Экологический этап автомобиля | Вид топлива | Рабочий объём двигателя, л | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## I | II | республи-канского и местного значения | автомагис-трали и скоростные |
| 0 (Евро 0) | Б | <1,4 | 3,074 | 2,808 | 1,757 | 1,580 |
|  |  | 1,4-2,0 | 3,774 | 3,508 | 2,257 | 1,980 |
|  |  | >2,0 | 4,074 | 3,808 | 2,357 | 2,080 |
|  | СНГ | <1,4 | 3,120 | 2,820 | 1,765 | 1,575 |

Продолжение

|  |  | 1,4-2,0 | 3,820 | 3,520 | 2,265 | 1,975 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | >2,0 | 4,120 | 3,820 | 2,365 | 2,075 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,195 | 0,145 | 0,095 | 0,075 |
|  |  | >2,0 | 0,195 | 0,145 | 0,095 | 0,075 |
| Евро 1) | Б | <1,4 | 0,240 | 0,200 | 0,140 | 0,120 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,340 | 0,300 | 0,160 | 0,140 |
|  |  | >2,0 | 0,470 | 0,420 | 0,260 | 0,220 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,260 | 0,220 | 0,150 | 0,120 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,360 | 0,320 | 0,170 | 0,140 |
|  |  | >2,0 | 0,490 | 0,440 | 0,270 | 0,220 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,085 | 0,075 | 0,035 | 0,025 |
|  |  | >2,0 | 0,085 | 0,075 | 0,035 | 0,025 |
| 2 (Евро 2) | Б | <1,4 | 0,050 | 0,040 | 0,010 | 0,020 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,050 | 0,040 | 0,020 | 0,020 |
|  |  | >2,0 | 0,100 | 0,080 | 0,040 | 0,040 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,070 | 0,060 | 0,020 | 0,020 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,070 | 0,060 | 0,030 | 0,020 |
|  |  | >2,0 | 0,120 | 0,100 | 0,050 | 0,040 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,085 | 0,075 | 0,035 | 0,025 |
|  |  | >2,0 | 0,085 | 0,075 | 0,035 | 0,025 |
| 3 (Евро 3 и выше) | Б | <1,4 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | >2,0 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,010 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | >2,0 | 0,040 | 0,040 | 0,030 | 0,010 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,065 | 0,065 | 0,035 | 0,015 |
|  |  | >2,0 | 0,065 | 0,065 | 0,035 | 0,015 |

Таблица 4.10

Нормы выброса N2O легковыми автомобилями, г/км

| Экологический этап автомобиля | Вид топлива | Рабочий объём двигателя, л | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## I | II | республи-канского и местного значения | автомагис-трали и скоростные |
| 0 (Евро 0) | Б | <1,4 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | >2,0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | >2,0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | >2,0 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 1 (Евро 1) | Б | <1,4 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | >2,0 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | >2,0 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | >2,0 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 2 (Евро 2) | Б | <1,4 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | >2,0 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | >2,0 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | >2,0 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |

Продолжение

| 3 (Евро 3 и выше) | Б | <1,4 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | >2,0 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | >2,0 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | >2,0 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |

Таблица 4.11

Нормы выброса NH3 легковыми автомобилями, г/км

| Экологический этап автомобиля | Вид топлива | Рабочий объём двигателя, л | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## I | II | республи-канского и местного значения | автомагис-трали и скоростные |
| 0 (Евро 0) | Б | <1,4 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | >2,0 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | >2,0 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | >2,0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1 (Евро 1) | Б | <1,4 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | >2,0 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | <1,4 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  | СНГ | 1,4-2,0 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | >2,0 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |

Продолжение

| 1 (Евро 1) | ДТ | <2,0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | >2,0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2 (Евро 2) | Б | <1,4 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | >2,0 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | >2,0 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | >2,0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 3 (Евро 3 и выше) | Б | <1,4 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | >2,0 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  | СНГ | <1,4 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | 1,4-2,0 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | >2,0 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  | ДТ | <2,0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | >2,0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

4.2.4. Выброс i-го загрязняющего вещества легковыми автомобилями соответствующего расчетного типа при пуске и прогреве двигателей на территории населенных пунктов для конкретного периода года МПijn, т, рассчитывается по формуле (4.6):

MПijn=mПijn⋅tnрпnjαjNjtn10−6                                             (4.6)

где 	mПijn — выброс i-го загрязняющего вещества при пуске и прогреве двигателя легковых автомобилей j-го расчетного типа для n-го периода года, г/мин;

— время прогрева двигателя, мин;

nj — количество холодных пусков в сутки легковых автомобилей j-го расчетного типа, принимается равным 3;

αj — коэффициент выезда легковых автомобилей j-го расчетного типа, принимается равным 0,5;

Nj — количество легковых автомобилей j-го расчетного типа;

tn — продолжительность расчетного периода года (холодного, переходного и теплого), сутки.

Время прогрева двигателя и продолжительность расчетного периода года tn определяется в зависимости от среднемесячной температуры воздуха и приведены в таблице 4.12.

Таблица 4.12

Время прогрева двигателя в зависимости от температуры воздуха

| Регионы, области | Теплый период | Переходный период | Холодный период |
| --- | --- | --- | --- |
| По Казахстану | Количество суток в период tп |  |  |
|  | 160 | 90 | 110 |
|  | Время прогрева, tпр, мин |  |  |
|  | 3 | 4 | 15 |
| Северные области, г. Астана | Количество суток в период tп |  |  |
|  | 140 | 80 | 140 |
|  | Время прогрева, tпр, мин |  |  |
|  | 3 | 10 | 20 |
| Южные области, г. Алматы | Количество суток в период tп |  |  |
|  | 180 | 90 | 90 |
|  | Время прогрева, tпр, мин |  |  |
|  | 3 | 4 | 15 |

Нормы выбросов загрязняющих веществ при пуске и прогреве двигателя mПijn приведены в таблицах 4.13 и 4.14.

Таблица 4.13

Нормы выброса загрязняющих веществ при прогреве двигателя легковыми автомобилями экологического этапа 0 (Евро 0)

| Рабочий объём, л | Вид топлива | Нормы выбросов загрязняющих веществ, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO |  |  | VOC |  |  | NOX |  | PM |  | SO2 |  | Pb |  |
|  |  | Т | П | Х | Т | П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х |
| менее 1,4 | Б, СНГ | 2,3 | 4,05 | 4,5 | 0,18 | 0,24 | 0,27 | 0,01 | 0,02 | - | - | 0,008 | 0,009 | 0,00006 | 0,00007 |
|  | ДТ | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,002 | 0,004 | 0,016 | 0,018 | - | - |
| Св. 1,4 до 2,0 включ. | Б, СНГ | 3,0 | 5,4 | 6,0 | 0,31 | 0,45 | 0,47 | 0,02 | 0,03 | - | - | 0,010 | 0,012 | 0,00008 | 0,00010 |
|  | ДТ | 0,19 | 0,26 | 0,29 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,024 | - | - |
| Св. 2,0 | Б, СНГ | 4,5 | 7,9 | 8,8 | 0,44 | 0,60 | 0,66 | 0,03 | 0,04 | - | - | 0,012 | 0,014 | 0,00010 | 0,00013 |
|  | ДТ | 0,35 | 0,57 | 0,63 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 0,20 | 0,005 | 0,010 | 0,024 | 0,030 | - | - |
| ПРИМЕЧАНИЕ: выброс Pb при использовании СНГ не определяется, выброс SO2 составляет 0,002 г/мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.14

Нормы выброса загрязняющих веществ при прогреве двигателя легковыми автомобилями         экологического этапа 1 (Евро 1) и выше

| Рабочий объём, л | Вид топлива | Нормы выбросов загрязняющих веществ, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO |  | VOC |  | NOX |  | PM |  | SO2 |  | Pb |  |
|  |  | Т | Х | Т | Х | Т, П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х |
| менее 1,4 | Б, СНГ | 0,8 1,53 | 1,7 | 0,06 0,09 | 0,10 | 0,008 | 0,016 | - | - | 0,007 | 0,008 | 0,00006 | 0,00007 |
|  | ДТ | 0,08 0,11 | 0,13 | 0,04 0,045 | 0,05 | 0,036 | 0,054 | 0,001 | 0,002 | 0,016 | 0,018 | - | - |
| Св. 1,4 до 2,0 включ. | Б, СНГ | 1,2 2,2 | 2,4 | 0,11 0,016 | 0,17 | 0,016 | 0,024 | - | - | 0,009 | 0,010 | 0,00007 | 0,00008 |
|  | ДТ | 0,11 0,16 | 0,17 | 0,06 0,06 | 0,07 | 0,048 | 0,072 | 0,002 | 0,003 | 0,020 | 0,024 | - | - |
| Св. 2,0 | Б, СНГ | 2,0 3,6 | 4,0 | 0,14 0,20 | 0,22 | 0,024 | 0,032 | - | - | 0,011 | 0,013 | 0,00008 | 0,00011 |
|  | ДТ | 0,21 0,30 | 0,32 | 0,10 0,10 | 0,12 | 0,078 | 0,120 | 0,003 | 0,005 | 0,024 | 0,030 | - | - |
| ПРИМЕЧАНИЕ: выброс Pb при использовании СНГ не определяется, выброс SO2 составляет 0,002 г/мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nj — количество легковых автомобилей соответствующего расчетного типа рассчитывается по формуле (4.7):

(4.7)

где 	Nлег — общее расчетное количество легковых автомобилей;

kТИ – коэффициент технической исправности легковых автомобилей(по таблице 4.19);

kЕВР,ТОП – доля легковых автомобилей по экологическому этапу и виду используемого топлива1(по таблице 4.17);

kV – доля легковых автомобилей по рабочему объему цилиндров двигателя1(по таблице 4.18);

kД – доля легковых автомобилей k-й группы при движении по городским улицам и дорогам соответствующей категории(по таблице 4.21);

;

4.2.5. Выброс углеводородов СН(VOC) легковыми автомобилями расчетного типа и экологического этапа Евро 0 с бензиновыми двигателями в результате топливных испарений МИvocjsn, т, для конкретного периода года рассчитывается по формуле (4.8):

МИvocjsn=(mсутjsn+αjnjmjn)⋅tnNj10−6	(4.8)

где 	mcут jsn — норма топливных испарений легковых автомобилей j — го расчетного типа за счёт внутрисуточных изменений температуры для s-го климатического пояса для n-го периода года, г/сутки;

mjn — норма топливных испарений во время стоянки легковых автомобилей j-го расчетного типа, для n-го периода года (температура охлаждающей жидкости двигателя легкового автомобиля более 70 ºС), г/сутки;

j — коэффициент выезда легковых автомобилей j-го расчетного типа, принимается равным 0,5;

nj — количество стоянок в сутки легковых автомобилей j-го типа длительностью более 1 часа, принимается равным 3;

Nj — количество легковых автомобилей соответствующего расчетного типа.

tn — продолжительность расчетного периода года (холодного, переходного и теплого), сутки.

Продолжительность расчетного периода года tn определяется в зависимости от среднемесячной температуры воздуха и приведена в таблице 4.12.

Нормы топливных испарений mcутjsn и mjn приведены в таблице 4.14.

Nj — количество легковых автомобилей соответствующего расчетного типа рассчитывается по формуле (4.9):

(4.9)

где 	Nлег — общее расчетное количество легковых автомобилей;

kТИ – коэффициент технической исправности легковых автомобилей1(по таблице 4.19);

kЕВР,ТОП – доля легковых автомобилей по экологическому этапу и виду используемого топлива1(по таблице 4.17);

kV – доля легковых автомобилей по рабочему объему цилиндров двигателя1(по таблице 4.18).

4.2.6. Суммарный выброс углеводородов СН (VOC) легковыми автомобилями всех расчетных типов МИvoc, т, рассчитывается по формуле (4.10):

(4.10)

где Р – количество расчетных типов легковых автомобилей по принятой в таблице 4.15 классификации.

Таблица 4.15

Нормы испарений паров бензина легковых автомобилей экологического этапа 0 (Евро 0)

| Период года | Нормы испарений за счет внутрисуточных изменений температуры для климатических поясов, г/сутки |  |  | Нормы испарений во время стоянки, г/стоянку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Холодный | 0,26 | 0,75 | 2,20 | 18,20 |
| Переходный | 1,42 | 1,92 | 2,60 | 12,97 |
| Теплый | 3,20 | 5,6 | 9,66 | 8,17 |

4.2.7.  Выброс i-го загрязняющего вещества М1i легковыми автомобилями соответствующего расчётного типа рассчитывается как сумма выбросов при движении, пуске и прогреве двигателя и топливных испарений.

Выброс i-го загрязняющего вещества М1i всеми легковыми автомобилями рассчитывается как сумма выбросов легковых автомобилей всех расчетных типов.

Выбросы всех загрязняющих веществ всех легковых автомобилей M1i, т, рассчитывается по формуле (4.11):

(4.11)

4.2.8.  Выброс i-го загрязняющего вещества М2ijl, т, легковыми автомобилями соответствующего расчётного типа при движении по автомобильным дорогам общего пользования рассчитывается по формуле (4.12):

(4.12)

где 	mДijl — пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества легковых автомобилей j-го расчетного типа по автомобильным дорогам l-й категории, г/км;

Ljl — суммарный пробег легковых автомобилей j-го расчетного типа по автомобильным дорогам l-й категории, млн. км.

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ при движении легковых автомобилей по автомобильным дорогам представлены в таблицах 1-11.

В таблицах 4.1-4.11 нормы выбросов загрязняющих веществ определены для автомобильных дорог общего пользования следующих типов:

- автомагистралей со скоростью движения не более 110 км/ч;

- республиканского и местного значения (остальные дороги со скоростью движения не более 90 км/ч).

Суммарный пробег легковых автомобилей Ljl, млн. км, рассчитывается по формуле (4.13):

(4.13)

где 	ljl — средний пробег легковых автомобилей j-го расчетного типа по автомобильным дорогам l-й категории за расчетный период, тыс. км;

Nj — количество легковых автомобилей j-го расчетного типа, тыс. авт.

4.2.9. Выброс загрязняющих веществ при движении легковых автомобилей всех расчетных типов по автомобильным дорогам общего пользования M2i, т, рассчитывается по формуле (4.14):

(4.14)

Таблица 4.16

Распределение легковых автомобилей в Республике Казахстан на

экологические этапы в зависимости от года выпуска и страны производителя     (информационное)

| Страна производитель АТС | Вид топлива | Евро-0 | Евро-1 | Евро-2 | Евро-3 | Евро-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественные модели, Содружество независимых государств, Россия | Б | до 2006 г. | - | с 2006 г. | с 2008 г. | с 2010 г. |
|  | ДТ | до 1997 г. | 1997 г. – 2000 г. | с 2001 г. | с 2008 г. | с 2010 г. |
| Иномарки, ЕС | Б | до 1992 г. | 1992 г. – 1996 г. | 1997 г. – 2000 г. | 2001 г. – 2004 г. | с 2005 г. |
|  | ДТ | до 1992 г. | 1992 г. – 1996 г. | 1997 г. – 2001 г. | 2002 г. – 2004 г. | с 2005 г. |
| Иномарки, Япония | Б, ДТ | - | до 1997 г. | 1998 г. – 2004 г. | 2005 г. – 2010 г | с 2004 г. |
| Иномарки, Корея | Б, ДТ | - | до 2000 г. | 2001 г. – 2002 г. | 2003 г. – 2005 г. | с 2006 г. |
| Иномарки, США | Б, ДТ | - | до 1995 г. | 1996 г. – 2000 г. | 2001 г. – 2003 г. | с 2004 г. |
| Иномарки, Китай | Б, ДТ | - | до 2003 г. | 2004 г. – 2007 г. | с 2008 г. | - |

Таблица  4.17

Примерное распределение легковых автомобилей по экологическим этапам (информационное)

| Вид топлива | Экологический этап автомобилей | Доля автомобилей соответствующего экологического этапа |
| --- | --- | --- |
| Б, СНГ | 0 (Евро 0) | 0,33 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,19 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,24 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,20 |
| ДТ | 0 (Евро 0) | 0,01 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,01 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,01 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,01 |

Таблица  4.18

Распределение легковых автомобилей в Республике Казахстан по рабочему объему двигателя в долях (информационное)

| до 1,4 л. | 1,4 л. – 2,0 л. | 2,0 л. и более |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,5 | 0,4 |

Таблица  4.19

Распределение легковых автомобилей в Республике Казахстан в Республике Казахстан  по типам АТС  ,     в долях   (информационное)

| Типы АТС | Всего | Технически исправные | Принадлежность АТС |  | Производство АТС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | физичес-кие лица | юридичес-кие лица | отечес-твенные | ино-марки |
| Легковые автомобили | 0,85 | 0,86 | 0,90 | 0,10 | 0,19 | 0,81 |

Таблица  4.20

Среднегодовые пробеги легковых автомобилей  (информационное)

| Тип АТС | ## Среднегодовой пробег, тыс. км |
| --- | --- |
| Легковые автомобили, принадлежащие физическим (индивидуальным) владельцам | 15,0 |
| Легковые автомобили, принадлежащие юридическим владельцам | 30,0 |
| Легковые автомобили, при отсутствии данных по принадлежности | 20,0 |

Таблица 4.21

Примерное распределение пробегов легковых автомобилей по дорогам различных категорий в долях от среднегодовых пробегов

| Категории дорог |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| городские дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| I | II | республиканского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| По Казахстану |  |  |  |
| 0,25 | 0,60 | 0,10 | 0,05 |
| По г.г. Алматы, Астана |  |  |  |
| 1,0 |  |  |  |
| По областям |  |  |  |
|  | 0,60 | 0,35 | 0,05 |

Таблица 4.22

Распределение легковых автомобилей в Республике Казахстан по виду используемого топлива, в долях (информационное)

| Вид топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Б — бензин, | ДТ – дизельное топливо | СНГ – сжиженный нефтяной газ | КПГ – компримированный. природный газ |
| 0,983 | 0,016 | 0,001 | 0 |

4.3. Рекомендации по выполнению расчетов выброса загрязняющих веществ     легковыми автомобилями

4.3.1 Расчеты выброса загрязняющих веществ легковыми автомобилями производятся по следующим показателям:

- общее количество выбросов всех загрязняющих веществ от всех легковых автомобилей;

- количество выбросов по видам загрязняющих веществ: СО, СН(VOC), NOx, РМ, SO2, Pb, СО2, СН4,  NMVOC, NH3, N2O;

- количество выбросов загрязняющих веществ по типам легковых автомобилей;

- количество выбросов загрязняющих веществ по видам потребляемого топлива;

- количество выбросов загрязняющих веществ по экологическим этапам;

4.3.2 При определении общего ( валового) объема выбросов  города для учета работы иногороднего и транзитного автотранспорта расчетные количества выбросов загрязняющих веществ легковыми автомобилями могут быть увеличены на величину от 10 % до 15 % путем умножения их на коэффициент К = 1,10 – 1,15.

4.3.3 Пример расчета выброса загрязняющих веществ от легковых автомобилей

Исходные данные. В расчетном году в Республике Казахстан общее количество автотранспортных средств составляет 2671000 автомобилей, в том числе количество легковых автомобилей составляет 2183000 единиц. Коэффициент технической исправности автомобилей равен 0,9. Произвести расчет выбросов загрязняющих веществ за расчетный год.

Порядок расчета

Определяются выбросы загрязняющих веществ легковыми автомобилями экологического этапа Евро-0 с объемом двигателя 1,4 л при движении на дороге 1 категории. Рассчитывается количество легковых автомобилей этой группы по формуле (4.5)

2183000 · 0,9 · 0,33 · 0,1 ·  0,15 · 0,9   = 8753 ед.

Норма выброса СО по таблице 1 равна 20,0 г/км, годовой пробег автомобиля  составляет 15000 км. Годовой выброс СО рассчитывается по формуле (4.4)

Мсо = 8753 · 20,0 · 15000 · 10-6 = 2625,9 т.

Далее рассчитываются выбросы всех веществ от всех экологических этапов и типов легковых автомобилей и производится их суммирование.

Производятся расчеты выбросов при прогреве двигателей и выбросы от испарения топлива легковыми автомобилями.

Ожидаемые результаты расчета. На  расчетный год общий выброс всех вредных веществ СО, CH, NO, SO2 от легковых автомобилей  составляет порядка 480300 т.

Количество выброса  парниковых газов СО2, NH3, N2O  составляет порядка 8110000 т.

## ГЛАВА 5.    МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ГРУЗОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

## 5.1. Область применения

Настоящая методика устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух, а также нормы и метод расчета выбросов загрязняющих веществ от грузовых и специальных автомобилей (далее грузовые автомобили).

Методика предназначена для инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух грузовыми автомобилями на территории населённых пунктов и при движении на магистральных дорогах и улицах,  и автомобильных дорогах общего пользования.

Методика используется природоохранными и контролирующими организациями при инвентаризации валовых выбросов загрязняющих веществ грузовыми автомобилями и оценки эффективности мероприятий по их снижению.

5.1.1 Общие положения

В зависимости от массы  грузовые автомобили разделены на следующие типы:

- полной массой до 3500 кг с рабочим объемом цилиндров двигателя до 3,0 л;

- полной массой от 3500 кг до 7500 кг с рабочим объемом цилиндров двигателя от   3,0 л до 6,0 л;

- полной массой от 7500 кг до 16000 кг с рабочим объемом цилиндров двигателя от 6,0 л до 12,0 л;

- полной массой от 16000 кг и выше  с рабочим объемом цилиндров двигателя от 12,0 л  и  выше.

По принадлежности грузовые автомобили разделены на автомобили, принадлежащие физическим лицам (индивидуальные) и юридическим лицам.

Грузовые автомобили в соответствии с их экологическими характеристиками подразделяются на четыре экологических этапа.

Ориентировочно экологические этапы грузовых автомобилей, в зависимости от года выпуска и страны-производителя можно определить по таблице 5.28 При этом под отечественными моделями понимаются автомобили производства СССР, России и Содружества независимых государств, иномарками – производства стран Европы и Дальнего Зарубежья.

Приведенные в настоящей методике нормы выбросов загрязняющих веществ грузовыми автомобилями различных экологических этапов отражают усредненный выброс загрязняющих веществ при их движении на магистральных дорогах и улицах  и автомобильных дорогах общего пользования , а также при пуске и прогреве двигателя автомобилей после стоянки.

Расчёт выброса загрязняющих веществ грузовых автомобилей в атмосферу осуществляется по количеству и пробегу (пройденному пути) типов грузовых автомобилей и используется при инвентаризации выброса загрязняющих веществ при наличии данных о пробеге грузовых автомобилей различных расчетных типов.

. Расчёты выполняются для следующих загрязняющих веществ:

СО 		- оксид углерода;

СН(VOC)	- углеводороды в пересчёте на СН1,85  (включая VOC, содержащиеся в топливных испарениях);

NOx		- оксиды азота в пересчёте на NO2;

РМ		- твёрдые частицы в пересчете на углерод;

SO2		- диоксид серы;

Pb		- соединения свинца; (при использовании этилированного бензина с концентрацией соединений свинца в пределах установленных технических нормативов);

СО2		- диоксид углерода;

СН4		- метан;

NMVOC	- неметановые углеводороды;

NH3		- аммиак;

N2O		- закись азота.

При выполнении расчетов соответствующий расчетный тип грузовых автомобилей определяется видом используемого топлива (типом грузовых автомобилей) и их экологическим этапом.

При выполнении расчётов численность грузовых автомобилей соответствующего расчетного типа определяется на основании исследований структуры парка транспортных средств и по фактическим данным  .

Средний пробег грузовых автомобилей соответствующего расчетного типа определяется на основании результатов специальных обследований.

5.2.   Расчет выбросов загрязняющих веществ от грузовых автомобилей

5.2.1. Общий выброс загрязняющих веществ грузовыми автомобилями на территории населенных пунктов и при движении по автомобильным дорогам общего пользования в течение заданного расчетного периода Мi, т, рассчитывается по формуле (5.1):

(5.1)

где 	М1i — выброс загрязняющих веществ на территории населённых пунктов, т;

M2i — выброс загрязняющих веществ при движении по автомобильным дорогам общего пользования, т.

5.2.2.  Выброс i-го загрязняющего вещества (кроме углеводородов) на территории населённых пунктов М1i грузовыми автомобилями соответствующего расчётного типа рассчитывается по формуле (5.2):

(5.2)

где 	МДi — выброс i-го загрязняющего вещества при движении грузовых автомобилей по городским улицам и дорогам, т;

МПi — выброс i-го загрязняющего вещества при пуске и прогреве двигателя автомобиля после стоянки, т.

Массовый выброс углеводородов М1voc, т, для грузовых автомобилей экологического этапа Евро 0 с бензиновыми двигателями рассчитывается по формуле (5.3):

(5.3)

где 	МИvoc — выброс VOC за счет топливных испарений, т.

5.2.3. Выброс i-го загрязняющего вещества (кроме углеводородов) грузовыми автомобилями соответствующего расчётного типа при движении по улично-дорожной сети населенных пунктов MДijk, т, рассчитывается по формуле (5.4):

(5.4)

где 	Njk — количество грузовых автомобилей j-того расчетного типа и экологического этапа при движении по городским улицам и дорогам k-й группы;

mДijk — норма пробегового выброса i-го загрязняющего вещества грузовыми автомобилями j-го расчётного типа и экологического этапа k-й группы при движении по городским улицам и дорогам соответствующей категории, г/км

— среднегодовой пробег автомобиля j-го расчетного типа по городским улицам и дорогам k-й группы, км;

Количество грузовых автомобилей  j-того расчетного типа и экологического этапа при движении по городским улицам и дорогам k-й группы Njk рассчитывается по формуле (5.5):

Njk =Nгруз×кТИ×kЕВР,ТОП×kM×kД×kПР	(5.5)

где  Nгруз — общее расчетное количество грузовых автомобилей;

kТИ – коэффициент технической исправности грузовых автомобилей (таблица5.31);

kЕВР,ТОП – доля грузовых автомобилей по экологическому этапу и виду используемого топлива1(таблица5.29);

kV – доля грузовых автомобилей по массе АТС (таблица5.30);

kД – доля грузовых автомобилей k-й группы при движении по городским улицам и дорогам соответствующей категории (таблица5.33);

kПР – доля грузовых автомобилей по принадлежности (юридическим или физическим лицам)1 (таблица5.31).

Нормы пробеговых выбросов загрязняющих веществ mДijk при движении грузовых автомобилей по улично-дорожной сети населенных пунктов представлены в таблицах 5.1-5.21.

Среднегодовой пробег грузовых автомобилей , км , выбирается по таблице 5.32

Таблица 5.1

Нормы выброса СО грузовыми автомобилями, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республиканского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 | 0 (Евро 0) | Б | 37,5 | 26,8 | 15,2 | 19,0 |
|  |  | СНГ | 37,5 | 26,8 | 15,2 | 19,0 |
|  |  | ДТ | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |

Продолжение

| То же | 1 (Евро 1) | Б | 10,3 | 8,5 | 4,6 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНГ | 10,3 | 8,5 | 3,6 | 4,0 |
|  |  | ДТ | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 6,2 | 5,4 | 2,7 | 3,3 |
|  |  | СНГ | 6,2 | 5,4 | 2,7 | 3,3 |
|  |  | ДТ | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 2,8 |
|  |  | СНГ | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 2,8 |
|  |  | ДТ | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| От 3500 до 7500 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 71,5 | 63,6 | 35,7 | 50,0 |
|  |  | СНГ | 71,5 | 63,6 | 35,7 | 50,0 |
|  |  | КПГ | 36,5 | 32,5 | 17,8 | 24,9 |
| От 7500 до 16000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 99,5 | 88,6 | 55,5 | 77,6 |
|  |  | СНГ | 99,5 | 88,6 | 55,5 | 77,6 |
|  |  | КПГ | 50,9 | 45,3 | 27,5 | 38,5 |
| От 16000 до 32000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 133,0 | 118,4 | 68,7 | 96,2 |
|  |  | СНГ | 133,0 | 118,4 | 68,7 | 96,2 |
|  |  | КПГ | 68,0 | 60,5 | 35,1 | 49,2 |

Таблица 5.2

Нормы выброса VОС грузовыми автомобилями, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республиканского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 | 0 (Евро 0) | Б | 4,20 | 3,90 | 2,40 | 2,10 |
|  |  | СНГ | 4,20 | 3,90 | 2,40 | 2,10 |
|  |  | ДТ | 0,32 | 0,25 | 0,16 | 0,12 |

Продолжение

| То же | 1 (Евро 1) | Б | 0,51 | 0,46 | 0,28 | 0,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНГ | 0,51 | 0,46 | 0,28 | 0,23 |
|  |  | ДТ | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
|  |  | СНГ | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
|  |  | ДТ | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 |
| « | 3 (Евро 3и выше) | Б | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
|  |  | СНГ | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
|  |  | ДТ | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
| От 3500 до 7500 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 7,5 | 6,4 | 4,1 | 4,9 |
|  |  | СНГ | 7,5 | 6,4 | 4,1 | 4,9 |
|  |  | КПГ | 4,3 | 3,6 | 2,4 | 2,9 |
| От 7500 до 16000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 8,8 | 7,5 | 6,5 | 7,8 |
|  |  | СНГ | 8,8 | 7,5 | 6,5 | 7,8 |
|  |  | КПГ | 5,2 | 4,4 | 3,8 | 4,6 |
| От 16000 до 32000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 13,1 | 11,1 | 7,2 | 8,6 |
|  |  | СНГ | 13,1 | 11,1 | 7,2 | 8,6 |
|  |  | КПГ | 7,7 | 5,6 | 4,2 | 5,0 |

Таблица 5. 3

Нормы выброса NOx грузовыми автомобилями, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 | 0 (Евро 0) | Б | 3,0 | 2,7 | 4,1 | 4,3 |
|  |  | СНГ | 3,0 | 2,7 | 4,1 | 4,3 |
|  |  | ДТ | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,5 |

Продолжение

| То же | 1 (Евро 1) | Б | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНГ | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
|  |  | ДТ | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
|  |  | СНГ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
|  |  | ДТ | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | СНГ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | ДТ | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
| От 3500 до 7500 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 3,4 | 2,7 | 2,8 | 3,9 |
|  |  | СНГ | 3,4 | 2,7 | 2,8 | 3,9 |
|  |  | КПГ | 3,4 | 2,7 | 2,8 | 3,9 |
| От 7500 до 16000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 6,2 | 4,9 | 5,4 | 7,6 |
|  |  | СНГ | 6,2 | 4,9 | 5,4 | 7,6 |
|  |  | КПГ | 6,2 | 4,9 | 5,4 | 7,6 |
| От 16000 до 32000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 6,7 | 5.3 | 5,6 | 7,8 |
|  |  | СНГ | 6,7 | 5,3 | 5,6 | 7,8 |
|  |  | КПГ | 6,7 | 5,3 | 5,6 | 7,8 |

Таблица 5.4

Нормы выброса PM грузовыми автомобилями, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 | 0 (Евро 0) | Б | - | - | - | - |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,23 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | - | - | - | - |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,10 |

Продолжение

| « | 2 (Евро 2) | Б | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,10 |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | - | - | - | - |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |

Таблица 5.5

Нормы выброса SO2 грузовыми автомобилями, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 | 0 (Евро 0) | Б | 0,058 | 0,053 | 0,049 | 0,054 |
|  |  | СНГ | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 0,011 |
|  |  | ДТ | 0,347 | 0,358 | 0,215 | 0,243 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 0,058 | 0,053 | 0,049 | 0,054 |
|  |  | СНГ | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 0,011 |
|  |  | ДТ | 0,347 | 0,358 | 0,215 | 0,243 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,058 | 0,053 | 0,049 | 0,054 |
|  |  | СНГ | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 0,011 |
|  |  | ДТ | 0,347 | 0,358 | 0,215 | 0,243 |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | 0,058 | 0,053 | 0,049 | 0,054 |
|  |  | СНГ | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 0,011 |
|  |  | ДТ | 0,127 | 0,101 | 0,077 | 0,083 |
| От 3500 до 7500 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 0,106 | 0,098 | 0,093 | 0,107 |
|  |  | СНГ | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,020 |
|  |  | КПГ | 0,023 | 0,021 | 0,020 | 0,022 |

Продолжение

| От 7500 до 16000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 0,164 | 0,151 | 0,144 | 0,166 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНГ | 0,029 | 0,027 | 0,026 | 0,030 |
|  |  | КПГ | 0,035 | 0,032 | 0,031 | 0,033 |
| От 16000 до 32000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 0,203 | 0,187 | 0,172 | 0,198 |
|  |  | СНГ | 0,036 | 0,033 | 0,031 | 0,036 |
|  |  | КПГ | 0,044 | 0,041 | 0,037 | 0,040 |

Таблица 5.6

Нормы выброса Рb грузовыми автомобилями, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 | 0 (Евро 0) | Б | 0,00053 | 0,00049 | 0,00045 | 0,00050 |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 0,00053 | 0,00049 | 0,00045 | 0,00050 |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,00053 | 0,00049 | 0,00045 | 0,00050 |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | 0,00053 | 0,00049 | 0,00045 | 0,00050 |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - |
| От 3500 до 7500 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0010 |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | КПГ | - | - | - | - |

Продолжение

| От 7500 до 16000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | КПГ | - | - | - | - |
| От 16000 до 32000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 0,0019 | 0,0018 | 0,0016 | 0,0018 |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | КПГ | - | - | - | - |

Таблица 5.7

Нормы выброса СО2 грузовыми автомобилями, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 | 0 (Евро 0) | Б | 326,6 | 300,0 | 277,8 | 304,4 |
|  |  | СНГ | 306,0 | 281,0 | 260,0 | 284,4 |
|  |  | ДТ | 352,8 | 324,9 | 322,0 | 371,2 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 366,2 | 336,0 | 311,4 | 340,5 |
|  |  | СНГ | 342,7 | 314,7 | 291,2 | 318,1 |
|  |  | ДТ | 352,8 | 324,9 | 322,0 | 371,2 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 366,2 | 336,0 | 311,4 | 340,5 |
|  |  | СНГ | 342,7 | 314,7 | 291,2 | 318,1 |
|  |  | ДТ | 352,8 | 324,9 | 322,0 | 371,2 |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | 366,2 | 300,0 | 277,8 | 304,4 |
|  |  | СНГ | 342,7 | 281,0 | 260,0 | 284,4 |
|  |  | ДТ | 352,8 | 324,9 | 322,0 | 371,2 |
| От 3500 до 7500 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 602,6 | 553,8 | 526,7 | 605,7 |
|  |  | СНГ | 572,4 | 528,1 | 500,2 | 575,2 |
|  |  | КПГ | 573,3 | 527,7 | 494,7 | 568,9 |

Продолжение

| От 7500 до 16000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 933,8 | 859,1 | 816,5 | 939,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНГ | 887,2 | 815,9 | 775,7 | 892,2 |
|  |  | КПГ | 868,2 | 798,3 | 760,0 | 874,0 |
| От16000 до 32000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 1150,0 | 1058,0 | 977,5 | 1124,1 |
|  |  | СНГ | 1092,2 | 1004,5 | 928,2 | 1067,6 |
|  |  | КПГ | 1088,3 | 1001,0 | 920,5 | 1057,3 |

Таблица 5.8

Нормы выброса СН4 грузовыми автомобилями, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 | 0 (Евро 0) | Б | 0,150 | 0,150 | 0,040 | 0,025 |
|  |  | СНГ | 0,080 | 0,080 | 0,035 | 0,025 |
|  |  | ДТ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | СНГ | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | ДТ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | СНГ | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | ДТ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| « | 3 (Евро 3и выше) | Б | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | СНГ | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | ДТ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| От 3500 до 7500 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,08 |
|  |  | СНГ | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,06 |
|  |  | КПГ | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,08 |

Продолжение

| От 7500 до 16000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНГ | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,10 |
|  |  | КПГ | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,13 |
| От 16000 до 32000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,16 |
|  |  | СНГ | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,13 |
|  |  | КПГ | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,16 |

Таблица 5.9

Нормы выброса NMVOC грузовыми автомобилями, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 | 0 (Евро 0) | Б | 4,050 | 3,750 | 1,860 | 1,575 |
|  |  | СНГ | 4,120 | 3,820 | 1,865 | 1,575 |
|  |  | ДТ | 0,315 | 0,245 | 0,155 | 0,115 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 0,470 | 0,420 | 0,260 | 0,220 |
|  |  | СНГ | 0,470 | 0,420 | 0,260 | 0,220 |
|  |  | ДТ | 0,135 | 0,125 | 0,105 | 0,095 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,100 | 0,080 | 0,060 | 0,040 |
|  |  | СНГ | 0,100 | 0,080 | 0,060 | 0,040 |
|  |  | ДТ | 0,105 | 0,085 | 0,075 | 0,055 |
| « | 3 (Евро 3и выше) | Б | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | СНГ | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | ДТ | 0,065 | 0,065 | 0,035 | 0,025 |
| От 3500 до 7500 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 7,36 | 6,27 | 3,97 | 4,82 |
|  |  | СНГ | 7,36 | 6.30 | 4,00 | 4,84 |
|  |  | КПГ | 4,16 | 3,47 | 2,27 | 2,82 |

Продолжение

| От 7500 до 16000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 8,58 | 7,30 | 6,30 | 7,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНГ | 8,58 | 7,34 | 6,34 | 7,70 |
|  |  | КПГ | 4,98 | 4,20 | 3,60 | 4,47 |
| От16000 до 32000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 12,82 | 10,86 | 6,97 | 8,44 |
|  |  | СНГ | 12,82 | 10,92 | 7,02 | 8,47 |
|  |  | КПГ | 7,32 | 5,36 | 3,97 | 4,84 |

Таблица 5.10

Нормы выброса N2O грузовыми автомобилями, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 | 0 (Евро 0) | Б | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | СНГ | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | ДТ | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | СНГ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | ДТ | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | СНГ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | ДТ | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| « | 3 (Евро 3и выше) | Б | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | СНГ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | ДТ | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| От 3500 до 7500 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | СНГ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | КПГ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Продолжение

| От 7500 до 16000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНГ | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | КПГ | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| От16000 до 32000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  | СНГ | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  | КПГ | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |

Таблица 5.11

Нормы выброса NH3  грузовыми автомобилями, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 | 0 (Евро 0) | Б | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | СНГ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | ДТ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | СНГ | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | ДТ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | СНГ | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | ДТ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| « | 3 (Евро 3и выше) | Б | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | СНГ | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | ДТ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| От 3500 до 7500 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | СНГ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | КПГ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

Продолжение

| От 7500 до 16000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНГ | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | КПГ | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| От 16000 до 32000 | 0 и выше (Евро 0 и выше) | Б | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | СНГ | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | КПГ | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

Таблица 5.12

Нормы выброса СО грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| От 3500 до 7500 | 0 (Евро 0) | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,6 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | 3 (Евро 3 и выше) | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| От 7500 до 16000 | 0 (Евро 0) | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 2,7 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | 3 (Евро 3 и выше) | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| От 16000 до 32000 | 0 (Евро 0) | 4,2 | 4,0 | 3,5 | 3,3 |
|  | 1 (Евро 1) | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
|  | 3 (Евро 3 и выше) | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| более 32000 | 0 (Евро 0) | 4,4 | 4,2 | 3,6 | 3,4 |
|  | 1 (Евро 1) | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
|  | 3 (Евро 3 и выше) | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Таблица 5.13

Нормы выброса VOC грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагис-трали и скоростные |
|  | 0 (Евро 0) | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,4 |
| От 3500 до 7500 | 1 (Евро 1) | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
|  | 3 (Евро 3 и выше) | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
|  | 0 (Евро 0) | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| От 7500 до 16000 | 1 (Евро 1) | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
|  | 3 (Евро 3 и выше) | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
|  | 0 (Евро 0) | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
| От 16000 до 32000 | 1 (Евро 1) | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
|  | 3 (Евро 3 и выше) | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
|  | 0 (Евро 0) | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
| более 32000 | 1 (Евро 1) | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
|  | 3 (Евро 3 и выше) | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |

Таблица 5.14

Нормы выброса   NOx грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| От 3500 до 7500 | 0 (Евро 0) | 5,0 | 4,8 | 3,8 | 3,9 |
|  | 1 (Евро 1) | 3,5 | 3,4 | 2,7 | 3,2 |
|  | 2 (Евро 2) | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,3 |
|  | 3 (Евро 3 и выше) | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| От 7500 до 16000 | 0 (Евро 0) | 9,4 | 8,7 | 7,5 | 8,5 |
|  | 1 (Евро 1) | 5,7 | 4,6 | 3,5 | 4,5 |
|  | 2 (Евро 2) | 4,1 | 3,3 | 2,8 | 3,3 |
|  | 3 (Евро 3 и выше) | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| От 16000 до 32000 | 0 (Евро 0) | 15,0 | 12,0 | 10,1 | 12,5 |
|  | 1 (Евро 1) | 8.3 | 6,6 | 5,6 | 5,6 |
|  | 2 (Евро 2) | 6,0 | 4,8 | 4,6 | 4,6 |
|  | 3 (Евро 3 и выше) | 5,3 | 4,2 | 3,1 | 3,1 |
| более 32000 | 0 (Евро 0) | 20,5 | 18,0 | 15,5 | 17,5 |
|  | 1 (Евро 1) | 11,3 | 9,9 | 8,5 | 8,5 |
|  | 2 (Евро 2) | 8,2 | 7,2 | 7,0 | 7,0 |
|  | 3 (Евро 3 и выше) | 7,2 | 6,3 | 4,7 | 4,7 |

Таблица 5.15

Нормы выброса PM грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республи- канского и местного значения | автомагистра ли и скоростные |
| От 3500 до 7500 | 0 (Евро 0) | 0,50 | 0,40 | 0,18 | 0,18 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,34 | 0,26 | 0,14 | 0,14 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,21 | 0,16 | 0,08 | 0,08 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| От 7500 до 16000 | 0 (Евро 0) | 0,78 | 0,60 | 0,40 | 0,40 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,61 | 0,46 | 0,33 | 0,33 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| От 16000 до 32000 | 0 (Евро 0) | 1,00 | 0,82 | 0,55 | 0,55 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,65 | 0,53 | 0,48 | 0,48 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,30 | 0,21 | 0,18 | 0,18 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,13 |
| более 32000 | 0 (Евро 0) | 1,22 | 0,93 | 0,73 | 0,73 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,78 | 0,61 | 0,48 | 0,48 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,31 | 0,23 | 0,18 | 0,18 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,22 | 0,17 | 0,13 | 0,13 |

Таблица 5.16

Нормы выброса  SO2 грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республи- канского и местного значения | автомагистра- ли и скоростные |
| От 3500 до 7500 | 0 (Евро 0) | 0,505 | 0,462 | 0,428 | 0,473 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,505 | 0,462 | 0,428 | 0,473 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,505 | 0,462 | 0,428 | 0,473 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,505 | 0,462 | 0,428 | 0,473 |
|  | 0 (Евро 0) | 0,778 | 0,703 | 0,677 | 0,741 |
| От 7500 до 16000 | 1 (Евро 1) | 0,778 | 0,703 | 0,677 | 0,741 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,778 | 0,703 | 0,677 | 0,741 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,778 | 0,703 | 0,677 | 0,741 |
|  | 0 (Евро 0) | 1,093 | 1,052 | 0,959 | 1,054 |
| От 16000 до 32000 | 1 (Евро 1) | 1,093 | 1,052 | 0,959 | 1,054 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,093 | 1,052 | 0,959 | 1,054 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,093 | 1,052 | 0,959 | 1,054 |
|  | 0 (Евро 0) | 1,368 | 1,303 | 1,246 | 1,116 |
| Более 32000 | 1 (Евро 1) | 1,368 | 1,303 | 1,246 | 1,116 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,368 | 1,303 | 1,246 | 1,116 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,368 | 1,303 | 1,246 | 1,116 |

Таблица 5.17

Нормы выброса СO2 грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| От 3500 до 7500 | 0 (Евро 0) | 435,1 | 413,4 | 418,5 | 471,6 |
|  | 1 (Евро 1) | 435,1 | 413,4 | 418,5 | 471,6 |
|  | 2 (Евро 2) | 435,1 | 413,4 | 418,5 | 471,6 |
|  | 3 (Евро 3) | 435,1 | 413,4 | 418,5 | 471,6 |
| От 7500 до 16000 | 0 (Евро 0) | 706,5 | 649,8 | 617,4 | 679,5 |
|  | 1 (Евро 1) | 706,5 | 649,8 | 617,4 | 679,5 |
|  | 2 (Евро 2) | 706,5 | 649,8 | 617,4 | 679,5 |
|  | 3 (Евро 3) | 706,5 | 649,8 | 617,4 | 679,5 |
| От 16000 до 32000 | 0 (Евро 0) | 884,0 | 780,0 | 805,1 | 865,8 |
|  | 1 (Евро 1) | 884,0 | 780,0 | 805,1 | 865,8 |
|  | 2 (Евро 2) | 884,0 | 780,0 | 805,1 | 865,8 |
|  | 3 (Евро 3) | 884,0 | 780,0 | 805,1 | 865,8 |
| более 32000 | 0 (Евро 0) | 1144,0 | 1040,0 | 910,0 | 980,0 |
|  | 1 (Евро 1) | 1144,0 | 1040,0 | 910,0 | 980,0 |
|  | 2 (Евро 2) | 1144,0 | 1040,0 | 910,0 | 980,0 |
|  | 3 (Евро 3) | 1144,0 | 1040,0 | 910,0 | 980,0 |

Таблица 5.18

Нормы выброса СН4 грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагис-трали и скоростные |
| От 3500 до 7500 | 0 (Евро 0) | 0,085 | 0,085 | 0,023 | 0,020 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,085 | 0,085 | 0,023 | 0,020 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,085 | 0,085 | 0,023 | 0,020 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,085 | 0,085 | 0,023 | 0,020 |
| От 7500 до 16000 | 0 (Евро 0) | 0,085 | 0,085 | 0,023 | 0,020 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,085 | 0,085 | 0,023 | 0,020 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,085 | 0,085 | 0,023 | 0,020 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,085 | 0,085 | 0,023 | 0,020 |
| От 16000 до 32000 | 0 (Евро 0 | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
| более 32000 | 0 (Евро 0) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |

Таблица 5.19

Нормы выброса NMVOС грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагис-трали и скоростные |
| От 3500 до 7500 | 0 (Евро 0) | 1,715 | 1,615 | 1,277 | 1,380 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,615 | 1,315 | 1,177 | 1,180 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,415 | 1,215 | 1,077 | 1,080 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,015 | 0,815 | 0,777 | 0,780 |
| От 7500 до 16000 | 0 (Евро 0) | 1,715 | 1,615 | 1,577 | 1,580 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,615 | 1,315 | 1,177 | 1,180 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,415 | 1,215 | 1,077 | 1,080 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,015 | 0,815 | 0,777 | 0,780 |
| От 16000 до 32000 | 0 (Евро 0) | 2,025 | 1,625 | 1,520 | 1,530 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,825 | 1,525 | 1,420 | 1,430 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,425 | 1,325 | 1,120 | 1,130 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,125 | 1,025 | 1,020 | 1,030 |
| более 32000 | 0 (Евро 0) | 2,025 | 1,625 | 1,520 | 1,430 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,825 | 1,525 | 1,420 | 1,430 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,425 | 1,325 | 1,120 | 1,130 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,125 | 1,025 | 1,020 | 1,030 |

Таблица 5.20

Нормы выброса N2O  грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагис-трали и скоростные |
| От 3500 до 7500 | 0 (Евро 0) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| От 7500 до 16000 | 0 (Евро 0) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| От 16000 до 32000 | 0 (Евро 0) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| более 32000 | 0 (Евро 0) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |

Таблица 5.21

Нормы выброса  NH3 грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республиканского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| От 3500 до 7500 | 0 (Евро 0) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| От 7500 до 16000 | 0 (Евро 0) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| От 16000 до 32000 | 0 (Евро 0) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| более 32000 | 0 (Евро 0) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

В таблицах 5.1-5.21 нормы выбросов загрязняющих веществ определены:

- для городских улиц и дорог следующих групп:

I — городские улицы и дороги на территории крупнейших и сверхкрупных городов (с численностью населения свыше 1 млн. чел);

II — городские улицы и дороги на территории малых, средних, больших и крупных городов, а также прочих населенных пунктов (с численностью населения до 1 млн. чел);

и для автомобильных дорог общего пользования:

- республиканского и местного значения (скорость движения транспорта до 90 км/час);

- автомагистралей и скоростных (скорость движения транспорта более 90 км/час).

Экологический этап грузовых автомобилей j-го расчетного типа определяется по таблице 5.28

5.2.4. Выброс i-го загрязняющего вещества грузовыми автомобилями соответствующего расчетного типа при пуске и прогреве двигателей на территории населенных пунктов для конкретного периода года МПijn, т, рассчитывается по формуле (5.6):

MПijn=mПijn⋅tnрпnjαjNjtn10−6	(5.6)

где 	mПijn — нормы выбросов i-го загрязняющего вещества при пуске и прогреве двигателя грузовых автомобилей j-го расчетного типа для n-го периода года, г/мин;

— время прогрева двигателя, мин;

nj — количество холодных пусков в сутки грузовых автомобилей j-го расчетного типа, таблица 5.22;

αj — коэффициент выезда грузовых автомобилей j-го расчетного типа, таблица 5.22;

Nj — количество грузовых автомобилей j-го расчетного типа;

tn — продолжительность расчетного периода года (холодного, переходного и теплого), сутки.

Время прогрева двигателя и продолжительность расчетного периода года tn определяются в зависимости от среднемесячной температуры воздуха и приведены в таблице 5.23.

Нормы выбросов загрязняющих веществ при пуске и прогреве двигателя mПijn приведены в таблицах 5.24-5.26.

Таблица 5.22

Количество стоянок и коэффициент выезда

| Тип АТС | Количество стоянок в сутки | Коэффициент выезда |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3500 кг | 3 | 0,5 |
| Грузовые автомобили и автобусы полной массой свыше 3500 кг | 2 | 0,6 |

Таблица 5.23

Продолжительность расчетного периода года и время прогрева двигателя

| Регионы, области | Теплый период | Переходный период | Холодный период |
| --- | --- | --- | --- |
| По Казахстану | Количество суток в период tп |  |  |
|  | 160 | 90 | 110 |
|  | Время прогрева, tпр, мин |  |  |
|  | 3 | 4 | 15 |

Продолжение

| Северные области, г. Астана | Количество суток в период tп |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 140 | 80 | 140 |
|  | Время прогрева, tпр, мин |  |  |
|  | 3 | 10 | 20 |
| Южные области, г. Алматы | Количество суток в период tп |  |  |
|  | 180 | 90 | 90 |
|  | Время прогрева, tпр, мин |  |  |
|  | 3 | 4 | 15 |

Таблица 5.24

Нормы выброса загрязняющих веществ при прогреве двигателя грузовых автомобилей полной массы до 3500 кг

| Вид топлива | Нормы выбросов загрязняющих веществ, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO |  | VOC |  | NOX |  | PM |  | SO2 |  | Pb |  |
|  | Т П | Х | Т П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х |
| Экологический этап 0 (Евро 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | 5,0 8,8 | 9,1 | 0,65 0,9 | 1,00 | 0,05 | 0,07 | - | - | 0,013 | 0,016 | 0,00010 | 0,00012 |
| СНГ | 5,0 8,8 | 9,1 | 0,65 0,9 | 1,00 | 0,05 | 0,07 | - | - | 0,002 | 0,003 | - | - |
| ДТ | 1,5 2,2 | 2,4 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,01 | 0,04 | 0,025 | 0,031 | - | - |
| Экологический этап 1 и выше (Евро 1 и выше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | 2,0 3,6 | 3,9 | 0,13 0,12 | 0,14 | 0,024 | 0,032 | - | - | 0,011 | 0,013 | 0,00010 | 0,00012 |
| СНГ | 2,0 3,6 | 3,9 | 0,13 0,12 | 0,14 | 0,024 | 0,032 | - | - | 0,002 | 0,002 | - | - |
| ДТ | 0,35 0,50 | 0,53 | 0,14 0,15 | 0,17 | 0,13 | 0,20 | 0,005 | 0,010 | 0,025 | 0,031 | - | - |

Таблица 5.25

Нормы выброса загрязняющих веществ при прогреве двигателя грузовыми автомобилями экологического этапа 0 (Евро 0) полной массой более 3500 кг

| Полная масса, кг | Вид топлива | Нормы выбросов загрязняющих веществ, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO |  | VOC |  | NOX |  | PM |  | SO2 |  | Pb |  |
|  |  | Т П | Х | Т П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х |
| От 3500 до 7500 | Б | 15,0 25,3 | 28,1 | 1,50 3,40 | 3,80 | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,020 | 0,025 | 0,00015 | 0,00017 |
|  | СНГ | 15,0 25,3 | 28,1 | 1,50 3,40 | 3,80 | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,004 | 0,005 | - | - |
|  | КПГ | 7,6 12,9 | 14,3 | 0.89 2,00 | 2,20 | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,004 | 0,006 | - | - |
| От 7500 до 16000 | Б | 18,0 29,9 | 33,2 | 2,60 5,90 | 6,60 | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,028 | 0,036 | 0,0017 | 0,00023 |
|  | СНГ | 18,0 29,9 | 33,2 | 2,60 5,90 | 6,60 | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,005 | 0,007 | - | - |
|  | КПГ | 9,2 15,2 | 16,9 | 1,53 3,50 | 3,90 | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,006 | 0,008 | - | - |
| От 16000 до 32000 | Б | 18,0 29,9 | 33,2 | 2,60 5,90 | 6,60 | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,028 | 0,036 | 0,0017 | 0,00023 |
|  | СНГ | 18,0 29,9 | 33,2 | 2,60 5,90 | 6,60 | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,005 | 0,007 | - | - |
|  | КПГ | 9,2 15,2 | 16,9 | 1,53 3,50 | 3,90 | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,006 | 0,008 | - | - |

Таблица 5.26

Нормы выброса загрязняющих веществ при прогреве двигателей грузовых автомобилей

полной массой более 3500 кг

| Полная масса, кг | Вид топлива | Нормы выбросов загрязняющих веществ, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO |  | VOC |  | NOX |  | PM |  | SO2 |  |
|  |  | Т П | Х | Т П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х |
| Экологический этап 0 (Евро 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 3500 до 7500 | Д | 1,9 2,9 | 3,1 | 0,30 0,54 | 0,60 | 0,50 | 0,70 | 0,010 | 0,040 | 0,034 | 0,040 |
| От 7500 до 16000 | Д | 2,8 4,0 | 4,4 | 0,38 0,72 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,020 | 0,080 | 0,042 | 0,052 |
| От 16000 до 32000 | Д | 3,0 7,4 | 8,2 | 0,40 0,96 | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 0,030 | 0,120 | 0,053 | 0,064 |
| Экологический этап 1 и выше (Евро 1 и выше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 3500 до 7500 | Д | 0,6 0,8 | 0,9 | 0,25 0,27 | 0,30 | 0,22 | 0,33 | 0,008 | 0,016 | 0,034 | 0,040 |
| От 7500 до 16000 | Д | 0,9 1,2 | 1,3 | 0,38 0,40 | 0,46 | 0,32 | 0,48 | 0,012 | 0,024 | 0,042 | 0,052 |
| От 16000 до 32000 | Д | 1,3 1,8 | 2,0 | 0,59 0,60 | 0,71 | 0,51 | 0,77 | 0,019 | 0,038 | 0,053 | 0,064 |
| более 32000 | Д | 1,7 2,2 | 2,5 | 0,80 0,82 | 0,96 | 0,62 | 0,93 | 0,023 | 0,046 | 0,053 | 0,064 |

Nj — количество грузовых автомобилей соответствующего расчетного типа рассчитывается по формуле (5.7):

N jk =Nгруз×кТИ×kЕВР,ТОП×kM	(5.7)

где 	Nгруз— общее расчетное количество грузовых автомобилей;

kТИ – коэффициент технической исправности грузовых автомобилей(таблица5.31);

kЕВР,ТОП – доля грузовых автомобилей по экологическому этапу и виду используемого топлива1(таблица5.29);

kV – доля грузовых автомобилей по массе АТС1(таблица5.30);

kД – доля грузовых автомобилей k-й группы при движении по городским улицам и дорогам соответствующей категории (таблица5.33).

5.4.5. Выброс углеводородов СН(VOC) грузовыми автомобилями расчетного типа и экологического этапа Евро 0 с бензиновыми двигателями в результате топливных испарений МИvocjsn, т, для конкретного периода года рассчитывается по формуле (5.8):

МИvocjsn=(mсутjsn+αjnjmjn)⋅tnNj10−6	(5.8)

где 	mcут jsn — норма топливных испарений грузовых автомобилей j — го расчетного типа за счёт внутрисуточных изменений температуры для s-го климатического пояса для n-го периода года, г/сутки;

mjn — норма топливных испарений во время стоянки грузовых автомобилей j-го расчетного типа, для n-го периода года (температура охлаждающей жидкости двигателя автомобиля более 70 ºС), г/сутки;

j — коэффициент выезда грузовых автомобилей j-го расчетного типа, принимается для грузовых автомобилей полной массой до 3500 кг равным 0,5, для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг равным 0,6 (таблица5.22);

nj — количество стоянок в сутки грузовых автомобилей j-го типа длительностью более 1 часа, принимается для грузовых автомобилей полной массой до 3500 кг равным 3, для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг равным 2 (таблица5.22);

Nj — количество грузовых автомобилей соответствующего расчетного типа;

tn — продолжительность расчетного периода года (холодного, переходного и теплого), сутки.

Продолжительность расчетного периода года tn определяется в зависимости от среднемесячной температуры воздуха и приведена в таблице 5.23.

Нормы топливных испарений mcутjsn и mjn приведены в таблице 5.27.

Nj — количество грузовых автомобилей соответствующего расчетного типа рассчитывается по формуле (5.9):

Nj =Nгруз×кТИ×kЕВР,ТОП×kM	(5.9)

где 	Nгруз — общее расчетное количество грузовых автомобилей;

kТИ – коэффициент технической исправности грузовых автомобилей1(таблица5.31);

kЕВР,ТОП – доля грузовых автомобилей по экологическому этапу и виду используемого топлива1(таблица5.29);

kV – доля грузовых автомобилей по массе АТС (таблица5.30).

5.2.6. Суммарный выброс углеводородов СН (VOC) грузовыми автомобилями всех расчетных типов МИvoc, т, рассчитывается по формуле (5.10):

(5.10)

где Р – количество расчетных типов   грузовых автомобилей по принятой в таблице 15 классификации.

5.2.7. Выброс i-го загрязняющего вещества М1i грузовыми автомобилями соответствующего расчётного типа рассчитывается как сумма выбросов при движении, пуске и прогреве двигателя и топливных испарений.

Выброс i-го загрязняющего вещества М1i всеми грузовыми автомобилями рассчитывается как сумма выбросов грузовых автомобилей всех расчетных типов.

5.2.8. Выбросы всех загрязняющих веществ всеми грузовыми автомобилями M1i, т, рассчитывается по формуле (5.11):

(5.11)

5.2.9.  Выброс i-го загрязняющего вещества М2ijl, т, грузовыми автомобилями соответствующего расчётного типа при движении по автомобильным дорогам общего пользования рассчитывается по формуле (5.12):

(5.12)

где 	mДijl — пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества грузовыми автомобилями j-го расчетного типа по автомобильным дорогам l-й категории, г/км;

Ljl — суммарный пробег грузовыми автомобилями j-го расчетного типа по автомобильным дорогам l-й категории, млн. км.

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ при движении грузовых автомобилей по автомобильным дорогам представлены в таблицах 5.1-5.21.

Таблица 5.27

Нормы испарений паров бензина грузовых автомобилей экологического этапа 0 (Евро 0)

| Период года | Нормы испарений за счет внутрисуточных изменений температуры для климатических поясов, г/сутки |  |  | Нормы испарений во время стоянки, г/стоянку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Полная масса до 3500 кг |  |  |  |  |
| Холодный | 0,26 | 0,75 | 2,20 | 18,20 |

Продолжение

| Переходный | 1,42 | 1,92 | 2,60 | 12,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый | 3,20 | 5,6 | 9,66 | 8,17 |
| Полная масса более 3500 кг |  |  |  |  |
| Холодный | 0,65 | 1,88 | 5,65 | 45,50 |
| Переходный | 3,55 | 4,80 | 6,52 | 32,43 |
| Теплый | 8,20 | 14,10 | 24,15 | 20,43 |

В таблицах 5.1-5.21 нормы выбросов загрязняющих веществ определены для грузовых автомобилей дорог общего пользования следующих типов:

- автомагистралей и скоростных со скоростью движения не более 110 км/ч;

- республиканского и местного значения (остальные дороги со скоростью движения не более 90 км/ч).

Суммарный  пробег  грузовых  автомобилей  Ljl, млн. км, рассчитывается по формуле (5.13):

(5.13)

где 	ljl — средний пробег грузовых автомобилей j-го расчетного типа по автомобильным дорогам l-й категории за расчетный период, тыс. км;

Nj — количество грузовых автомобилей j-го расчетного типа, тыс. авт.

5.2.10. Выброс  загрязняющих веществ при движении грузовых автомобилей всех расчетных типов по автомобильным дорогам общего пользования M2i, т, рассчитывается по формуле (5.14):

(5.14)

Таблица 5.28

Экологические этапы грузовых автомобилей, в зависимости от

года выпуска и страны производителя (информационное)

| Страна производитель АТС | Вид топлива | Евро-0 | Евро-1 | Евро-2 | Евро-3 | Евро-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественные модели, Содружество независимых государств, Россия | Б | до 2006 г. | - | с 2006 г. | с 2008 г. | с 2010 г. |
|  | ДТ | до 1997 г. | 1997 г. – 2000 г. | с 2001 г. | с 2008 г. | с 2010 г. |
| Иномарки, ЕС | Б | до 1992 г. | 1992 г. – 1996 г. | 1997 г. – 2000 г. | 2001 г. – 2004 г. | с 2005 г. |
|  | ДТ | до 1992 г. | 1992 г. – 1996 г. | 1997 г. – 2001 г. | 2002 г. – 2004 г. | с 2005 г. |

Продолжение

| Иномарки, Япония | Б, ДТ | - | до 1997 г. | 1998 г. – 2004 г. | 2005 г. – 2010 г | с 2004 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иномарки, Корея | Б, ДТ | - | до 2000 г. | 2001 г. – 2002 г. | 2003 г. – 2005 г. | с 2006 г. |
| Иномарки, США | Б, ДТ | - | до 1995 г. | 1996 г. – 2000 г. | 2001 г. – 2003 г. | с 2004 г. |
| Иномарки, Китай | Б, ДТ | - | до 2003 г. | 2004 г. – 2007 г. | с 2008 г. | - |

Таблица  5.29

Примерное распределение грузовых автомобилей по экологическим этапам (информационное)

| Вид топлива | Экологический этап автомобилей | Доля автомобилей соответствующего экологического этапа |
| --- | --- | --- |
| Б, СНГ, КПГ | 0 (Евро 0) | 0,24 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,14 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,09 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,22 |
| ДТ | 0 (Евро 0) | 0,15 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,04 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,02 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,10 |

Таблица  5.30

Распределение грузовых автомобилей в Республике Казахстан по массе АТС, в долях (информационное)

| Типы АТС | Группы АТС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили | Полная масса автомобиля, кг ( рабочий объем двигателя, л) |  |  |  |
|  | до 3500 (до 3,0 ) | 3500-7500 ( 3,0-6,0 ) | 7500-16000 ( 6,0-12,0 ) | 16000-более ( более12,0 ) |
|  | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |

Таблица  5.31

Распределение грузовых автомобилей в Республике Казахстан  по типам АТС ,  в долях   (информационное)

| Типы АТС | Всего | Технически исправные | Принадлежность АТС |  | Производство АТС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | физичес-кие лица | юридичес-кие лица | отечес-твенные | ино-марки |
| Грузовые автомобили | 0,10 | 0,81 | 0,40 | 0,60 | 0,62 | 0,38 |

Таблица 5.32

Среднегодовые пробеги грузовых автомобилей (информационное)

| Тип АТС | ## Среднегодовой пробег, тыс. км |
| --- | --- |
| Грузовые автомобили | 20,0 |

Таблица 5.33

Примерное распределение пробегов грузовых автомобилей по дорогам различных категорий в долях от среднегодовых пробегов (информационное)

| Категории дорог |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| городские дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| 1 | 2 | республиканского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| По Казахстану |  |  |  |
| 0,20 | 0,70 | 0,10 | - |
| По г. г. Алматы, Астана |  |  |  |
| 1,0 | - | - | - |
| По областям |  |  |  |
| - | 0,70 | 0,30 | - |

Таблица 5.34

Распределение грузовых  автомобилей в Республике Казахстан по виду используемого топлива, в долях (информационное)

| Вид топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Б — бензин, | ДТ – дизельное топливо | СНГ – сжиженный нефтяной газ | КПГ – компримированный. природный газ |
| 0,675 | 0,320 | 0,005 | 0 |

5.3. Рекомендации по выполнению расчетов выброса загрязняющих веществ грузовыми автомобилями

5.3.1. Расчеты выброса загрязняющих веществ грузовыми автомобилями производятся по следующим показателям:

- общее количество выбросов всех загрязняющих веществ от всех грузовых автомобилей;

- количество выбросов по видам загрязняющих веществ: СО, СН(VOC), NOx, РМ, SO2, Pb, СО2, СН4,  NMVOC, NH3, N2O;

- количество выбросов загрязняющих веществ по видам потребляемого топлива;

- количество выбросов загрязняющих веществ по экологическим этапам.

5.3.2. При определении общего ( валового) объема выбросов в городе для учета работы иногороднего и транзитного автотранспорта расчетные количества выбросов загрязняющих веществ грузовыми автомобилями могут быть увеличены на величину от 10 % до 15 % путем умножения их на коэффициент К = 1,10 – 1,15.

5.3.3.  Пример расчета выброса загрязняющих веществ от грузовых автомобилей

Исходные данные  В расчетном году в Республике Казахстан общее количество автотранспортных средств составляет 2671000 автомобилей, в том числе количество грузовых автомобилей составляет 359200 единиц. Произвести расчет выбросов загрязняющих веществ за расчетный год.

Порядок расчета

Определяются выбросы загрязняющих веществ грузовыми автомобилями этапа Евро-0 c бензиновым двигателем массой до 3500 кг. физической принадлежности при движении на дороге 1 категории. Рассчитывается количество грузовых автомобилей этой группы по формуле (5.5)

359200 х 0.81 х  0.24 х  0.1 х  0.20 х 0.4   = 559 ед.

Норма выброса СО по таблице 5.1 равен 37,5 г/км, годовой пробег автомобиля по составляет 20000 км. Годовой выброс СО рассчитывается по формуле (5.4)

Мсо = 559 х 37,5 х 20000 : 1000000 = 418,9 т.

Далее рассчитываются выбросы всех веществ от всех этапов и типов грузовых автомобилей  и производится их суммирование.

Выполняются расчеты выбросов при прогреве двигателей и выбросы от испарения топлива грузовых автомобилей.

Ожидаемые результаты расчета. На  расчетный год общий выброс всех вредных веществ СО, CH, NO, SO2 от грузовых автомобилей  составляет порядка 83200 тонн.

Количество выброса  парниковых газов СО2, NH3, N2O  составляет порядка 1389000 тонн.

## ГЛАВА 6.  МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ АВТОБУСОВ

## 6.1. Область применения

6.1.1. Настоящая методика устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух, а также нормы и метод расчета выбросов загрязняющих веществ от автобусов.

Методика предназначена для инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух автобусами на территории населённых пунктов и при движении на магистральных дорогах и улицах по   и автомобильных дорогах общего пользования.

Методика используется природоохранными и контролирующими организациями при инвентаризации валовых выбросов загрязняющих веществ автобусами и оценки эффективности мероприятий по их снижению.

6.1.2. В зависимости от массы  автобусы разделены на следующие классы (типы):

- автобусы полной массой до 3500 кг с рабочим объемом цилиндров двигателя до 3,0 л;

- малые автобусы полной массой 3500 кг до 7500 кг с рабочим объемом цилиндров двигателя от 3,0 л до 6,0 л;

- средние автобусы полной массой от 7500 кг до 16000 кг с рабочим объемом       цилиндров двигателя от 6,0 л до 12,0 л;

- большие автобусы полной массой от 16000 кг до 32000 кг с рабочим объемом   цилиндров двигателя от 12,0 л  до 18,0 л;

- особо большие автобусы полной массой более 32000 кг с рабочим объемом      цилиндров двигателя от 18,0 л  и  выше.

6.1.3.  По принадлежности автобусы разделены на автомобили, принадлежащие физическим лицам (индивидуальные) и юридическим лицам.

6.1.4.  Автобусы в соответствии с их экологическими характеристиками подразделяются на четыре экологических этапа.

Ориентировочно экологические этапы автобусы в зависимости от года выпуска и страны производителя можно определить по таблице 6.28. При этом под отечественными моделями понимаются автомобили производства СССР, России и Содружества независимых государств, иномарками – производства стран Европы и дальнего зарубежья.

6.1.5. Приведенные в настоящей методике нормы выбросов загрязняющих веществ автобусами различных экологических этапов отражают усредненный выброс загрязняющих веществ при их движении на магистральных дорогах и улицах  и автомобильных дорогах общего пользования , а также при пуске и прогреве двигателя автомобилей после стоянки.

6.1.6. Расчёт выброса загрязняющих веществ автобусов в атмосферу осуществляется по количеству и пробегу (пройденному пути) типов автобусов и используется при инвентаризации выброса загрязняющих веществ при наличии данных о пробеге автобусов различных расчетных типов.

6.1.7. Расчёты выполняются для следующих загрязняющих веществ:

СО 		- оксид углерода;

СН(VOC)	- углеводороды в пересчёте на СН1,85  (включая VOC, содержащиеся в топливных испарениях);

NOx		- оксиды азота в пересчёте на NO2;

РМ		- твёрдые частицы в пересчете на углерод;

SO2		- диоксид серы;

Pb		- соединения свинца; (при использовании этилированного бензина с концентрацией соединений свинца в пределах установленных технических нормативов);

СО2		- диоксид углерода;

СН4		- метан;

NMVOC	- неметановые углеводороды;

NH3		- аммиак;

N2O		- закись азота.

6.1.8. При выполнении расчетов соответствующий расчетный тип автобусов определяется видом используемого топлива (типом грузовых автомобилей) и их экологическим этапом.

6.1.9. При выполнении расчётов численность автобусов соответствующего расчетного типа определяется на основании исследований структуры парка транспортных средств и по фактическим данным.

6.1.10. Средний пробег автобусов соответствующего расчетного типа определяется на основании результатов специальных обследований.

6.2.   Расчет выбросов загрязняющих веществ от автобусов

6.2.1. Общий выброс загрязняющих веществ автобусами на территории населенных пунктов и при движении по автомобильным дорогам общего пользования в течение заданного расчетного периода Мi, т, рассчитывается по формуле (6.1):

(6.1)

где 	М1i — выброс загрязняющих веществ на территории населённых пунктов, т;

M2i — выброс загрязняющих веществ при движении по автомобильным дорогам общего пользования, т.

6.2..2. Выброс  i-го  загрязняющего  вещества  (кроме углеводородов)  на  территории  населённых  пунктов  М1i  автобусами  соответствующего   расчётного   типа рассчитывается по формуле (6.2):

(6.2)

где 	МДi — выброс i-го загрязняющего вещества при движении автобусов по городским улицам и дорогам, т;

МПi — выброс i-го загрязняющего вещества при пуске и прогреве двигателя автобуса после стоянки, т;

Массовый выброс углеводородов М1voc, т, для автобусов экологического этапа Евро 0 с бензиновыми двигателями рассчитывается по формуле (6.3):

(6.3)

где 	МИvoc — выброс VOC за счет топливных испарений, т.

6.2.3.  Выброс  i-го  загрязняющего  вещества   (кроме углеводородов)   автобусами соответствующего   расчётного   типа (класса, далее типа)   при движении по улично-дорожной сети населенных пунктов MДijk, т, рассчитывается по формуле (6.4):

(6.4)

где 	Njk — количество автобусов j-того расчетного типа и экологического этапа при движении по городским улицам и дорогам k-й группы;

mДijk — норма пробегового выброса i-го загрязняющего вещества автобусами j-го расчётного типа и экологического этапа k-й группы при движении по городским улицам и дорогам соответствующей категории, г/км

— среднегодовой пробег автобуса j-го расчетного типа по городским улицам и дорогам k-й группы, км;

Количество автобусов  j-того расчетного типа и экологического этапа при движении по городским улицам и дорогам k-й группы Njk рассчитывается по формуле (6.5):

Njk =Nавт×кТИ×kЕВР,ТОП×kM×kД×kПР	(6.5)

где 	Nавт — общее расчетное количество автобусов;

kТИ – коэффициент технической исправности автобусов(Таблица 6.31);

kЕВР,ТОП – доля автобусов по экологическому этапу и виду используемого топлива1(таблица5.29);

kV – доля автобусов по  массе1(таблица 6.30);

kД – доля  автобусов  k-й  группы  при  движении  по  городским улицам   и         дорогам   (таблица 6.33);

kПР – доля автобусов по принадлежности (юридическим или физическим лицам)1(таблица 6.31).

Нормы пробеговых выбросов загрязняющих веществ mДijk при движении автобусов по улично-дорожной сети населенных пунктов представлены в таблицах 6.1-6.21.

Среднегодовой пробег автобусов , км, выбирается по таблице 6.32.

Таблица 6.1

Нормы выброса СО автобусами, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## I | II | республи-канского и местного значения | ## автомагистрали и скоростные |
| до 3500 кг | 0 (Евро 0) | Б | 37,5 | 26,8 | 15,2 | 19,0 |
|  |  | СНГ | 37,5 | 26,8 | 15,2 | 19,0 |
|  |  | ДТ | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 10,3 | 8,5 | 4,6 | 5,0 |
|  |  | СНГ | 10,3 | 8,5 | 3,6 | 4,0 |
|  |  | ДТ | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |

Продолжение

| « | 2 (Евро 2) | Б | 6,2 | 5,4 | 2,7 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНГ | 6,2 | 5,4 | 2,7 | 3,3 |
|  |  | ДТ | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 2,8 |
|  |  | СНГ | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 2,8 |
|  |  | ДТ | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Малый | Евро 0 и выше | Б | 79,2 | 70,5 | 43,2 | 60,7 |
|  |  | КПГ | 40,4 | 36,0 | 22,0 | 30,8 |
| Средний |  | Б | 120,8 | 107,5 | 61,2 | 85,4 |
|  |  | КПГ | 61,6 | 54,8 | 31,2 | 43,9 |
| Большой |  | Б | 187,2 | 166,6 | 111,6 | 111,6 |
|  |  | КПГ | 95,5 | 85,0 | 56,9 | 56,9 |

Таблица 6.2

Нормы выброса VОС автобусами, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## I | II | республи-канского и местного значения | ## автомагистрали и скоростные |
| до 3500 кг | 0 (Евро 0) | Б | 4,20 | 3,90 | 2,40 | 2,10 |
|  |  | СНГ | 4,20 | 3,90 | 2,40 | 2,10 |
|  |  | ДТ | 0,32 | 0,25 | 0,16 | 0,12 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 0,51 | 0,46 | 0,28 | 0,23 |
|  |  | СНГ | 0,51 | 0,46 | 0,28 | 0,23 |
|  |  | ДТ | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
|  |  | СНГ | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
|  |  | ДТ | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 |

Продолжение

| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНГ | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
|  |  | ДТ | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
| Малый | Евро 0 и выше | Б | 7,6 | 6,8 | 4,0 | 4,8 |
|  |  | КПГ | 4,5 | 4,0 | 2,4 | 2,9 |
| Средний |  | Б | 8,8 | 7,8 | 6,9 | 8,2 |
|  |  | КПГ | 5,2 | 4,6 | 4,1 | 4,9 |
| Большой |  | Б | 13,5 | 12,0 | 8,1 | 8,1 |
|  |  | КПГ | 8,0 | 7,1 | 4,8 | 4,8 |

Таблица 6.3

Нормы выброса NOx автобусами, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 кг | 0 (Евро 0) | Б | 3,0 | 2,7 | 4,1 | 4,3 |
|  |  | СНГ | 3,0 | 2,7 | 4,1 | 4,3 |
|  |  | ДТ | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,5 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1,1 |
|  |  | СНГ | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
|  |  | ДТ | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
|  |  | СНГ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
|  |  | ДТ | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | СНГ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | ДТ | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |

Продолжение

| Малый | Евро 0 и выше | Б | 5,4 | 4,3 | 4,5 | 6,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КПГ | 5,4 | 4,3 | 4,5 | 6,3 |
| Средний |  | Б | 8,8 | 7,0 | 7,3 | 10,2 |
|  |  | КПГ | 8,8 | 7,0 | 7,3 | 10,2 |
| Большой |  | Б | 9,3 | 7,4 | 8,5 | 8,5 |
|  |  | КПГ | 9,3 | 7,4 | 8,5 | 8,5 |

Таблица 6.4

Нормы выброса PM автобусами, г/км

| Полная масса, кг | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 | 0 (Евро 0) | Б | - | - | - | - |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,23 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | - | - | - | - |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,10 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | - | - | - | - |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,10 |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б |  |  |  |  |
|  |  | СНГ |  |  |  |  |
|  |  | ДТ | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |

Таблица 6.5

Нормы выброса SO2 автобусами, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 кг | 0 (Евро 0) | Б | 0,058 | 0,053 | 0,049 | 0,054 |
|  |  | СНГ | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 0,011 |
|  |  | ДТ | 0,347 | 0,358 | 0,215 | 0,243 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 0,058 | 0,053 | 0,049 | 0,054 |
|  |  | СНГ | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 0,011 |
|  |  | ДТ | 0,347 | 0,358 | 0,215 | 0,243 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,058 | 0,053 | 0,049 | 0,054 |
|  |  | СНГ | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 0,011 |
|  |  | ДТ | 0,347 | 0,358 | 0,215 | 0,243 |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | 0,058 | 0,053 | 0,049 | 0,054 |
|  |  | СНГ | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 0,011 |
|  |  | ДТ | 0,127 | 0,101 | 0,077 | 0,083 |
| Малый | Евро 0 и выше | Б | 0,130 | 0,120 | 0,107 | 0,123 |
|  |  | КПГ | 0,028 | 0,026 | 0,023 | 0,026 |
| Средний |  | Б | 0,178 | 0,164 | 0,156 | 0,179 |
|  |  | КПГ | 0,039 | 0,036 | 0,034 | 0,039 |
| Большой |  | Б | 0,219 | 0,202 | 0,192 | 0,192 |
|  |  | КПГ | 0,048 | 0,044 | 0,042 | 0,042 |

Таблица 6.6

Нормы выброса Рb автобусами, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 кг | 0 (Евро 0) | Б | 0,00053 | 0,00049 | 0,00045 | 0,00050 |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 0,00053 | 0,00049 | 0,00045 | 0,00050 |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,00053 | 0,00049 | 0,00045 | 0,00050 |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | 0,00053 | 0,00049 | 0,00045 | 0,00050 |
|  |  | СНГ | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - |
| Малый | Евро 0 и выше | Б | 0,0012 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0012 |
|  |  | КПГ | - | - | - | - |
| Средний |  | Б | 0,0017 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0016 |
|  |  | КПГ | - | - | - | - |
| Большой |  | Б | 0,0020 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
|  |  | КПГ | - | - | - | - |

Таблица 6.7

Нормы выброса СО2 автобусами, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 кг | 0 (Евро 0) | Б | 326,6 | 300,0 | 277,8 | 304,4 |
|  |  | СНГ | 306,0 | 281,0 | 260,0 | 284,4 |
|  |  | ДТ | 352,8 | 324,9 | 322,0 | 371,2 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 366,2 | 336,0 | 311,4 | 340,5 |
|  |  | СНГ | 342,7 | 314,7 | 291,2 | 318,1 |
|  |  | ДТ | 352,8 | 324,9 | 322,0 | 371,2 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 366,2 | 336,0 | 311,4 | 340,5 |
|  |  | СНГ | 342,7 | 314,7 | 291,2 | 318,1 |
|  |  | ДТ | 352,8 | 324,9 | 322,0 | 371,2 |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | 366,2 | 300,0 | 277,8 | 304,4 |
|  |  | СНГ | 342,7 | 281,0 | 260,0 | 284,4 |
|  |  | ДТ | 352,8 | 324,9 | 322,0 | 371,2 |
| Малый | Евро 0 и выше | Б | 736,0 | 677,1 | 607,2 | 698,3 |
|  |  | КПГ | 696,5 | 641,2 | 574,2 | 660,5 |
| Средний |  | Б | 1012,0 | 931,0 | 885,5 | 1018,3 |
|  |  | КПГ | 957,4 | 880,7 | 838,1 | 964,2 |
| Большой |  | Б | 1242,0 | 1142,6 | 1087,9 | 1087,9 |
|  |  | КПГ | 1175,6 | 1081,5 | 1029,2 | 1029,2 |

Таблица 6.8

Нормы выброса СН4 автобусами, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 кг | 0 (Евро 0) | Б | 0,150 | 0,150 | 0,040 | 0,025 |
|  |  | СНГ | 0,080 | 0,080 | 0,035 | 0,025 |
|  |  | ДТ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | СНГ | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | ДТ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | СНГ | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | ДТ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | СНГ | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | ДТ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Малый | Евро 0 и выше | Б | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,08 |
|  |  | КПГ | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,08 |
| Средний |  | Б | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,13 |
|  |  | КПГ | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,13 |
| Большой |  | Б | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,16 |
|  |  | КПГ | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,16 |

Таблица 6.9

Нормы выброса NMVOC автобусами, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 кг | 0 (Евро 0) | Б | 4,050 | 3,750 | 1,860 | 1,575 |
|  |  | СНГ | 4,120 | 3,820 | 1,865 | 1,575 |
|  |  | ДТ | 0,315 | 0,245 | 0,155 | 0,115 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 0,470 | 0,420 | 0,260 | 0,220 |
|  |  | СНГ | 0,470 | 0,420 | 0,260 | 0,220 |
|  |  | ДТ | 0,135 | 0,125 | 0,105 | 0,095 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,100 | 0,080 | 0,060 | 0,040 |
|  |  | СНГ | 0,100 | 0,080 | 0,060 | 0,040 |
|  |  | ДТ | 0,105 | 0,085 | 0,075 | 0,055 |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | СНГ | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,010 |
|  |  | ДТ | 0,065 | 0,065 | 0,035 | 0,025 |
| Малый | Евро 0 и выше | Б | 7,45 | 6,67 | 3,87 | 4,72 |
|  |  | КПГ | 4,36 | 3,87 | 2,27 | 2,82 |
| Средний |  | Б | 8,58 | 7,60 | 6,70 | 8,07 |
|  |  | КПГ | 4,98 | 4,40 | 3,90 | 4,77 |
| Большой |  | Б | 13,22 | 11,76 | 7,87 | 7,94 |
|  |  | КПГ | 7,72 | 6,86 | 4,57 | 4,64 |

Таблица 6.10

Нормы выброса N2O автобусами, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 кг | 0 (Евро 0) | Б | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | СНГ | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | ДТ | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | СНГ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | ДТ | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | СНГ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | ДТ | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | СНГ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | ДТ | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Малый | Евро 0 и выше | Б | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | КПГ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Средний |  | Б | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | КПГ | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Большой |  | Б | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  | КПГ | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |

Таблица 6.11

Нормы выброса NH3  автобусами, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Вид топлива | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| до 3500 кг | 0 (Евро 0) | Б | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | СНГ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | ДТ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| То же | 1 (Евро 1) | Б | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | СНГ | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | ДТ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| « | 2 (Евро 2) | Б | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | СНГ | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | ДТ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| « | 3 (Евро 3 и выше) | Б | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | СНГ | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | ДТ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Малый | Евро 0 и выше | Б | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | КПГ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Средний |  | Б | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | КПГ | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Большой |  | Б | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | КПГ | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

Таблица 6.12

Нормы выброса СО автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| Малый | 0 (Евро 0) | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Средний | 0 (Евро 0) | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,7 |
|  | 1 (Евро 1) | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Большой | 0 (Евро 0) | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
|  | 1 (Евро 1) | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
|  | 2 (Евро 2) | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Особо Большой | 0 (Евро 0) | 5,0 | 4,2 | 3,3 | 3,3 |
|  | 1 (Евро 1) | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
|  | 2 (Евро 2) | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Таблица 6.13

Нормы выброса VOC автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республиканского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| Малый | 0 (Евро 0) | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,4 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |

Продолжение

|  | 2 (Евро 2) | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 (Евро 3) | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Средний | 0 (Евро 0) | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 1,4 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Большой | 0 (Евро 0) | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,4 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
|  | 2 (Евро 2 ) | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Особо Большой | 0 (Евро 0) | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,4 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
|  | 2 (Евро 2 ) | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Таблица 6.14

Нормы выброса   NOx автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистра ли и скоростные |
| Малый | 0 (Евро 0) | 9,4 | 8,7 | 8,0 | 9,1 |
|  | 1 (Евро 1) | 7,1 | 6,8 | 5,3 | 5,9 |
|  | 2 (Евро 2) | 4,7 | 4,3 | 3,6 | 4,1 |
|  | 3 (Евро 3) | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,6 |
| Средний | 0 (Евро 0) | 11,5 | 10,4 | 10,1 | 11,5 |
|  | 1 (Евро 1) | 8,9 | 8,5 | 7,1 | 7,6 |
|  | 2 (Евро 2) | 7,8 | 7,4 | 4,1 | 4,1 |
|  | 3 (Евро 3) | 5,5 | 5,2 | 3,2 | 3,2 |

Продолжение

| Большой | 0 (Евро 0) | 15,6 | 14,8 | 12,0 | 12,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 (Евро 1) | 10,9 | 10,4 | 9,0 | 9,4 |
|  | 2 (Евро 2) | 7,8 | 7,4 | 4,1 | 4,1 |
|  | 3 (Евро 3) | 5,5 | 5,2 | 3,2 | 3,2 |
| Особо Большой | 0 (Евро 0) | 15,6 | 14,8 | 12,0 | 12,9 |
|  | 1 (Евро 1) | 10,9 | 10,4 | 9,0 | 9,4 |
|  | 2 (Евро 2) | 7,8 | 7,4 | 4,1 | 4,1 |
|  | 3 (Евро 3) | 5,5 | 5,2 | 3,2 | 3,2 |

Таблица 6.15

Нормы выброса PM   автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| Малый | 0 (Евро 0) | 0,51 | 0,41 | 0,19 | 0,19 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,42 | 0,38 | 0,12 | 0,13 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,21 | 0,16 | 0,08 | 0,08 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,13 | 0,12 | 0,08 | 0,08 |
| Средний | 0 (Евро 0) | 1,14 | 0,91 | 0,35 | 0,40 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,76 | 0,69 | 0,31 | 0,33 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,53 | 0,46 | 0,31 | 0,27 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,23 | 0,20 | 0,13 | 0,12 |
| Большой | 0 (Евро 0) | 1,43 | 1,14 | 0,43 | 0,50 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,76 | 0,69 | 0,31 | 0,40 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,53 | 0,46 | 0,31 | 0,27 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,23 | 0,20 | 0,13 | 0,12 |

Продолжение

| Особо Большой | 0 (Евро 0) | 1,43 | 1,14 | 0,43 | 0,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 (Евро 1) | 0,76 | 0,69 | 0,31 | 0,40 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,53 | 0,46 | 0,31 | 0,27 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,23 | 0,20 | 0,13 | 0,12 |

Таблица 6.16

Нормы выброса  SO2 автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистра ли и скоростные |
| Малый | 0 (Евро 0) | 0,558 | 0,513 | 0,475 | 0,524 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,558 | 0,513 | 0,475 | 0,524 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,558 | 0,513 | 0,475 | 0,524 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,558 | 0,513 | 0,475 | 0,524 |
| Средний | 0 (Евро 0) | 1,001 | 0,924 | 0,888 | 0,978 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,001 | 0,924 | 0,888 | 0,978 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,001 | 0,924 | 0,888 | 0,978 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,001 | 0,924 | 0,888 | 0,978 |
| Большой | 0 (Евро 0) | 1,031 | 0,945 | 0,901 | 0,990 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,031 | 0,945 | 0,901 | 0,990 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,031 | 0,945 | 0,901 | 0,990 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,031 | 0,945 | 0,901 | 0,990 |
| Особо Большой | 0 (Евро 0) | 1,146 | 1,052 | 1,00 | 1,00 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,146 | 1,052 | 1,00 | 1,00 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,146 | 1,052 | 1,00 | 1,00 |
|  | 3 (Евро 3) | 1,146 | 1,052 | 1,00 | 1,00 |

Таблица 6.17

Нормы выброса СO2 автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| Малый | 0 (Евро 0) | 507,0 | 466,4 | 595,4 | 654,9 |
|  | 1 (Евро 1) | 507,0 | 466,4 | 595,4 | 654,9 |
|  | 2 (Евро 2) | 507,0 | 466,4 | 595,4 | 654,9 |
|  | 3 (Евро 3) | 507,0 | 466,4 | 595,4 | 654,9 |
| Средний | 0 (Евро 0) | 858,0 | 780,0 | 819,1 | 867,4 |
|  | 1 (Евро 1) | 858,0 | 780,0 | 819,1 | 867,4 |
|  | 2 (Евро 2) | 858,0 | 780,0 | 819,1 | 867,4 |
|  | 3 (Евро 3) | 858,0 | 780,0 | 819,1 | 867,4 |
| Большой | 0 (Евро 0) | 910,0 | 837,2 | 795,6 | 874,5 |
|  | 1 (Евро 1) | 910,0 | 837,2 | 795,6 | 874,5 |
|  | 2 (Евро 2) | 910,0 | 837,2 | 795,6 | 874,5 |
|  | 3 (Евро 3) | 910,0 | 837,2 | 795,6 | 874,5 |
| Особо Большой | 0 (Евро 0) | 1040,0 | 956,8 | 910,0 | 1001,0 |
|  | 1 (Евро 1) | 1040,0 | 956,8 | 910,0 | 1001,0 |
|  | 2 (Евро 2) | 1040,0 | 956,8 | 910,0 | 1001,0 |
|  | 3 (Евро 3) | 1040,0 | 956,8 | 910,0 | 1001,0 |

Таблица 6.18

Нормы выброса СН4 автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республи-канского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| Малый | 0 (Евро 0) | 0,085 | 0,085 | 0,023 | 0,020 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,085 | 0,085 | 0,023 | 0,020 |

Продолжение

| Малый | 2 (Евро 2) | 0,085 | 0,085 | 0,023 | 0,020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 (Евро 3) | 0,085 | 0,085 | 0,023 | 0,020 |
| Средний | 0 (Евро 0) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
| Большой | 0 (Евро 0) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
| Особо Большой | 0 (Евро 0) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,175 | 0,175 | 0,080 | 0,070 |

Таблица 6.19

Нормы выброса NMVOС автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республиканс-кого и местного значения | автомагистра ли и скоростные |
| Малый | 0 (Евро 0) | 1,715 | 1,615 | 1,277 | 1,380 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,415 | 1,215 | 1,077 | 1,080 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,015 | 1,015 | 0,977 | 0,980 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,715 | 0,715 | 0,677 | 0,680 |
| Средний | 0 (Евро 0) | 2,025 | 1,725 | 1,377 | 1,380 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,525 | 1,225 | 1,077 | 1,080 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,325 | 1,125 | 1,077 | 0,980 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,925 | 0,925 | 0,977 | 0,680 |

Продолжение

| Большой | 0 (Евро 0) | 3,025 | 2,725 | 2,320 | 2,330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 (Евро 1) | 1,525 | 1,125 | 1,020 | 1,030 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,325 | 1,025 | 0,720 | 0,730 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,925 | 0,825 | 0,620 | 0,630 |
| Особо Большой | 0 (Евро 0) | 3,025 | 2,725 | 1,320 | 2,330 |
|  | 1 (Евро 1) | 1,525 | 1,225 | 1,020 | 1,030 |
|  | 2 (Евро 2) | 1,325 | 1,125 | 1,020 | 1,030 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,925 | 0,825 | 0,620 | 0,630 |

Таблица 6.20

Нормы выброса N2O  автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республикан-ского и местного значения | автомагистра ли и скоростные |
| Малый | 0 (Евро 0) | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Средний | 0 (Евро 0) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Большой | 0 (Евро 0) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |

Продолжение

| Особо Большой | 0 (Евро 0) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 (Евро 1) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |

Таблица 6.21

Нормы выброса  NH3 автобусами с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

| Класс автобуса | Экологический этап | Городские улицы и дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | республиканского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| Малый | 0 (Евро 0) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Средний | 0 (Евро 0) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Большой | 0 (Евро 0) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Особо Большой | 0 (Евро 0) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | 1 (Евро 1) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | 2 (Евро 2) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | 3 (Евро 3) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

В таблицах 6.1-6.21 нормы выбросов загрязняющих веществ определены:

- для городских улиц и дорог следующих групп:

I — городские улицы и дороги на территории крупнейших и сверхкрупных городов (с численностью населения свыше 1 млн. чел);

II — городские улицы и дороги на территории малых, средних, больших и крупных городов, а также прочих населенных пунктов (с численностью населения до 1 млн. чел);

и для автомобильных дорог общего пользования:

- республиканского и местного значения (скорость движения транспорта до 90 км/час);

- автомагистралей и скоростных (скорость движения транспорта более 90 км/час).

Экологический этап автобусов j-го расчетного типа определяется по таблице 6.28

6.2.4. Выброс i-го загрязняющего вещества автобусами соответствующего расчетного типа при пуске и прогреве двигателей на территории населенных пунктов для конкретного периода года МПijn, т, рассчитывается по формуле (6.6):

MПijn=mПijn⋅tnрпnjαjNjtn10−6	(6.6)

где 	mПijn — выброс i-го загрязняющего вещества при пуске и прогреве двигателя автобусов j-го расчетного типа для n-го периода года, г/мин;

— время прогрева двигателя, мин;

nj — количество холодных пусков в сутки автобусов j-го расчетного типа, принимается равным 2 по таблице 6.22;

αj — коэффициент выезда автобусов j-го расчетного типа, принимается равным 0,5 по таблице 6.22;

Nj — количество автобусов j-го расчетного типа;

tn — продолжительность расчетного периода года (холодного, переходного и теплого), сутки.

Время прогрева двигателя и продолжительность расчетного периода года tn определяются в зависимости от среднемесячной температуры воздуха и приведены в таблице 6.23.

Таблица 6.22

Количество стоянок и коэффициент выезда

| Тип АТС | Количество стоянок в сутки | Коэффициент выезда |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3500 кг | 3 | 0,5 |
| Грузовые автомобили и автобусы полной массой свыше 3500 кг | 2 | 0,6 |

Таблица 6. 23

Время прогрева двигателя автобуса в зависимости от  температуры воздуха

| Регионы, области | Теплый период | Переходный период | Холодный период |
| --- | --- | --- | --- |
| По Казахстану | Количество суток в период tп |  |  |
|  | 160 | 90 | 110 |

Продолжение

|  | Время прогрева, tпр, мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 15 |
| Северные области, г. Астана | Количество суток в период tп |  |  |
|  | 140 | 80 | 140 |
|  | Время прогрева, tпр, мин |  |  |
|  | 3 | 10 | 20 |
| Южные области, г. Алматы | Количество суток в период tп |  |  |
|  | 180 | 90 | 90 |
|  | Время прогрева, tпр, мин |  |  |
|  | 3 | 4 | 15 |

Нормы выбросов загрязняющих веществ при пуске и прогреве двигателя mПijn приведены в таблицах 6.24-6.26.

Nj — количество автобусов соответствующего расчетного типа рассчитывается по формуле (6.7):

Nj  = Nавт×кТИ×kЕВР,ТОП×kM	(6.7)

где 	Nавт — общее расчетное количество автобусов;

kТИ – коэффициент технической исправности автобусов(таблица 6.31);

kЕВР,ТОП – доля автобусов по экологическому этапу и виду используемого топлива1(таблица5.29);

kV – доля автобусов по  массе1(таблица 6.30);

Таблица 6.24

Нормы выброса загрязняющих веществ при прогреве двигателя автобусов полной массы до 3500 кг

| Вид топлива | Нормы выбросов загрязняющих веществ, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO |  | VOC |  | NOX |  | PM |  | SO2 |  | Pb |  |
|  | Т П | Х | Т П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х |
| Экологический этап 0 (Евро 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | 5,0 8,8 | 9,1 | 0,65 0,9 | 1,00 | 0,05 | 0,07 | - | - | 0,013 | 0,016 | 0,00010 | 0,00012 |
| СНГ | 5,0 8,8 | 9,1 | 0,65 0,9 | 1,00 | 0,05 | 0,07 | - | - | 0,002 | 0,003 | - | - |
| ДТ | 1,5 2,2 | 2,4 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,01 | 0,04 | 0,025 | 0,031 | - | - |
| Экологический этап 1 и выше (Евро 1 и выше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | 2,0 3,6 | 3,9 | 0,13 0,12 | 0,14 | 0,024 | 0,032 | - | - | 0,011 | 0,013 | 0,00010 | 0,00012 |
| СНГ | 2,0 3,6 | 3,9 | 0,13 0,12 | 0,14 | 0,024 | 0,032 | - | - | 0,002 | 0,002 | - | - |
| ДТ | 0,35 0,50 | 0,53 | 0,14 0,15 | 0,17 | 0,13 | 0,20 | 0,005 | 0,010 | 0,025 | 0,031 | - | - |

Таблица 6. 25

Нормы выброса загрязняющих веществ  при прогреве двигателя автобусов экологического этапа 0 (Евро 0) полной массой более 3500 кг

| Класс автобуса | Вид топлива | Нормы выбросов загрязняющих веществ, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO |  | VOC |  | NOX |  | PM |  | SO2 |  | Pb |  |
|  |  | Т П | Х | Т П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х | Т, П | Х |
| Малый | Б | 15,0 25,3 | 28,1 | 1,50 3,40 | 3,80 | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,020 | 0,025 | 0,00015 | 0,00017 |
|  | КПГ | 7,8 12,6 | 14,3 | 0,89 1,90 | 2,20 | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,004 | 0,006 | - | - |
| Средний | Б | 18,0 28,2 | 33,2 | 2,60 5,40 | 6,60 | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,028 | 0,036 | 0,00017 | 0,00023 |
|  | КПГ | 9,2 14,2 | 16,9 | 1,53 3,50 | 3,90 | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,006 | 0,008 | - | - |
| Большой | Б | 22,8 36,2 | 42,0 | 3,10 6,90 | 7,70 | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,033 | 0,043 | 0,00020 | 0,00027 |
|  | КПГ | 11,6 19,2 | 21,4 | 1,83 4,00 | 4,54 | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,007 | 0,010 | - | - |

Таблица 6. 26

Нормы выброса загрязняющих веществ  при прогреве дизельного двигателя

автобусов полной массой более 3500 кг

| Полная масса, кг | Вид топлива | Нормы выбросов загрязняющих веществ, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO |  | VOC |  | NOX |  | PM |  | SO2 |  |
|  |  | Т П | Х | Т П | Х | Т, П | Х | Т,П | Х | Т, П | Х |
| Экологический этап 0 (Евро 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малый | Д | 1,9 2,9 | 3,1 | 0,30 0,54 | 0,60 | 0,50 | 0,70 | 0,020 | 0,080 | 0,023 | 0,028 |
| Средний | Д | 2,8 4,0 | 4,4 | 0,40 0,72 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,030 | 0,120 | 0,040 | 0,047 |
| Большой | Д | 4,6 7,2 | 8,2 | 0,45 0,98 | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 0,040 | 0,160 | 0,047 | 0,056 |
| Экологический этап 1 и выше (Евро 1 и выше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малый | Д | 0,5 0,6 | 0,7 | 0,21 0,20 | 0,25 | 0,23 | 0,35 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 |
| Средний | Д | 1,2 1,6 | 1,8 | 0,53 0,56 | 0,64 | 0,57 | 0,86 | 0,016 | 0,032 | 0,040 | 0,047 |
| Большой | Д | 1,5 1,9 | 2,2 | 0,66 0,70 | 0,79 | 0,69 | 1,04 | 0,020 | 0,040 | 0,047 | 0,056 |
| Особо большой | Д | 1,5 1,9 | 2,2 | 0,66 0,70 | 0,79 | 0,69 | 1,04 | 0,020 | 0,040 | 0,047 | 0,056 |

6.2.5. Выброс углеводородов СН(VOC) автобусами расчетного типа и экологического этапа Евро 0 с бензиновыми двигателями в результате топливных испарений МИvocjsn, т, для конкретного периода года рассчитывается по формуле (6.8):

МИvocjsn=(mсутjsn+αjnjmjn)⋅tnNj10−6	(6.8)

где 	mcут jsn — норма топливных испарений автобусов j — го расчетного типа за счёт внутрисуточных изменений температуры для s-го климатического пояса для n-го периода года, г/сутки;

mjn — норма топливных испарений во время стоянки автобусов j-го расчетного типа, для n-го периода года (температура охлаждающей жидкости двигателя автобуса более 70 ºС), г/сутки;

j — коэффициент выезда автобусов j-го расчетного типа, принимается для автобусов полной массой до 3500 кг равным 0,5, для автобусов полной массой свыше 3500 кг равным 0,6 по таблице 6.22;

nj — количество стоянок в сутки автобусов j-го типа длительностью более 1 часа, принимается для автобусов полной массой до 3500 кг равным 3, для автобусов полной массой свыше 3500 кг равным 2 по таблице 6.22;

Nj — количество автобусов соответствующего расчетного типа;

tn — продолжительность расчетного периода года (холодного, переходного и теплого), сутки.

Продолжительность расчетного периода года tn определяется в зависимости от среднемесячной температуры воздуха и приведена в таблице 6.23.

Нормы топливных испарений mcутjsn и mjn приведены в таблице 6.27.

Таблица 6.27

Нормы испарений паров бензина автобусов экологического этапа 0 (Евро 0)

| Период года | Нормы испарений за счет внутрисуточных изменений температуры для климатических поясов, г/сутки |  |  | Нормы испарений во время стоянки, г/стоянку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Полная масса до 3500 кг |  |  |  |  |
| Холодный | 0,26 | 0,75 | 2,20 | 18,20 |
| Переходный | 1,42 | 1,92 | 2,60 | 12,97 |
| Теплый | 3,20 | 5,6 | 9,66 | 8,17 |
| Полная масса более 3500 кг |  |  |  |  |
| Холодный | 0,65 | 1,88 | 5,65 | 45,50 |
| Переходный | 3,55 | 4,80 | 6,52 | 32,43 |
| Теплый | 8,20 | 14,10 | 24,15 | 20,43 |

Nj — количество автобусов соответствующего расчетного типа рассчитывается по формуле (6.9):

Njk  = Nавт×кТИ×kЕВР,ТОП×kM	(6.9)

где Nавт — общее расчетное количество автобусов;

kТИ – коэффициент технической исправности автобусов(таблица 6.31);

kЕВР,ТОП – доля автобусов по экологическому этапу и виду используемого топлива1(таблица5.29);

kV – доля автобусов по  массе1(таблица 6.30);

Суммарный выброс углеводородов СН (VOC) автобусами всех расчетных типов МИvoc, т, рассчитывается по формуле (6.10):

(6.10)

где Р – количество расчетных типов   автобусов.

6.4.6 Выброс i-го загрязняющего вещества М1i автобусами соответствующего расчётного типа рассчитывается как сумма выбросов при движении, пуске и прогреве двигателя и топливных испарений.

Выброс i-го загрязняющего вещества М1i всеми автобусами рассчитывается как сумма выбросов автобусов всех расчетных типов.

Выбросы всех загрязняющих веществ всеми автобусами M1i, т, рассчитывается по формуле (6.11):

(6.11)

6.4.7. Выброс i-го загрязняющего вещества М2ijl, т, автобусами соответствующего расчётного типа при движении по автомобильным дорогам общего пользования рассчитывается по формуле (6.12):

(6.12)

где 	mДijl — пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества автобусами j-го расчетного типа по автомобильным дорогам l-й категории, г/км;

Ljl — суммарный пробег автобусами j-го расчетного типа по автомобильным дорогам l-й категории, млн. км.

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ при движении автобусов по автомобильным дорогам представлены в таблицах 6.1-6.21.

В Таблицах 6.1-6.21 нормы выбросов загрязняющих веществ определены для автомобильных дорог общего пользования следующих типов:

- автомагистралей и скоростных со скоростью движения не более 110 км/ч;

- республиканского и местного значения (остальные дороги со скоростью движения не более 90 км/ч).

Суммарный пробег автобусов Ljl, млн. км, рассчитывается по формуле (6.13):

(6.13)

где 	ljl — средний пробег автобусов j-го расчетного типа по автомобильным дорогам l-й категории за расчетный период, тыс. км;

Nj — количество автобусов j-го расчетного типа, тыс. авт.

Выброс загрязняющих веществ при движении автобусов всех расчетных типов по автомобильным дорогам общего пользования M2i, т, рассчитывается по формуле (6.14):

(6.14)

Таблица 6.28

Экологические этапы автобусов в зависимости от года выпуска и страны производителя

| Страна производитель АТС | Вид топлива | Евро-0 | Евро-1 | Евро-2 | Евро-3 | Евро-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественные модели, Содружество независимых государств, Россия | Б | до 2006 г. | - | с 2006 г. | с 2008 г. | с 2010 г. |
|  | ДТ | до 1997 г. | 1997 г. – 2000 г. | с 2001 г. | с 2008 г. | с 2010 г. |
| Иномарки, ЕС | Б | до 1992 г. | 1992 г. – 1996 г. | 1997 г. – 2000 г. | 2001 г. – 2004 г. | с 2005 г. |
|  | ДТ | до 1992 г. | 1992 г. – 1996 г. | 1997 г. – 2001 г. | 2002 г. – 2004 г. | с 2005 г. |
| Иномарки, Япония | Б, ДТ | - | до 1997 г. | 1998 г. – 2004 г. | 2005 г. – 2010 г | с 2004 г. |
| Иномарки, Корея | Б, ДТ | - | до 2000 г. | 2001 г. – 2002 г. | 2003 г. – 2005 г. | с 2006 г. |
| Иномарки, США | Б, ДТ | - | до 1995 г. | 1996 г. – 2000 г. | 2001 г. – 2003 г. | с 2004 г. |
| Иномарки, Китай | Б, ДТ | - | до 2003 г. | 2004 г. – 2007 г. | с 2008 г. | - |

Таблица 6.29

Примерное распределение автобусов по экологическим этапам (информационное)

| Тип АТС | Вид топлива | Экологический этап АТС | ### Доля АТС соответствующего экологического этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Автобусы | Б, СНГ, КПГ | 0 (Евро 0) | 0,31 |
|  |  | 1 (Евро 1) | 0,10 |
|  |  | 2 (Евро 2) | 0,13 |
|  |  | 3 (Евро 3) | 0,31 |

Продолжение

| Автобусы | ДТ | 0 (Евро 0) | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 (Евро 1) | 0,02 |
|  |  | 2 (Евро 2) | 0,03 |
|  |  | 3 (Евро 3) | 0,06 |

Таблица 6.30

Распределение автобусов в Республике Казахстан

по массе АТС, в долях (информационное)

| Типы АТС | Группы АТС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобусы | Полная масса автобуса, кг ( рабочий объем двигателя, л) |  |  |  |
|  | до 3500 (до 3,0 ) | 3500-5000 ( 3,0-6,0 ) | 5000-8000 ( 6,0-12,0 ) | 8000- более ( более12,0 ) |
|  | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |

Таблица 6.31

Распределение автобусов по типам АТС , в долях   (информационное)

| Типы АТС | Всего | Технически исправные | Принадлежность АТС |  | Производство АТС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | физичес-кие лица | юридичес-кие лица | отечес-твенные | ино-марки |
| Автобусы | 0,05 | 0,91 | 0,47 | 0,53 | 0,40 | 0,60 |

Таблица 6.32

Среднегодовые пробеги автобусов

| Тип АТС | Среднегодовой пробег, тыс. км |
| --- | --- |
| Автобусы | 40,0 |

Таблица 6.33

Примерное распределение пробегов автобусов по дорогам различных категорий в долях от среднегодовых пробегов (информационное)

| Категории дорог |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские дороги |  | Автомобильные дороги общего пользования |  |
| 1 | 2 | республиканского и местного значения | автомагистрали и скоростные |
| По Казахстану |  |  |  |

Продолжение

| 0,20 | 0,70 | 0,10 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| По г.г. Алматы, Астана |  |  |  |
| 1,0 | - | - | - |
| По областям |  |  |  |
| - | 0,70 | 0,30 | - |

6.3.   Рекомендации по выполнению расчетов  выброса загрязняющих веществ автобусами

6.3.1 Расчеты выброса загрязняющих веществ автобусами производятся по следующим показателям:

- общее количество выбросов всех загрязняющих веществ от всех автобусов;

- количество выбросов по видам загрязняющих веществ: СО, СН(VOC), NOx, РМ, SO2, Pb, СО2, СН4,  NMVOC, NH3, N2O;

- количество выбросов загрязняющих веществ по экологическим этапам;

- количество выбросов загрязняющих веществ по месту производства;

6.3.2 При определении общего ( валового) объема выбросов в городе для учета работы иногороднего и транзитного автотранспорта расчетные количества выбросов загрязняющих веществ автобусами могут быть увеличены на величину от 10 % до 15 % путем умножения их на коэффициент К = 1,10 – 1,15.

6.3.3 Пример расчета выброса загрязняющих веществ от автобусов:

Исходные данные.  В расчетном году в Республике Казахстан общее количество автотранспортных средств составляет 2 671 000 автомобилей, в том числе количество автобусов - 83 300 единиц. Произвести расчет выбросов загрязняющих веществ автобусами за расчетный год.

Порядок расчета:

Определяются выбросы загрязняющих веществ автобусов этапа Евро-0 c бензиновым двигателем массой до 3500 кг. физической принадлежности при движении на дороге 1 категории. Рассчитывается количество автобусов этой группы по формуле (6.5).

83300 х 0.91 х  0.31 х  0.1 х  0.20 х 0.47  = 221 ед.

Норма выброса СО по таблице 1 равен 37,5 г/км, годовой пробег автобуса составляет 40000 км. Годовой выброс СО рассчитывается по формуле (6.4)

Мсо = 221 х 37,5 х 40000 : 1000000 = 331,5 т.

Далее рассчитываются выбросы всех веществ от всех классов и типов автобусов  и производится их суммирование.

Выполняются расчеты выбросов при прогреве двигателей и выбросы от испарения топлива автобусов.

Ожидаемые результаты расчета

На  расчетный год общий выброса автобусам всех вредных веществ СО, CH, NO, SO   составляет порядка 76 800 тонн. Количество выброса  автобусами парниковых газов СО2, NH3, N2O  составляет порядка 1 282 000 тонн.

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАСЧЕТА  ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ОТ АВТОТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ

7.1. Общая программа расчетов

По разработанной методике расчетов составлена компьютерная программа расчета количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта в Казахстане. Программное решение реализовано на объектно-ориентированном языке программирования Оbject Pascal в среде разработки Delphi 7.0 [13]. Данные необходимые для расчета хранятся в системе управления базами данных (СУБД) paradox 7.0. Для выполнения вышеперечисленных расчетов разработаны справочники и база для введения и   хранения  исходных нормативных и расчетных данных.

В программу вносятся следующие данные:

- нормы выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, в зависимости от типа, экологического этапа и других характеристик автотранспортных  средств;

- коэффициенты распределения количества автотранспортных  средств по типу и  структуре, экологическим этапам,  работе по дорогам, регионам и другим;

- среднегодовые пробеги автомобилей и другие данные;

- количество и состав автотранспортных  средств по годам  в Казахстане, в городах и регионах в зависимости от решаемой задачи.

Исходные данные для определения численности легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов по маркам и моделям, по годам выпуска принимаются в соответствии с количеством автотранспортных  средств, прошедших государственный технический осмотр и зарегистрированных в Казахстане по данным Дорожной полиции МВД Республики Казахстан.

Распределение количества автотранспортных  средств по типу и  структуре, экологическим этапам  и пробегам определены на основании исследования структуры парка в Казахстане и города Алматы за последние годы.

Расчеты выброса загрязняющих веществ автотранспортными средствами могут производиться двумя расчетными схемами: по потреблению топлива и по количеству и пробегу автотранспортных средств. Расчетная схема по количеству и пробегу автотранспортных средств является основным методом расчета, так как при этом получаются подробные данные по количественному и качественному составу выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами.

Расчеты выброса загрязняющих веществ автотранспортными средствами по потреблению топлива производятся на основе статистических данных по структуре и расходу топлив в расчетное время в данном регионе.

Расчеты выброса загрязняющих веществ по количеству и пробегу производятся на основе данных по численности легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов в соответствии с количеством автотранспортных средств, зарегистрированных в  Дорожной полиции.

В  зависимости от поставленной задачи расчеты выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами выполняются:

- по Республике Казахстан;

- по городам Алматы и Астана;

- по областям и регионам.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами производятся по следующим показателям:

- общее количество выбросов всех загрязняющих веществ от всех автотранспортных средств;

-   количества выбросов загрязняющих веществ и по их видам: СО, СН(VOC), NOx, РМ,

SO2, Pb;

-   количества выбросов парниковых газов и по их видам: СО2, СН4,  NMVOC, NH3, N2O;

-   количества выбросов загрязняющих веществ по типам автотранспортных средств;

-   количества выбросов загрязняющих веществ по видам топлив Б и ДТ;

-   количества выбросов загрязняющих веществ по экологическим этапам;

-   количества выбросов загрязняющих веществ по месту производства и годам выпуска автотранспортных средств;

Расчеты выбросов производились по 3-м вариантам экологического состояния автотранспортных средств:

-  по выбросу и распределению автомобилей по экологическим этапам согласно фактических данных дорожной полиции;

- все автомобили по  выбросу соответсвуют нормам Евро-2;

- все автомобили по  выбросу соответсвуют нормам Евро-3.

Количество и состав автотранспортных  средств по годам  в Казахстане, в городах и регионах при расчетах принимаются  по состоянию на 2009 год. Далее просчитываются выбросы  по ожидаемому количеству автотранспорта в 2010 году и по прогнозу – в 2012 и 2015 годах.

При определении общего ( валового) объема выбросов  города для учета работы   иногороднего и транзитного автотранспорта расчетные количества выбросов загрязняющих веществ автотранспортных средств могут быть увеличены на 10-20 % путем умножения их на коэффициент К= 1,10 – 1,20.

  - Анализ результатов расчета выбросов загрязняющих веществ автомобильного   транспорта по Республике Казахстан

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов  в атмосферный воздух от   автотранспортных  средств по Республике Казахстан в 2009-2015 годах показаны в таблице 7.1.   Подробные данные расчетов приведены в Приложении 1.

В Республике Казахстан  по данным дорожной полиции в 2009 году  зарегистрировано 3084901 единица автотранспортных средств. Из них легковые автомобили составляют 2621188 ед., грузовые –370495 ед. и автобусы 92408 ед. По динамике увеличения количества автотранспорта в Республике за последние 3-5 лет с учетом кризисных явлений в 2010 году ожидаемое количество  автотранспортных средств составит порядка 3100000 единиц, в 2012 г. –3200000ед. и в 2015 г. –3350000ед.(таблица 7.1).

Как видно, в целом по Республике Казахстан количество выбросов вредных загрязняющих веществ от автотранспорта в 2009 году составило 1244811 тонн, в 2010 году ожидаемое количество выбросов составит 1251240 тонн, а  в 2012 и 2015 годах количества выбросов возрастают до 1291602 тонн и 1341289 тонн соответственно. Автомобильным транспортом в атмосферу  в  2009 году выбрасывались парниковые газы  в количестве 14,44 млн. тонн, в 2010 году ожидается выброс в количестве – 14,48 млн. тонн,   2012 году – 14,94 млн. тонн,   2015 году –  15,62 млн. тонн. Общее количество выбросов в атмосферу автотранспортными средствами составляют в 2009 году 15,65 млн.тонн, в 2010 году - 15,73 млн.тонн, в 2012 году - 16,24 млн.тонн и в 2015 году - 16,96 млн.тонн .(таблица 7.1 и рисунок  7.1).

Выбросы загрязняющих веществ по типам автомобилей распределяются в следующем виде (рисунок 7.2). Основное количество выбросов приходится на долю легковых автомобилей  - 62 % от общего количества. Грузовыми автомобилями выделяются 23 % и автобусами 15% выбросов.  По видам вредных веществ выбросы распределяются следующим образом (рисунок 7.1). Основную  массу выбросов вредных веществ составляет оксид углерода СО – 77,3 % от выброса вредных веществ. Остальные части выбросов составляют: углеводороды СН – 13,1 %, оксиды азота – 8,8  %, оксиды серы SO2 – 0,4 %  и соединение свинца и твердые частицы (сажа) – до 0,1 %. Основную часть выделения автомобильным транспортом в атмосферу парниковых газов  составляет диоксид углерода СО2 – 99 % от общего количества газов, другие вещества –  1 %.

Выбросы вредных  загрязняющих веществ автотранспортных средств, в зависимости от условий работы- во время движения, при пуске и прогреве двигателя и от испарения

топлива приведены в таблице 7.2. Как видно, основная масса вредных  выбросов выделяется при движении транспортного средства – 92 % от общего количества. При пуске и прогреве двигателя выделяется 5,7 % и от испарения топлива выделяется 2,7 % вредных веществ от общего количества выбросов . Таким образом, установлено, что при эксплуатации из-за пуска и прогреве двигателя и от испарения топлива на 6-8 % увеличиваются выбросы автотранспортных средств. Этот фактор ранее при расчетах не учитывался.

Для определения возможности оценки  по данной методике применения европейских стандартов  проведены расчеты выбросов автотранспортных средств при условий их соответствия нормативам Евро-2 и Евро-3. Результаты сравниваются с выбросами, рассчитанными по таблице 7.3 и рисунке 7.3. Как видно, при условиях перехода на стандарты Евро-2 по Республике Казахстан количество выбросов вредных загрязняющих веществ от автотранспорта в 2009 году составили бы  324077 тонн, что на 74 % или в 3,8 раза меньше, чем выбросы при исходном состоянии автотранспортных средств в условиях Евро-0. В случае применения стандартов Евро -3 происходит дальнейшее снижение количества выбросов вредных загрязняющих веществ до 192991 тонн, что уже на 85 %  или в 6,5 раза меньше, чем выбросы по Евро-0. Применение стандартов Евро незначительно увеличивают выбросы парниковых газов от автотранспорта.

Таким образом, расчеты показывают высокую эффективность внедрения стандартов по Техническому регламенту к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств на территории Республики Казахстан.

7.3. Анализ результатов расчета выбросов загрязняющих веществ автомобильного       транспорта в городах Алматы и Астана

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов  в атмосферный воздух от   автотранспортных  средств по городу Алматы в 2009 году показаны в таблице 7.4.   Подробные данные расчетов приведены в Приложении 2.

Численность зарегистрированных в городе Алматы автотранспортных средств по данным дорожной полиции в 2009 году  составляет 505624 единиц. Из них легковые автомобили составляют 460706 ед., грузовые –  32267 ед. и автобусы – 12651 ед.

Количество выбросов вредных загрязняющих веществ от автотранспорта по городу Алматы в 2009 году составило 211847 тонн и  парниковых газов  - 2343560 тонн. Общее количество выбросов в атмосферу города автотранспортными средствами составляет 2555407 тонн. Основное количество выбросов приходится на долю легковых автомобилей  - 62 % от общего количества. Грузовыми автомобилями выделяются 23 % и автобусами 15% выбросов.  По видам вредных веществ выбросы распределяются следующим образом.  Основную  массу выбросов вредных веществ составляет оксид углерода СО – 77,3 % от выброса вредных веществ. Остальные части выбросов составляют: углеводороды СН – 13,1 %, оксиды азота – 8,8  %, оксиды серы SO2 – 0,4 %  и соединение свинца и твердые частицы (сажа) – до 0,1 %. Основную часть выделения автомобильным транспортом в атмосферу парниковых газов  составляет диоксид углерода СО2 – 99 % от общего количества газов, другие вещества –  1 %.

В городе Астана в 2009 году эксплуатировались 193350 единиц  автотранспортных средств. Из них легковые автомобили составляли   176250 ед., грузовые – 12240 ед. и автобусы – 4860 ед. Этим составом автотранспорта в год выбрасываются в городской воздух 81001 тонн вредных веществ, 896008 тонн парниковых газов  и всего 977009 тонн загрязняющих веществ. Количество выбросов в г. Астана примерно в 2,6 раза меньше, чем в г. Алматы, а структура выбросов аналогична  (таблица 7.4 и Приложение 3).

Таблица 7.1

Расчетное количество выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов  в атмосферный воздух от   автотранспортных  средств по Республике Казахстан в 2009-2015 годах

| Годы | Тип АТС | Количество АТС | Количество выбросов загрязняющих веществ, тонны |  |  |  |  |  |  |  | Общее количество выбросов, тонны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оксид углерода | Углеводо роды | Оксиды азота | Сажа | Диоксид серы | Соедине ния свинца | Всего вредных веществ | Парниковые газы и диоксид углерода |  |
| 2009 | Легковые | 2621188 | 588558 | 117313 | 58464 | 139,3 | 1570 | 13,6 | 766060 | 7931418 | 8697479 |
|  | Грузовые | 370495 | 224095 | 31108 | 29255 | 1294 | 2115 | 3,9 | 287873 | 3882624 | 4170508 |
|  | Автобусы | 92408 | 149888 | 16004 | 22635 | 915,6 | 1431,1 | 2,5 | 190877 | 2593447 | 2784324 |
|  | Все АТС | 3084901 | 962543 | 164424 | 110356 | 2349,2 | 5116,5 | 20,0 | 1244811 | 14407500 | 15652312 |
| 2010 прогн | Все АТС | 3100000 | 967514 | 165272 | 110417 | 2361 | 5141 | 20,1 | 1251240 | 14481679 | 15732919 |
| 2012 прогн | Все АТС | 3200000 | 998724 | 170603 | 114504 | 2436 | 5307 | 20,6 | 1291602 | 14948830 | 16240432 |
| 2015 прогн | Все АТС | 3350000 | 1044083 | 178458 | 119648 | 2559 | 5538 | 21,7 | 1341289 | 15622129 | 16963418 |

Таблица 7.4

Расчетное количество выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов  в атмосферный воздух от   автотранспортных  средств в городах Алматы и Астана в 2009 году

| Город | Тип АТС | Количество АТС | Количество выбросов загрязняющих веществ, тонны |  |  |  |  |  |  |  | Общее количество выбросов, тонны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оксид углерода | Углеводо роды | Оксиды азота | Сажа | Диоксид серы | Соедине ния свинца | Всего вредных веществ | Парниковые газы и диоксид углерода |  |
| Алматы | Легковые | 460706 | 121491,6 | 22486,1 | 9798,1 | 28,9 | 317,4 | 2,6 | 154124,9 | 1608783 | 1762907 |
|  | Грузовые | 32267 | 22085,3 | 2995,0 | 2807,2 | 139,3 | 195,6 | 0,4 | 28222,9 | 358042 | 386264 |
|  | Автобусы | 12651 | 23326,7 | 2414,3 | 3394,2 | 155,7 | 207,8 | 0.3 | 29499,2 | 376735 | 406234 |
|  | Все АТС | 505624 | 166903,7 | 27895,4 | 5999,5 | 324,0 | 728,8 | 3,3 | 211847,0 | 2343560 | 2555407 |
| Астана | Легковые | 176250 | 46478,4 | 8602,4 | 3648,4 | 11,0 | 121,4 | 1,0 | 58962,8 | 615464 | 674426 |
|  | Грузовые | 12240 | 8377,7 | 1136,1 | 1064,8 | 52,8 | 74,1 | 0,1 | 10705,9 | 135817 | 146513 |
|  | Автобусы | 4860 | 8961,1 | 927,5 | 1303,9 | 59,8 | 79,8 | 0,1 | 11332,4 | 144726 | 156058 |
|  | Все АТС | 193350 | 63817,3 | 10666,0 | 6117,1 | 123,6 | 275,4 | 1,2 | 81001,1 | 896008 | 977009 |

Таблица 7.2

Выбросы вредных загрязняющих веществ  в атмосферный воздух от   автотранспортных  средств в зависимости от условий работы. Казахстан, 2009 г.

| Тип АТС | При движении АТС, тн. | При пуске и прогреве двигателя, тн. | От испарения топлива, тн. | Всего выбросы, тн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые | 694495,4 | 43917,7 | 27687,5 | 766060,7 |
| Грузовые | 262102,4 | 20659,6 | 5111,6 | 287673,6 |
| Автобусы | 183640,0 | 5876,5 | 1360,7 | 190877,6 |
| Все АТС | 1140197,8 | 70453,8 | 34159,8 | 1244811,4 |

Таблица 7.3

Выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов  в атмосферный воздух от   автотранспортных  средств при применении стандартов Евро.

| Год | Стандарт | Тип АТС | Выбросы вредных веществ, тонны | Выбросы парниковых газов, тонны | Снижение вредных выбросов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тонны | % (раз) |
| 2009 | Евро-0 | Легковые | 766060 | 7931418 | - | - |
|  |  | Грузовые | 287873 | 3882624 | - | - |
|  |  | Автобусы | 190877 | 2593447 | - | - |
|  |  | Все АТС | 1244810 | 14407489 | - | - |
| 2009 | Евро-2 | Легковые | 197364 | 8495597 | 568696 | 74 (3,8) |
|  |  | Грузовые | 72206 | 3893348 | 215667 | 74(3,8) |
|  |  | Автобусы | 54507 | 2612289 | 136370 | 72(3,7) |
|  |  | Все АТС | 324077 | 15001234 | 920733 | 74 (3,8) |
| 2009 | Евро-3 | Легковые | 118911 | 8494456 | 647149 | 84(6,5) |
|  |  | Грузовые | 42480 | 3884781 | 245393 | 85(6,5) |
|  |  | Автобусы | 31600 | 2607817 | 159277 | 83(6,4) |
|  |  | Все АТС | 192991 | 14987054 | 1051819 | 85 (6,5) |

Рисунок 7.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта по Казахстану в 2009-2015 годах.

Рисунок 7.3 Эффективность применения стандартов Евро на автомобильном транспорте Казахстана

Рисунок 7.2 Распределение выбросов вредных веществ автотранспорта по типам АТС и по веществам

Заключение

1. Основными принципами экологического законодательства Республики Казахстан установлены:

- обеспечение устойчивого развития Республики Казахстан;

- обеспечение экологической безопасности.

В настоящее время наиболее острыми экологическими проблемами в Республике Казахстан по-прежнему остаются проблемы, связанные с изменением климата и озонового слоя, сокращением биоразнообразия, опустыниванием, загрязнением водных ресурсов, воздуха, накоплением отходов производства и потребления. Требует своего дальнейшего решения проблема загрязнения атмосферного воздуха.

За последние годы в целом по республике наблюдается стабилизация выбросов от стационарных источников, в то время как выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта непрерывно растут, что обусловлено стремительным ростом численности автотранспортных средств на территории республики. Проблема загрязнения атмосферного воздуха наиболее актуальна для городов. В большинстве крупных городов республики вклад автотранспорта в загрязнение воздушного бассейна достигает 60% и более, а в г. Алматы - 90% от общегородского валового выброса.

2. Для выполнения  задач экологической безопасности и международных обязательств Республики Казахстан требуется обеспечение объективной информацией по фактическим выбросам загрязняющих веществ  и парниковых газов в атмосферу от индустриальной деятельности и транспорта страны. Количественная оценка  выбросов загрязняющих веществ производится расчетным путем на основе определенных методик расчета. Инвентаризация и количественная оценка выбросов используются в решении множества задач государственного регулирования в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Объективность и точность информации по выбросам загрязняющих веществ  и парниковых газов в атмосферу зависит от принятой методологии расчета.

3. В Республике Казахстан принята «Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов». РДН 211.2.02.11-2004. Министерство охраны окружающей среды РК. Нормативный документ. Астана, 2004 г. Однако данная методика имеет существенные недостатки. Принятые в методике усредненные удельные значения показатели выбросов, относятся к устаревшим маркам автотранспортных средств и не учитывают современные автомобили и стандарты на выбросы загрязняющих веществ по Евро1- Евро4. Проведение для города по методике натурных обследований требуют больших затрат и практически нецелесообразны. В связи с этим, данная методика практически не используется и непригодна для проведения сводных расчетов выбросов автотранспорта в Казахстане.

Из-за отсутствия надлежащих методик в последние годы в Казахстане не производятся расчеты выбросов автотранспорта и в ежегодных сводных отчетах Агентства по статистке РК с 2005 года отсутствуют данные по выбросам загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспортных средств и передвижных источников.

По результатам проведенного обзора состояния вопроса установлено, что для     выполнения  задач экологической безопасности и международных обязательств, обеспечения объективной информацией по выбросам загрязняющих веществ  и парниковых газов в атмосферу от индустриальной деятельности и транспорта страны необходимо разработать методику расчета выбросов  загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух в Республике Казахстан, соответствующую международным методикам.

4. В настоящее время в странах Европейского Союза (EC) для инвентаризации индустриальных  и транспортных выбросов применяется единая методика «Руководство по инвентаризации выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР», разработанная Европейским агентством по охране окружающей среды.

Международной конвенцией ЕЭК ООН по трансграничному распространению выбросов по воздуху Руководство по инвентаризации выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР рекомендовано для применения,  кроме стран ЕС,  в странах СНГ, Восточной Европы и  Центральной Азии.

На основе Руководства по инвентаризации выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР  в Российской Федерации разработана и введена «Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух». Основные положения методики гармонизированы с  действующей международной методикой инвентаризации выбросов загрязняющих веществ EMEP/CORINAIR.

5. В Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева ( КазАТК ) автором данной работы разработана «Методика расчета выбросов вредных загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух в Республике Казахстан»,  на основе международной методики по инвентаризации выбросов ЕМЕП / КОРИНЭЙР. Для апробирования  и проведения расчетов по методике под руководством автора   разработана компьютерная программа расчета выбросов вредных загрязняющих веществ автотранспортными средствами. По программе просчитаны выбросы  загрязняющих веществ  и парниковых газов автотранспортными средствами в атмосферу в Казахстане и в городах Астана и Алматы в 2009 – 2015 годах.  Подробное описание методики, расчеты  и анализ выбросов от автотранспортных средств приведены в данной работе.

6. «Методика расчета выбросов вредных загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух в Республике Казахстан» разработана с целью повышения экологической безопасности автомобильного транспорта путем обеспечения объективной и точной информацией по выбросам загрязняющих веществ  и парниковых газов в атмосферу от индустриальной деятельности и транспорта страны. Инвентаризация и количественная оценка выбросов используются в решении задач государственного регулирования в области охраны окружающей среды.

Методика предназначена для проведения расчета выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Республике Казахстан при определении сводных валовых вредных выбросов  в окружающую среду.

Методика позволяет проводить расчеты выбросов вредных загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспортных средств в атмосферу, необходимых для выполнения Киотского Протокола и международных обязательств..

Методика может использоваться  природоохранными и контролирующими организациями при инвентаризации валовых выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами и оценки эффективности мероприятий по их снижению, а также статистическими органами для проведения сводных расчетов выбросов в атмосферу.

7. На основе  «Методика расчета выбросов вредных загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух в Республике Казахстан» под руководством автора выполнены проекты 4-х государственных стандартов. Все стандарты утверждены и введены в действие Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан № 650-ОД от 31.12.2009. Дата введения  1 июля 2010 года.

8. По разработанной методике расчетов составлена компьютерная программа расчета количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта в Казахстане. Программное решение реализовано на объектно-ориентированном языке программирования Оbject Pascal в среде разработки Delphi 7.0. Данные необходимые для расчета хранятся в системе управления базами данных (СУБД) paradox 7.0. Для выполнения вышеперечисленных расчетов разработаны справочники и база для введения и   хранения  исходных нормативных и расчетных данных.

Исходные данные для определения численности легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов по маркам и моделям, по годам выпуска принимаются в соответствии с количеством автотранспортных  средств, прошедших государственный технический осмотр и зарегистрированных в Казахстане по данным Дорожной полиции МВД Республики Казахстан.

9. В Республике Казахстан  по данным дорожной полиции в 2009 году  зарегистрировано 3084901 единица автотранспортных средств.   Результаты расчета показывает, что в целом по республике количество выбросов вредных загрязняющих веществ от автотранспорта в 2009 году составило 1244811 тонн, в 2010 году ожидаемое количество выбросов составит 1251240 тонн, а  в 2012 и 2015 годах количества выбросов возрастают до 1291602 тонн и 1341289 тонн соответственно. Автомобильным транспортом в атмосферу  в  2009 году выбрасывались парниковые газы  в количестве 14,44 млн. тонн, в 2010 году ожидается выброс в количестве – 14,48 млн. тонн,   2012 году – 14,94 млн. тонн,   2015 году –  15,62 млн. тонн. Общее количество выбросов в атмосферу автотранспортными средствами составляют в 2009 году 15,65 млн.тонн, в 2010 году - 15,73 млн.тонн, в 2012 году - 16,24 млн.тонн и в 2015 году - 16,96 млн.тонн.

Расчеты подтверждают высокую эффективность внедрения стандартов по Техническому регламенту к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств на территории Республики Казахстан. Так, при переходе на стандарты Евро-2 количество выбросов вредных загрязняющих веществ от автотранспорта снижается в 2.3 раза и на Евро-3  - в 6,5 раза.

В городе Алматы в 2009 году насчитывалось 505624 единиц автотранспортных средств.  При этом количество выбросов от автотранспорта вредных загрязняющих веществ составило 211847 тонн и  парниковых газов  - 2343560 тонн. Общее количество выбросов в атмосферу города автотранспортными средствами составляет 2555407 тонн.

В городе Астане численность автотранспортных средств в 2009 году составила 193350 единиц. По расчету от автотранспорта при данном количестве ежегодно в атмосферный воздух города выбрасываются 81001 тонн вредных веществ, 896008 тонн парниковых газов  и всего 977009 тонн загрязняющих веществ. Количество выбросов в г. Астана примерно в 2,6 раза меньше, чем в г. Алматы.

10. Установлены количественные и качественные характеристики выбросов вредных загрязняющих веществ и парниковых газов автотранспортными средствами в атмосферный воздух. Впервые в соответствии международными нормами определены объёмные валовые показатели выбросов от автомобильного транспорта в Казахстане.

11. На основе методики разработаны и утверждены 4 государственные стандарты.

12.  «Методика расчета выбросов вредных загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух в Республике Казахстан» предложена для утверждения и применения в Министерство транспорта и коммуникаций РК и Акимату г. Алматы.

ЛИТЕРАТУРА

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-111 ЗРК.

- Бекмагамбетов М.М. Автомобильный транспорт Казахстана: этапы становления и развития. –Алматы: ТОО « Print-S», 2003.- 456 с.

3.   Двигатели внутреннего сгорания. В 3X книгах. Кн.1. Теория рабочих процессов. Учебник для     вузов. Луканин В.Н., Морозов К.А. и др  Под редакцией Луканина В.Н. Москва, Высшая школа, 2005 , 479 с.

4.  Кульчицкий.А.Р. Токсичность автомобильных и тракторных двигателей. Учебное пособие для высшей школы. – М.: Академический Проект, 2004. – 400 с.

5. Методика определения массы выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух. Утверждена Министерством транспорта Российской Федерации от 02 июня 1993 года; М, 1993.

6.  Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов. Утверждена приказом Госкомэкологии России № 66 от

16  февраля 1999 года. Санкт-Петербург, 1999.

7. Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов. РНД. 211.2.02.11-2004. Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан. Нормативный документ. Астана, 2004.

8.  EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2007.

9.  Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств на территории крупнейших городов. – М.: Автополис-плюс, 2008. – 80 с., табл.

10. Технический регламент «О требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан, от 29 декабря 2007 года № 1372.

11. Правила ЕЭК ООН № 49 (49-02, 49-031, 49-041) «Единообразные предписания, касающиеся сертификации двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей, работающих на природном газе, а также двигателей с принудительным зажиганием, работающих на сжиженном нефтяном газе, и транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, двигателями, работающими на природном газе, и двигателями с принудительным зажиганием, работающими на сжиженном нефтяном газе, в отношении выбросов вредных веществ».

12. Правила ЕЭК ООН № 83 (83-02, 83-03, 83-04, 83-05) «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении выброса загрязняющих веществ в зависимости от  топлива, необходимого для двигателей». Е/ЕСЕ/324, Е/ЕСЕ/TRANS/505. Rev.1/Add.82/Rev.2/Corr.2/.

13. Архангельский А.Я. "Приемы программирования в Delphi. Версии 5 - 7", изд. Бином, 2003, 123 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение…………………………………………………………………………………..3

Глава 1. Обзор состояния вопроса мониторинга и инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ автотранспортными средствами в

атмосферный  воздух  в Республике Казахстан………………………………....6

Глава 2. Методика расчета выбросов вредных загрязняющих веществ

автотранспортными средствами в атмосферный воздух  в Республике

Казахстан………………………………………………………………………….12

  - Назначение………………………………………………………………........12

  - Общие положения…………………………………………………………....12

Глава 3. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ

автотранспортными средствами по расходу топлива………………………….15

3.1. Область применения………………………………………………………....15

3.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ по расходу топлива…………....16

3.3. Рекомендации по выполнению расчетов выброса загрязняющих

веществ по расходу топлива…………………………………………............19

Глава 4. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ

от легковых автомобилей………………………………………………………...21

4.1. Область применения………………………………………………………....21

4.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ от легковых автомобилей….....22

4.3. Рекомендации по выполнению расчетов выброса загрязняющих

веществ легковыми автомобилями………………………………………….49

Глава 5. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от грузовых  и

специальных автомобилей…………………………………………………….50

5.1. Область применения…………………………………………………………50

5.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ от  грузовых  и

специальных автомобилей ……………………………………………………51

5.3. Рекомендации по выполнению расчетов выброса

загрязняющих веществ грузовыми автомобилями…………………………..83

Глава 6. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автобусов…..........84

6.1. Область применения…………………………………………………………84

6.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ от  автобусов…………………...85

6.3. Рекомендации по выполнению расчетов  выброса загрязняющих

веществ автобусами…………………………………………………………..116

Глава 7. Анализ результатов расчета выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный  воздух от автотранспорта в Казахстане…………………..117

7.1. Общая программа расчетов………………………………………………….117

7.2. Анализ результатов расчета выбросов загрязняющих веществ

автомобильного   транспорта по Республике Казахстан…………………...118

7.3 Анализ результатов расчета выбросов загрязняющих веществ

автомобильного   транспорта по городам Алматы и Астана………………119

Заключение………………………………………………………………………………..125

ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………………….128

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………...130

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов

по Казахстану в 2009 году

Таблица 1

Количество выбросов автотранспортных средств по группам АТС и по веществам

| Группа АТС | Вещество | Группа вещества | Кол-во выброса, тн |
| --- | --- | --- | --- |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | 16004,12049 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | 149888,4348 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | 22635,81934 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | 2,502918173 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | 915,6127658 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | 1431,1387 |
|  |  | всего | 190877,629 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | 509,1635345 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | 2576766,551 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | 70,11194561 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | 12,3475431 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | 16088,9565 |
|  |  | всего | 2593447,131 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | 31108,95651 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | 224095,8443 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | 29255,41437 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | 3,915743244 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | 1294,265183 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | 2115,240562 |
|  |  | всего | 287873,6366 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | 762,1440252 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | 3855259,864 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | 73,99889225 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | 20,7062153 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | 26517,95341 |
|  |  | всего | 3882634,666 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | 117313,5077 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | 588558,9705 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | 58464,98329 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | 13,69296843 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | 139,3254057 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | 1570,21197 |
|  |  | всего | 766060,6919 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | 2657,042218 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | 7843342,362 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | 706,2335635 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | 901,3660365 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | 83811,87992 |
|  |  | всего | 7931418,884 |
|  |  | всего веществ | 15652312,64 |

Таблица 2

Количество выбросов автотранспортных средств по группам АТС, по веществам и режимам выбросов

| Группа АТС | Вещество | Группа вещества | Режим выброса | Кол-во выброса, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При движении | 13809,47252 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При движении | 145046,8919 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При движении | 22457,53496 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При движении | 2,473277591 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При движении | 904,376489 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | 1419,655394 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При испарении | 1360,713725 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 833,9342413 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 4841,542841 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 178,2843753 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 0,029640582 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 11,23627683 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 11,48330666 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При движении | 509,1635345 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При движении | 2576766,551 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При движении | 70,11194561 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При движении | 12,3475431 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При движении | 16088,9565 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При движении | 23120,25735 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При движении | 206978,0872 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При движении | 28662,73176 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | 3,68002091 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При движении | 1266,296966 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | 2071,346274 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При испарении | 5111,631846 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 2877,067315 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 17117,75708 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 592,6826096 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 0,235722334 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 27,96821774 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 43,89428886 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При движении | 762,1440252 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При движении | 3855259,864 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При движении | 73,99889225 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При движении | 20,7062153 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При движении | 26517,95341 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При движении | 86554,37222 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При движении | 548066,4431 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При движении | 58212,2848 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | 12,93291724 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При движении | 137,9921801 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | 1471,383465 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При испарении | 27687,5409 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 3071,5946 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 40492,52746 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 252,6984927 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 0,76005119 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 1,333225599 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 98,82850487 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При движении | 2657,042218 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При движении | 7843342,362 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При движении | 706,2335635 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При движении | 901,3660365 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При движении | 83811,87992 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |

Таблица 3

Количество выбросов автотранспортных средств по веществам, режимам и видам топлива

| Группа АТС | Вещ-во | Группа вещества | Режим выброса | Топливо | Кол-во выброса тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 11226,11861 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 139914,284 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 9068,403635 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 2,473277591 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 268,0342277 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 2441,018494 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 3587,334005 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 13201,99459 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 904,376489 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 1150,525961 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 69,3290558 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 753,7185518 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 91,5543811 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 1,063250144 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 73,00636747 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 791,5554232 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 95,58235341 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0,031954686 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При испарении | БЕНЗИНОВЫЕ | 1360,713725 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 721,4734141 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 4248,293988 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 37,63931747 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,029640582 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 4,545267221 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 109,606828 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 578,2714302 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 140,3948824 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 11,23627683 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 6,931228799 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 2,748422577 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 13,79360198 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,24089629 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,006344687 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,105576602 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 1,183820222 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,009279136 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,00046595 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 322,6767414 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 1520577,274 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 12,73814709 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 8,293082034 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 13676,01546 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 180,6003193 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 1029007,839 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 57,06434261 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 3,7841076 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 2264,373829 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При движении | КПГ | 5,73334347 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При движении | КПГ | 26150,48762 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При движении | КПГ | 0,178273514 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0,080727629 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При движении | КПГ | 145,1062309 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,153130221 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При движении | СНГ | 1030,950684 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,131182397 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,189625836 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При движении | СНГ | 3,460986857 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 18853,25399 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 196603,3648 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 11255,31614 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 3,68002091 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 402,7870923 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 3968,646 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 7356,314567 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 17181,97979 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 1266,296966 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 1665,641 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 106,8134306 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 1002,172117 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 109,1242079 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 1,554823022 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 191,5439329 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 2016,235735 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 116,3116257 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 1,363358616 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При испарении | БЕНЗИНОВЫЕ | 5111,631846 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 2474,885359 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 14901,64604 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 141,7192501 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,235722334 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 15,91414571 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 377,6933231 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 2073,928282 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 449,1899016 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 27,96821774 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 27,9383601 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 8,892237231 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 45,68811888 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,859699191 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,020732174 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 15,59639642 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 96,49463952 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,913758776 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,021050881 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 537,009643 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 2288060,783 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 21,56525427 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 13,60957808 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 22027,95291 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 207,8754266 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 1487345,773 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 51,58735331 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 6,48218052 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 3858,483443 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При движении | КПГ | 9,477188001 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При движении | КПГ | 38769,53156 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При движении | КПГ | 0,306102969 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0,138046437 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При движении | КПГ | 224,6615732 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При движении | СНГ | 7,781767684 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При движении | СНГ | 41083,77504 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,54018171 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,476410258 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При движении | СНГ | 406,8554858 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 85958,193 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 544480,3201 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 55992,46579 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 12,93291724 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 1227,992783 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 221,4569921 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 714,1374282 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 1885,3972 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 137,9921801 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 240,9469927 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 374,7222285 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 2871,985496 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 334,4218169 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 2,443689012 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При испарении | БЕНЗИНОВЫЕ | 27687,5409 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 3020,352957 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 40110,40104 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 219,507992 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,76005119 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 90,49379071 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 31,03353174 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 84,64151564 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 31,07025301 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 1,333225599 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 8,166323796 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 20,20811114 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 297,4849012 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 2,12024765 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,168390359 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 2637,770736 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 7470182,495 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 676,9427705 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 878,9097619 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 83317,44669 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 7,438931544 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 307138,6056 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 14,87786309 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 1,487786309 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 131,6690883 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При движении | СНГ | 11,83255049 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При движении | СНГ | 66021,26135 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При движении | СНГ | 14,41292987 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При движении | СНГ | 20,96848829 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При движении | СНГ | 362,7641461 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |

Приложение 2.  Расчет выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов

по городу Алматы в 2009 году

Таблица 1

Количество выбросов автотранспортных средств по группам АТС и по веществам

| Группа АТС | Вещество | Группа вещества | Кол-во выброса¸тн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | 2414,317019 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | 23326,73123 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | 3394,205327 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | 0,368444103 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | 155,7815574 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | 207,8475557 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | 77,29086702 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | 374172,6083 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | 9,610444744 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | 1,668608705 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | 2474,577563 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | 2995,008486 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | 22085,39635 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | 2807,216892 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | 0,3648957 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | 139,3375789 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | 195,6039774 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | 72,93587506 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | 355324,5901 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | 6,444681457 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | 1,770993655 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | 2636,302828 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | 22486,15079 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | 121491,6412 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | 9798,144669 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | 2,611792805 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | 28,9989706 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | 317,4443542 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | 609,2219965 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | 1591446,191 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | 124,1292269 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | 149,3800045 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | 16454,22384 |

Таблица 2

Количество выбросов автотранспортных средств по группам АТС, по веществам и режимам выбросов

| Группа АТС | Вещ-о | Группа вещества | Режим выброса | Кол-во выброса, тн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При движении | 2113,861523 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При движении | 22663,90595 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При движении | 3369,797531 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При движении | 0,364386196 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При движении | 154,2432692 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | 206,2754482 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При испарении | 186,2867861 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 114,1687093 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 662,82528 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 24,40779621 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 0,004057906 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 1,538288224 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 1,572107529 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При движении | 77,29086702 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При движении | 374172,6083 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При движении | 9,610444744 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При движении | 1,668608705 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При движении | 2474,577563 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При движении | 2299,259944 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При движении | 20594,5836 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При движении | 2755,599219 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | 0,344366266 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При движении | 136,9017823 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | 191,7811538 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При испарении | 445,1801637 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 250,5683776 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 1490,812744 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 51,61767302 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 0,020529434 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 2,435796655 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 3,82282357 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При движении | 72,93587506 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При движении | 355324,5901 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При движении | 6,444681457 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При движении | 1,770993655 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При движении | 2636,302828 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При движении | 17079,85476 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При движении | 114374,5819 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При движении | 9753,729804 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | 2,478204469 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При движении | 28,76463982 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | 300,07403 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При испарении | 4866,425537 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 539,8704944 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 7117,05927 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 44,41486523 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 0,133588336 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 0,234330782 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 17,37032413 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При движении | 609,2219965 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При движении | 1591446,191 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При движении | 124,1292269 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При движении | 149,3800045 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При движении | 16454,22384 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |

Таблица 3

Количество выбросов автотранспортных средств по веществам, режимам и видам топлива

| Группа АТС | Вещ-во | Группа вещества | Режим выброса | Топливо | Кол-во выброса, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 1718,664664 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 21873,8553 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 1408,658488 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,364386196 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 39,0012821 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 372,6336869 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 524,965896 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 1930,400909 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 154,2432692 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 167,0750014 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 10,99435155 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 129,0541161 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 15,0812571 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0,193408488 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 11,56882081 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 136,0306366 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 15,6568776 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0,005756205 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При испарении | БЕНЗИНОВЫЕ | 186,2867861 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 98,77240241 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 581,6072986 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 5,152963005 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,004057906 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,622264042 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 15,00558373 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 79,16751648 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 19,22058326 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 1,538288224 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0,948911085 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,376269306 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 1,888395578 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,032979601 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,000868611 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,014453831 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,162069405 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,001270348 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 6,37903E-05 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 49,02905171 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 221555,7779 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 1,743899867 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 1,104270367 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 2100,660243 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 27,14626278 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 147663,2361 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 7,812321426 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0,51805845 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 345,4874241 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При движении | КПГ | 1,087922745 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При движении | КПГ | 4760,554221 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При движении | КПГ | 0,030507887 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0,013814892 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При движении | КПГ | 27,88305702 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,027629784 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При движении | СНГ | 193,0400909 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,023715565 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,032464996 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,546839475 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 1884,195068 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 19615,47973 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 1102,009688 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,344366266 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 37,15166235 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 385,1231657 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 677,6612086 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 1631,530518 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 136,9017823 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 154,3608106 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 10,80734765 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 99,10873584 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 10,7158707 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0,14427221 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 19,13436327 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 202,3339342 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 11,34314118 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0,124408645 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При испарении | БЕНЗИНОВЫЕ | 445,1801637 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 215,5417101 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 1297,808102 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 12,34255534 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,020529434 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 1,385988312 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 32,89391343 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 180,6217193 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 39,12066439 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 2,435796655 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 2,433196306 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,774439112 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 3,979051085 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,074872573 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,001805598 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 1,35831502 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 8,403871938 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,079580708 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,001833355 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 51,05981707 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 211437,9289 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 1,878152362 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 1,154700409 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 2207,824817 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 20,22947298 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 136506,6019 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 4,492824813 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0,564543432 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 364,8936927 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0,899087688 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При движении | КПГ | 3582,916709 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При движении | КПГ | 0,026658995 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0,012022684 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При движении | КПГ | 22,93719055 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,747497322 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При движении | СНГ | 3797,142646 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,047045286 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,03972713 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При движении | СНГ | 40,6471271 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 16959,89313 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 113598,1001 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 9338,701813 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 2,478204469 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 251,5075507 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 45,89267534 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 156,8980354 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 357,5967723 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 28,76463982 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 48,06309817 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 74,06894753 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 619,5838042 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 57,43121836 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0,503381197 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При испарении | БЕНЗИНОВЫЕ | 4866,425537 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 530,8641461 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 7049,895857 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 38,5812269 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,133588336 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 15,9053957 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 5,454524541 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 14,87678644 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 5,460978755 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0,234330782 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 1,435331754 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 3,551823849 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 52,28662687 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,372659578 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,029596675 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 605,6264165 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 1519282,901 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 118,9810101 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 145,6536762 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 16354,26672 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 1,307483628 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 58742,62444 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 2,614967256 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0,261496726 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 28,110898 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При движении | СНГ | 2,288096349 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При движении | СНГ | 13420,6657 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При движении | СНГ | 2,533249529 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При движении | СНГ | 3,464831614 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При движении | СНГ | 71,84622536 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |

Приложение 3. Расчет выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов

по городу Астана в 2009 году

Таблица 1

Количество выбросов автотранспортных средств по группам АТС и по веществам

| Группа АТС | Вещество | Группа вещества | Кол-во выброса, тн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | 927,4824687 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | 8961,182022 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | 1303,915729 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | 0,141541249 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | 59,84494261 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | 79,84658293 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | 29,69200962 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | 143741,9079 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | 3,691942254 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | 0,641011644 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | 950,6321206 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | 1136,111317 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | 8377,76215 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | 1064,875407 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | 0,138417683 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | 52,85560994 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | 74,19941995 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | 27,66712464 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | 134787,0265 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | 2,444692752 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | 0,671799744 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | 1000,041733 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | 8602,41472 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | 46478,4521 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | 3748,427409 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | 0,999180566 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | 11,09399176 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | 121,4431056 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | 233,0670251 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | 608831,6435 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | 47,48750016 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | 57,14756438 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | 6294,810468 |

Таблица 2

Количество выбросов автотранспортных средств по группам АТС, по веществам и режимам выбросов

| Группа АТС | Вещ-о | Группа вещества | Режим выброса | Кол-во выброса, тн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При движении | 812,0596793 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При движении | 8706,55149 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При движении | 1294,539246 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При движении | 0,139982366 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При движении | 59,2539948 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | 79,24264312 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При испарении | 71,56381161 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 43,85897771 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 254,6305321 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 9,37648325 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 0,001558883 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 0,590947812 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 0,603939814 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При движении | 29,69200962 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При движении | 143741,9079 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При движении | 3,691942254 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При движении | 0,641011644 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При движении | 950,6321206 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При движении | 872,1895968 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При движении | 7812,244811 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При движении | 1045,295021 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | 0,130630152 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При движении | 51,9316272 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | 72,74928946 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При испарении | 168,8723837 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 95,04933654 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 565,5173393 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 19,58038608 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 0,007787531 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 0,92398274 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 1,450130489 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При движении | 27,66712464 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При движении | 134787,0265 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При движении | 2,444692752 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При движении | 0,671799744 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При движении | 1000,041733 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При движении | 6534,154972 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При движении | 43755,71418 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При движении | 3731,435835 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | 0,948074342 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При движении | 11,004345 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | 114,7978272 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При испарении | 1861,724182 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 206,5355664 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 2722,73792 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 16,99157379 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 0,051106224 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 0,08964676 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | 6,645278394 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При движении | 233,0670251 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При движении | 608831,6435 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При движении | 47,48750016 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При движении | 57,14756438 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При движении | 6294,810468 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | 0 |

Таблица 3

Количество выбросов автотранспортных средств по веществам, режимам и видам топлива

| Группа АТС | Вещ-о | Группа вещества | Режим выброса | Топливо | Кол-во выброса, тн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 660,2411088 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 8403,046142 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 541,149336 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,139982366 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 14,98270738 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 143,1507168 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 201,67056 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 741,581568 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 59,2539948 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 64,18342476 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 4,223583 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 49,577346 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 5,793606 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0,07429968 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 4,44427074 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 52,2574416 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 6,014736 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0,0022113 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При испарении | БЕНЗИНОВЫЕ | 71,56381161 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 37,9443424 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 223,4298847 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 1,979558944 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,001558883 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,239048553 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 5,764535366 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 30,41294207 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 7,383766867 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0,590947812 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0,36453307 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,144547374 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,725444827 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,012669422 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,000333685 |
| Автобусы | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,005552574 |
| Автобусы | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,062260478 |
| Автобусы | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,000488016 |
| Автобусы | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 2,45056E-05 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 18,83496888 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 85112,72472 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,669935448 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,424215792 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 806,9882839 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 10,4284908 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 56726,21354 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 3,00117636 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0,199017 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 132,722226 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0,4179357 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При движении | КПГ | 1828,811439 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При движении | КПГ | 0,01171989 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0,00530712 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При движении | КПГ | 10,7115372 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,01061424 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При движении | СНГ | 74,1581568 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,009110556 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,012471732 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,2100735 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Автобусы | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Автобусы | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 714,7409933 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 7440,836515 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 418,0307616 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,130630152 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 14,09292302 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 146,0906669 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 257,0605632 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 618,8965056 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 51,9316272 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 58,5544464 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 4,0996044 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 37,5954048 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 4,064904 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0,054727488 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 7,25833224 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 76,7523276 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 4,3028496 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0,047192544 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При испарении | БЕНЗИНОВЫЕ | 168,8723837 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 81,76249826 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 492,303938 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 4,681962297 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,007787531 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,525753771 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 12,47781016 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 68,51612619 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 14,83983426 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0,92398274 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0,922996336 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,293771802 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 1,509393042 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,028401782 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0,000684926 |
| Грузовые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,515256325 |
| Грузовые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 3,187882125 |
| Грузовые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,030187742 |
| Грузовые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,000695456 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 19,36877184 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 80205,79072 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,712448784 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,438018192 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 837,5050598 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 7,6737456 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 51781,72147 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 1,70428536 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0,21415104 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 138,4169213 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0,34105536 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При движении | КПГ | 1359,125438 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При движении | КПГ | 0,010112688 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0,004560624 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При движении | КПГ | 8,70087744 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,28355184 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При движении | СНГ | 1440,388818 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,01784592 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,015069888 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При движении | СНГ | 15,41887488 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Грузовые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Грузовые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 6488,261852 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 43458,65939 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 3572,660644 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,948074342 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 96,2179911 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 17,55693225 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 60,0237 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 136,8040163 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 11,004345 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 18,3872601 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 28,33618838 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 237,0310903 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 21,97117519 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При движении | СНГ | 0,192576038 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При испарении | БЕНЗИНОВЫЕ | 1861,724182 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 203,0900525 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 2697,043548 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 14,75982783 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0,051106224 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 6,084848021 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 2,086710289 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 5,6913381 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 2,089179446 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0,08964676 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0,549107721 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | CH | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 1,358803561 |
| Легковые | CO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 20,00303444 |
| Легковые | NO | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,142566519 |
| Легковые | Pb | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | PM | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | SO2 | вредные загрязняющие | При пуске и прогреве | СНГ | 0,011322653 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 231,691482 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 581224,493 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 45,5179725 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 55,7220015 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При движении | БЕНЗИНОВЫЕ | 6256,57037 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0,5001975 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 22472,87328 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 1,000395 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0,1000395 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При движении | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 10,75424625 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При движении | КПГ | 0 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,875345625 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При движении | СНГ | 5134,277239 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При движении | СНГ | 0,969132656 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При движении | СНГ | 1,325523375 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При движении | СНГ | 27,48585263 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | БЕНЗИНОВЫЕ | 0 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | ДИЗЕЛЬНЫЕ | 0 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | NMVOC | парниковые газы | При пуске и прогреве | КПГ | 0 |
| Легковые | CH4 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | CO2 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | N2O | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |
| Легковые | NH3 | парниковые газы | При пуске и прогреве | СНГ | 0 |

Монография

Джайлаубеков Еркин Алмагамбетович

Расчет и анализ выбросов вредных загрязняющих веществ                               автотранспортными средствами в атмосферный воздух

в Республике Казахстан

Определение к данному термину установлено в Техническом регламенте «О требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан».

Официальные данные уполномоченных государственных органов, ответственных за регистрацию АТС и органов статистики.

Данные уполномоченных государственных органов, осуществляющих контроль за реализацией топлива.

Могут быть использованы уточненные статистические данные.

Определение к данному термину установлено в Техническом регламенте «О требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан».

Официальные данные уполномоченных государственных органов, ответственных за регистрацию автотранспортных средств и органов статистики.

Рекомендации по выполнению расчета приведены в таблицах.

Официальные данные уполномоченных государственных органов, ответственных за регистрацию АТС, проведение периодического государственного технического осмотра и органов статистики.

Официальные данные уполномоченных государственных органов, ответственных за регистрацию АТС, проведение периодического государственного технического осмотра и органов статистики.

Определяется при необходимости учета выбросов загрязняющих веществ при движении по автомобильным дорогам общего пользования.

Определение к данному термину установлено в Техническом регламенте «О требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан».

Официальные данные уполномоченных государственных органов, ответственных за регистрацию автотранспортных средств и органов статистики.

Официальные данные уполномоченных государственных органов, ответственных за регистрацию АТС, проведение периодического государственного технического осмотра и органов статистики.

Официальные данные уполномоченных государственных органов, ответственных за регистрацию АТС, проведение периодического государственного технического осмотра и органов статистики.

Официальные данные уполномоченных государственных органов, ответственных за регистрацию АТС, проведение периодического государственного технического осмотра и органов статистики;

Определяется при необходимости учета выбросов загрязняющих веществ при движении по автомобильным дорогам общего пользования.

Определение к данному термину установлено в Техническом регламенте «О требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан».

Официальные данные уполномоченных государственных органов, ответственных за регистрацию автотранспортных средств и органов статистики.

Официальные данные уполномоченных государственных органов, ответственных за регистрацию АТС, проведение периодического государственного технического осмотра и органов статистики.

Официальные данные уполномоченных государственных органов, ответственных за регистрацию АТС, проведение периодического государственного технического осмотра и органов статистики.

Официальные данные уполномоченных государственных органов, ответственных за регистрацию АТС, проведение периодического государственного технического осмотра и органов статистики.

Определяется при необходимости учета выбросов загрязняющих веществ при движении по автомобильным дорогам общего пользования.